Тест № 3

Вопросы ТЭП ч.1 (4-й курс)

- Двигатели переменного тока по сравнению с ДПТ:

а)  более дешевы;		в)  более дорогие; 		д) более экономичные;

б)  болем простые;               г)  более сложные 		е) менее экономичные.

- Чаще всего, в промышленных установках, где необходимо регулировать скорость вращения ЭП  применяются:

а) ДПТ НВ;	  	 		в) короткозамкнутые АД; 		д) СД;

б) АД с фазным ротором;               г) ДПТ ПВ;				е) двигатели Шраге.

- Как правило, к числу нерегулируемых двигателей относят:

а) ДПТ НВ;	  	 		в) короткозамкнутые АД; 		д) СД;

б) АД с фазным ротором;               г) ДПТ ПВ;				е) двигатели Шраге.

- Наибольшее применение получили следующие способы регулирования скорости вращения АД:

а) введением сопротивления в цепь ротора; 		в) изменением числа полюсов;

б) импульсное регулирование;				г) с помощью дросселей насыщения;

д) изменением частоты питающего напряжения;

е) каскадным включением АД с другими машинами или вентильными преобразователями.

- Реостатное регулирование скорости вращения АД – это регулирование:

а) введением сопротивления в цепь ротора; 		в) изменением числа полюсов;

б) импульсное регулирование;				г) с помощью дросселей насыщения;

д) изменением частоты питающего напряжения;

е) каскадным включением АД с другими машинами или вентильными преобразователями.

- При реостатном регулировании скорости вращения АД, плавность регулирования зависит:

а) мощности двигателя;					г) номинала включаемого реостата;

б) мощности нагрузки;					д) мощности реостата.

в) числа ступеней включаемого сопротивления;

- При реостатном регулировании скорости вращения АД, регулирование осуществляется:

а) вверх от основной скорости; 				в) только на основной скорости;

б) вниз от основной скорости; 				г) как вверх та и вниз от основной скорости.

- При реостатном регулировании скорости вращения АД, лучшее использование двигателя достигается при регулировании:

а) с постоянной скоростью;					г) с постоянной нагрузкой;

б) с постоянной мощностью;				д) с переменной нагрузкой;

в) с постоянным сопротивлением; 			е) с постоянным моментом.

- Недостатком реостатного способа регулирования являются:

а) увеличение жесткости мех. хар-ки;			г) ограниченный диапазон регулирования;

б) уменьшение жесткости мех. хар-ки;			д) значительные потери энергии;

в) большой диапазон регулирования; 			е) значительные потери мощности.

- Более благоприятным в отношении потерь энергии является реостатное регулир. скорости:

а) при вентиляторном моменте нагрузки;

б) при постоянном моменте нагрузки и длительной работе АД;

в) при переменном моменте нагрузки и длительной работе АД;

г) при постоянном моменте нагрузки и кратковременной работе АД;

д) в механизмах с повторно-кратковременным режимом работы;

е) когда подводимая мощность значительно уменьшается по мере снижения скорости.

- Реостатное регулирование скорости вращения АД нецелесообразно:

а) при вентиляторном моменте нагрузки;

б) при постоянном моменте нагрузки и длительной работе АД;

в) при переменном моменте нагрузки и длительной работе АД;

г) при постоянном моменте нагрузки и кратковременной работе АД;

д) в механизмах с повторно-кратковременным режимом работы;

е) когда подводимая мощность значительно уменьшается по мере снижения скорости.

- При реостатном регулир. скорости вращения АД, потери в цепи ротора пропорциональны:

а)  P1;				в)  s; 				д) X2;

б)  P2;               		г)  M; 				е) X1.

- Синхронная угловая скорость АД зависит от:

а)  P1;				в)  s; 				д) X1;			ж) р;

б)  P2;               		г)  M; 				е) f1;			з) Uф.

- Синхронная угловая скорость АД определяется:

а) ω0=2πn060.   		в) ω=U−IRkФ.                              д) ω=2πfp. 		ж) c=kФ.

б) ω0=2πf1p.                    	г) n0=60f1p.	   		е) ω=2πn60.		з) s=ω0−ωω0.

- Синхронная скорость вращения АД определяется:

а) ω0=2πn060.   		в) ω=U−IRkФ.                              д) ω=2πfp. 		ж) c=kФ.

б) ω0=2πf1p.                    	г) n0=60f1p.	   		е) ω=2πn60.		з) s=ω0−ωω0.

- Синхронная угловая скорость АД соответствует у ДПТ:

а) номинальной скорости вращения;		в) критической угловой скорости вращения;

б) максимальной скорости вращения;		г) скорости идеального холостого хода.

- В АД величина, характеризующая разность скоростей вращения магнитного поля статора и ротора называется:

а) критическим скольжением;			г) скольжением;

б) номинальным скольжением; 			д) перегрузочной способностью;

в) жесткостью; 					е) критическим моментом.

- При уменьшении числа пар полюсов АД вдвое, его синхронная скорость вращения:

а) уменьшится в 2 раза; 		в) увеличится в 2 раза;		д) увеличится в 1,5 раза;

б) уменьшится в 4 раза; 		г) увеличится в 4 раза;		е) уменьшится в 1,5 раза.

- Переключение числа пар полюсов в АД осуществляется присоединением обмоток статора по схеме:

а) от одиночной звезды к двойной; 		в) от одиночного треугольника к двойному;

б) от двойной звезды к одиночной;		г) от двойного треугольника к одиночному.

- Регулированию скорости путем переключения числа пар полюсов целесообразно производить:

а) при постоянной скорости;			г) при постоянной нагрузке;

б) при постоянной мощности;			д) при переменной нагрузке;

в) при постоянном сопротивлении; 		е) при постоянном моменте.

- Промышленностью выпускают АД, которые позволяют регулировать скорость вращения путем переключения числа пар полюсов:

а) двухскоростные;					г) пятискоростные;

б) трехскоростные;					д) шестискоростные;

в) четырехскоростные; 				е) восьмискоростные.

- При регулировании скорости вращения АД изменением числа пар полюсов целесообразно пока синхронная скорость вращения не станет ниже:

а) n0 = 125 об/мин; 			в) n0 = 375 об/мин;			д) n0 = 700 об/мин;

б) n0 = 250 об/мин; 			г) n0 = 500 об/мин;			е) n0 = 900 об/ми .

- Способ регулирования скорости вращения АД переключением полюсов:

а) является плавным;					г) является экономичным;

б) отличается большой жесткостью мех. хар-ки;		д) является неэкономичным;

в) является ступенчатым; 					е) отличается малой жесткостью мех. хар-ки.

- Принципиальная возможность регулирования скорости вращения двигателя изменением частоты питающего напряжения вытекает из формулы:

а) ω=U−IRkФ; 		в) ω=2πfp;		д) ω=ωeU−IRД+RРU−IRД;

б) n0=60f1p; 			г) s=ω0−ωω0;		е) β=М2−М1ω2−ω1=ΔМΔω.

- Для получения регулируемой частоты вращения АД применяются:

а) специальные  магазины реостатов; 			в) специальные генераторы;

б) специальные магазины индуктивностей;		г) преобразователи частоты.

- При регулировании скорости вращения двигателя изменением частоты необходимо стремиться к тому, чтобы:

а) характеристики обладали высокой жесткостью;

б) характеристики обладали малой жесткостью;

в) двигатель обладал достаточной перегрузочной способностью;

г) параметры двигателя превышали параметры нагрузки более, чем в два раза;

д) двигатель обладал высоким Мпуск.;		е) двигатель обладал малым Мпуск.;

ж) двигатель обладал высоким Мкр.;		е) двигатель обладал малым Мкр..

- Регулирование скорости вращения двигателя изменением частоты необходимо производить неизменным соотношением:

а)  sк =±R2'Xк;    	 в)   = Мкр.дМном;            д) Мк≡Uф2f2=const; 		ж) Δω=МRя+Rрk2Ф2;

б)  Mк=3UФ22ω0Xк;  	 г).  c=kФ;		 е) β=М2−М1ω2−ω1=ΔМΔω; 	з)Uf1=Ф=const.

- С целью получения переменной частоты применяют следующий тип преобразователя:

а) электромашинные;		в) полупроводниковые;

б) ламповые;				г) электромагнитные.

- К классу статических преобразователей частоты относят:

а) электромашинные;		в) тиристотные;		д) транзисторные.

б) ламповые;				г) электромагнитные;

- Электромашинные преобразователи частоты делятся на:

а) вентельные;			г) асинхронные;

б) синхронные;			д) шаговые;

в) на базе ДПТ; 			е) на базе двигателей Шраге.

- В схеме синхронного преобразователя частоты промежуточным звеном постоянного тока является:

а) ПЧ; 			в) Д - Г;		д) АД; 		ж) Д;

б) ПД;			г) П; 			е) Г; 			з) ПД – Г.

- В схеме синхронного преобразователя частоты синхронным генератором является:

а) ПЧ; 			в) Д - Г;		д) АД; 		ж) Д;

б) ПД;			г) П; 			е) Г; 			з) ПД – Г.

- В схеме асинхронного преобразователя частоты асинхронным генератором является:

а) ПЧ; 			в) Д - Г;		д) АД; 		ж) Д;

б) ПД;			г) П; 			е) Г; 			з) ПД – Г.

- В схеме асинхронного преобразователя частоты агрегатом постоянной скорости является:

а) ПЧ; 			в) Д - Г;		д) АД; 		ж) Д;

б) ПД;			г) П; 			е) Г; 			з) ПД – Г.

- Если в синхронном преобразователе принять за 100% мощность, потребляемую АД, тогда мощность преобразовательного агрегата (без учета потерь) будет равна:

а)25 %.	      б)50 %.	в)100%.	г)150 %.	д)200 %.	е)250 %.	ж) 300 %.	з)400 %.

- Если в асинхронном преобразователе принять за 100% мощность, потребляемую АД, тогда мощность преобразовательного агрегата (без учета потерь) будет равна:

а)25 %.	      б)50 %.	в)100%.	г)150 %.	д)200 %.	е)250 %.	ж) 300 %.	з)400 %.

- В схеме синхронного преобразователя частоты диапазон регулирования скорости составляет:

а) (2 – 3):1.	     б) (4 – 5):1.  	в) (6 – 7):1.	 г) (8 – 10):1.	    д) (10 – 12):1.	е) (12 – 15):1.

- В схеме асинхронного преобразователя частоты диапазон регулирования скорости составляет:

а) (2 – 3):1.	     б) (4 – 5):1.  	в) (6 – 7):1.	 г) (8 – 10):1.	    д) (10 – 12):1.	е) (12 – 15):1.

- По структуре схемы статические преобразователи частоты делятся на следующие классы:

а) с непосредственной связью; 				г) с постоянной связью;

б) с промежуточным звеном переменного тока;		д) с обратной связью;

в) с промежуточным звеном постоянного тока; 		е) электронно-ионные.

- В статическом преобразователе группу из трех вентилей, имеющих общий катод называют:

а) положительной; 		в) выпрямительной; 		д) землей;

б) отрицательной;		г) фазой;			е) инверторной.

- В статическом преобразователе группу из трех вентилей, имеющих общий анод называют:

а) положительной; 		в) выпрямительной; 		д) землей;

б) отрицательной;		г) фазой;			е) инверторной.

- В статическом преобразователе частота выходного напряжения определяется длительностью промежутков:

а) времени пропускания тока инверторной группой;

б) времени пропускания тока обеими группами;

в) времени пропускания тока выпрямительной группой;

г) напряжения в обеих группах.

- Регулирование напряжения на выходе статического преобразователя достигается:

а) изменением угла открывания вентилей;

б) изменением времени пропускания тока обеими группами;

в) изменением времени пропускания тока выпрямительной группой;

г) изменением времени пропускания тока инверторной группой.

- Преобразователь частоты с непосредственной связью можно использовать в случаях, когда частота питающей сети:

а) много выше частоты, соответствующей номинальной скорости АД;

б) много ниже частоты, соответствующей номинальной скорости АД;

в) равна частоте, соответствующей номинальной скорости АД;

г) равна 0,5÷0,95 частоте, соответствующей номинальной скорости АД.

- В блок-схеме статического преобразователя частоты с промежуточным звеном постоянного тока УВ это:

а) усилитель; 					в) управляемый вольтметр;

б) усилитель входного сигнала; 		г) управляемый выпрямитель.

- В блок-схеме статического преобразователя частоты с промежуточным звеном постоянного тока И это:

а) интегратор; 				в) индикатор;

б) инвертор; 					г) источник частоты.

- В блок-схеме статического преобразователя частоты с промежуточным звеном постоянного тока БУВ это:

а) блок управления выпрямителем; 	в) блок уровня выпрямленного сигнала;

б) блок управления вольтметрами; 	г) блок уровня входного сигнала.

- В блок-схеме статического преобразователя частоты с промежуточным звеном постоянного тока БУИ это:

а) блок управления и индикации; 		в) блок уровня интегрированного сигнала;

б) блок управления инвертором; 		г) блок уровня источника.

- В блок-схеме статического преобразователя частоты с промежуточным звеном постоянного тока БЗС это:

а) блок зарядного сигнала; 			в) блок задания скорости;

б) блок задержки сигнала; 			г) блок задания сигнала.

- В статическом преобразователе частоты с промежуточным звеном постоянного тока напряжение на выходе инвертора регулируется:

а) изменением U на его входе;		г) изменением I на его входе;

б) инвертором; 				д) блоком задания скорости;

в) управляемым выпрямителем; 		е) изменением частоты подачи импульсов на тиристоры.

- Преобразователь с промежуточным звеном постоянного тока позволяет регулировать частоту:

а) вверх от основной скорости; 		в) только на основной скорости;

б) вниз от основной скорости; 		г) как вверх та и вниз от основной скорости.

- Коллекторные двигатели переменного тока, применяемые для регулирования скорости вращения, выполняются:

а) однофазными;				г) четырехфазными;

б) двухфазными; 				д) шестифазными;

в) трехфазными; 				е) девятифазными.

- В промышленном приводе для регулирования скорости вращения наибольшее применение нашли двигатели:

а) трехфазные коллекторные двигатели, питаемые со стороны ротора;

б) однофазные коллекторные двигатели, питаемые со стороны ротора;

в) трехфазные коллекторные двигатели, питаемые со стороны статора;

г) однофазные коллекторные двигатели, питаемые со стороны статора.

д) двигатели Шраге.

- У двигателя Шраге на роторе расположено:

а) одна обмотка; 					в) три обмотки;

б) две обмотки; 					г) шесть обмоток.

- У двигателя Шраге ω1 - это:

а) первичная обмотка на статоре;				в) первичная обмотка на роторе;

б) вторая обмотка ротора, присоед. к коллектору;	г) статорная обмотка, присоед. к коллектору.

- У двигателя Шраге ωс - это:

а) статорная обмотка;					в) первичная обмотка на роторе;

б) вторая обмотка ротора, присоед. к коллектору;	г) статорная обмотка, присоед. к коллектору.

- У двигателя Шраге ωр - это:

а) статорная обмотка;					в) первичная обмотка на роторе;

б) вторая обмотка ротора, присоед. к коллектору;	г) статорная обмотка, присоед. к коллектору.

- Диапазон регулирования скорости вращения двигателей Шраге составляет обычно:

а) 3:1.	     б) (4 – 5):1.  	в) (6 – 7):1.	 г) (8 – 10):1.	    д) (10 – 12):1.	е) (12 – 15):1.

- У двигателя Шраге регулирование скорости вращения:

а) является плавным;					г) является экономичным;

б) отличается большой жесткостью мех. хар-ки;		д) является неэкономичным;

в) является ступенчатым; 					е) отличается малой жесткостью мех. хар-ки.

- Регулирование скорости вращения двигателей Шраге целесообразно производить:

а) при постоянной скорости;			г) при постоянной нагрузке;

б) при постоянной мощности;			д) при переменной нагрузке;

в) при постоянном сопротивлении; 		е) при постоянном моменте.

- По сравнению с ДПТ у двигателей Шраге:

а) большее лимитирующее влияние на работу условий коммутации;

б) меньшее лимитирующее влияние на работу условий коммутации;

в) большие размеры;			г) меньшие размеры;

д) большая стоимость;   			е) меньшая стоимость.

- При импульсном методе регулирования скорости вращения электродвигателя его скорость будет равна:

а) мгновенной скорости электродвигателя;

б) средней скорости в течение полного цикла изменения параметров;

в) минимальной скорости электродвигателя;

г) максимальной скорости электродвигателя;

д) номинальной скорости электродвигателя.

- Относительная  продолжительность импульса при импульсном методе регулирования скорости вращения электродвигателя определяется:

а)  n0=60f1p;    	в)   = Мкр.дМном;           		д) ε=t1t1+t2; 			ж) tТ=Jω1−ω2М+Мс

б)  t1,2=Jω1−ω2М−Мс;  	 г).  tП=JωнαМн−Мс;		е) β=М2−М1ω2−ω1=ΔМΔω; 	 з)Δω=МRя+Rрk2Ф2.

- С увеличением относительной продолжительности импульса и при неизменной нагрузке на валу двигателя скорость вращения его будет:

а) снижаться;				в) возрастать;

б) оставаться неизменной; 		г) возрастать в квадратичной прогрессии.

- При импульсном методе регулирования скорости вращения электродвигателя под механической характеристикой подразумевается зависимость:

а) ср. = f(Mc); 	в) ср = f(Mном); 	д) nср. = f(Mc); 	ж) n0= f(M);

б) 0 = f(M);		г)  = f(Mкр.); 		е) n = f(Mном); 	з) n = f(Mкр.).

- При относительной продолжительности импульса равной 1 двигатель:

а) неподвижен;				в) постоянно увеличивает скорость;

б) работает на естественной хар-ке; 	г) постоянно снижает скорость;

д) работает с моментом М = 0.

- При относительной продолжительности импульса равной 0 двигатель:

а) неподвижен;				в) постоянно увеличивает скорость;

б) работает на естественной хар-ке; 	г) постоянно снижает скорость;

д) работает с моментом М = 0.

- С увеличением относительной продолжительности импульса, жесткость механической характеристики двигателя:

а) не изменяется;				в) уменьшается;

б) увеличивается; 				г) стремится к минимальной.

- Импульсное регулирование скорости вращения двигателей находит применение для приводов:

а) малой мощности;				в) большой мощности;

б) средней мощности; 			г) специального назначения;

д) сверхбольшой мощности.

- Достоинством импульсного метода регулирования скорости вращения двигателей является:

а) лучшие энергетические показатели;

б) отсутствие пульсаций в работе двигателя;

в) отсутствие переходных электромагнитных процессов;

г) пониженная жесткость механических хар-к;

д) повышенная жесткость механических хар-к.

ЗАДАЧИ

- Найти значение потерь (ΔΡ2) в цепи ротора АД при реостатном регулировании его скорости вращения, если Uф = 220 В; I1 = 5 А; s = 0,05.

а) 2,2 Вт; 			б) 5,5 Вт; 			в) 88 Вт; 		г) 100 Вт;

д) 22 Вт; 				е) 155 Вт; 			ж) 880 Вт; 		з) 50 Вт;

- Определить относительную  продолжительность импульса при импульсном методе регулирования скорости вращения электродвигателя, если время одного полного цикла изменения параметров составляет 10 с., а время паузы 3 с.

а) 0,1 		б) 0,3 			в) 0,5 			г) 0,7 			д) 0,9

е) 0,2 		ж) 0,4	 		з) 0,6 			и) 0,8			к) 1

3.   Определить номинальный момент (Мном) АД, если Рн = 1,7 кВт,  пн = 905 об/мин.

а) 10 Н·м; 			б) 17,95 Н·м; 			в) 35,5 Н·м; 		г) 65,7 Н·м;

д) 15 Н·м; 			е) 25,75 Н·м;			ж) 46,75 Н·м; 	з) 84,64 Н·м;

4.   Для двигателя типа МТ-63-10, паспортные данные: Рном = 60 кВт, пном = 552 об/мин,             ( п1 = 600 об/мин) определить номинальное скольжение.

а) 0,01 		б) 0,03 		в) 0,05 		г) 0,07 		д) 0,09

е) 0,02 		ж) 0,04 		з) 0,06 		и) 0,08			к) 0,1

5.   Определить сопротивление 1-й ступени пускового реостата (по графику, строился относительно R2) АД, если 1см = 10 Ом.

а) е-g=3 cм→30 Ом; 		б) c-a=1 cм→10 Ом; 		в) e-c=1,5 cм→15 Ом;

г) e-h=1,7 cм→17 Ом; 		д) c-f=1,7 cм→17 Ом; 	е) b-a=1,8 cм→18 Ом;		
ж) t-b=2 cм→20 Ом; 		з) f-h=1,5 cм→15 Ом;	и) t-a=3,8 cм→38 Ом;

к) M2-h=3 cм→30 Ом		л) t-f=2,7 cм→27 Ом;	м) t-h= 4 cм→ 40 Ом;

6.   Определить значение номинального момента для АД с короткозамкнутым ротором серии 4 А, если его критический момент Мкр=500 Н·м, а перегрузочная способность λ=2.

а) 125 Н·м; 		б) 1000 Н·м; 			в) 225 Н·м; 		г) 750 Н·м;

д) 250 Н·м; 		е) 500 Н·м;			ж) 0,004 Н·м; 	з) 1125 Н·м.