Тест № 2

Вопросы ТЭП ч.2 (3-й курс)

- Сколько допускается способов генераторного электрического торможения у ДПТ НВ:

а)  1.        б)  2.        в)  3.         г)  4.          д)  5. 	е) 6.	ж) 7.

- Каждый тормозной режим является:

а) генераторным; 						в) рекуперативным;

б) двигательным;						г) критическим для работы ЭП.

- В тормозном режиме ДПТ НВ энергия в двигателе:

а) отдается в сеть;

б) затрачивается на нагрев элементов якорной цепи;

в) забирается из сети;

г) преобразуется в механическую энергию вращения ротора двигателя.

- Генераторный режим работы параллельно с сетью соответствует:

а) двигательному режиму;					г) торможению противовключением;

б) торможению с отдачей энергии в сеть;			д) рекуперативному торможению;

в) динамическому торможению; 				е) реостатному торможению.

- Условия    0 справедливо для:

а) двигательному режиму;					г) торможению противовключением;

б) торможению с отдачей энергии в сеть;			д) рекуперативному торможению;

в) динамическому торможению; 				е) реостатному торможению.

- Реостатное торможение соответствует:

а) двигательному режиму;					г) торможению противовключением;

б) торможению с отдачей энергии в сеть;			д) рекуперативному торможению.

в) динамическому торможению;

- Наиболее экономичным из генераторных режимов явяется:

а) торможению с отдачей энергии в сеть; 		в) реостатное торможение;

б) динамическое торможение; 				г) торможение противовключением.

- В каком режиме работы ДПТ НВ происходит отключение якоря двигателя от сети и замыкание его на резистор:

а) в двигательном режиме;					г) в торможении противовключением;

б) в режиме торможения с отдачей энергии в сеть;	д) в рекуперативном торможении;

в) в режиме динамического торможения; 		е) в реостатном торможении.

- Генераторный режим работы последовательно с сетью соответствует:

а) двигательному режиму;					г) торможению противовключением;

б) торможению с отдачей энергии в сеть;			д) рекуперативному торможению;

в) динамическому торможению; 				е) реостатному торможению.

- Торможение противовключением получают:

а) изменяя полярность напряжения, подводимого к якорю двигателя;

б) изменяя полярность напряжения, подводимого к обмотке возбуждения;

в) когда обмотки двигателя включены для одного направления вращения, а якорь двигателя под воздействием внешнего момента или сил инерции вращается в противоположную сторону;

г) отключением якоря двигателя от сети и замыканием его на резистор;

д) в том случае, когда скорость двигателя оказывается выше скорости идеального холостого хода и его ЭДС Е больше приложенного напряжения U.

- Режим динамического торможения получают:

а) изменяя полярность напряжения, подводимого к якорю двигателя;

б) изменяя полярность напряжения, подводимого к обмотке возбуждения;

в) когда обмотки двигателя включены для одного направления вращения, а якорь двигателя под воздействием внешнего момента или сил инерции вращается в противоположную сторону;

г) отключением якоря двигателя от сети и замыканием его на резистор;

д) в том случае, когда скорость двигателя оказывается выше скорости идеального холостого хода и его ЭДС Е больше приложенного напряжения U.

- Торможение с отдачей энергии в сеть получают:

а) изменяя полярность напряжения, подводимого к якорю двигателя;

б) изменяя полярность напряжения, подводимого к обмотке возбуждения;

в) когда обмотки двигателя включены для одного направления вращения, а якорь двигателя под воздействием внешнего момента или сил инерции вращается в противоположную сторону;

г) отключением якоря двигателя от сети и замыканием его на резистор;

д) в том случае, когда скорость двигателя оказывается выше скорости идеального холостого хода и его ЭДС Е больше приложенного напряжения U.

- Двигательный режим соответствует:

а)

б)

в)

- Режим торможения противовключением соответствует:

а)

б)

в)

- Двигатель неподвижен соответствует:

а)

б)

в)

- Наибольший выигрыш по времени дает (наиболее быстрое торможение):

а) торможение с отдачей энергии в сеть; 		в) реостатное торможение;

б) динамическое торможение; 			г) торможение противовключением.

- Торможение противовключением ДПТ получают при соблюдении условия:

а)    0; 		в)  =  0;		д) М  Мк.з; 		ж) М = Мк.з;

б)    0; 		г)  = 0;		е) М  Мк.з; 		з) М = 0.

- Торможению с отдачей энергии в сеть ДПТ НВ получают при соблюдении условия:

а)    0; 		в)  =  0;		д) М  Мк.з; 		ж) М = Мк.з;

б)    0; 		г)  = 0;		е) М  Мк.з; 		з) М = 0.

- Точка, соответствующая скорости идеального холостого хода определяется при:

а)    0; 		в)  =  0;		д) М  Мк.з; 		ж) М = Мк.з;

б)    0; 		г)  = 0;		е) М  Мк.з; 		з) М = 0.

- Ток в ДПТ НВ в режиме торможения с отдачей энергии в сеть определяется:

а) I=−ER; 			в) I=UR;		д) I=U−ER;

б) I=−E−UR; 		г) I=Iкз=UR;	е) I=U+ER.

- Ток в ДПТ НВ в двигательном режиме определяется:

а) I=−ER; 			в) I=UR;		д) I=U−ER;

б) I=−E−UR; 		г) I=Iкз=UR;	е) I=U+ER.

- Ток в ДПТ НВ в режиме динамического торможения определяется:

а) I=−ER; 			в) I=UR;		д) I=U−ER;

б) I=−E−UR; 		г) I=Iкз=UR;	е) I=U+ER.

- Ток в ДПТ НВ в режиме противовключения определяется:

а) I=−ER; 			в) I=UR;		д) I=U−ER;

б) I=−E−UR; 		г) I=Iкз=UR;	е) I=U+ER.

- Носит название кривой намагничивания зависимость:

а)  = f(U); 		в)  = f(J);			д) Ф = f(I); 		ж) Ф = f(U);

б)  = f(M);		г)  = f(I); 			е) Ф = f(M); 		з) М = (I).

- Особенностью механической характеристики двигателя последовательного возбуждения является:

а) её большая крутизна в области малых значений момента;

б) её большая крутизна в области больших значений момента;

в) её независимость от сопротивления якорной цепи;

г) отсутствие точки соответствующей скорости идеального холостого хода.

- Построение характеристик для ДПТ последовательного возбуждения приходится вести:

а) графоаналитическими способами;

б) графическими способами;

в) аналитическими способами;

г) приближенными способами математического анализа.

- Характеристики, называемые универсальными, представлены зависимостями:

а)  = f(U); 		в) * = f(I*);			д) Ф = f(I); 		ж) М = (I);

б)  = f(M);		г)  = f(I); 			е) Ф = f(M); 		з) М* = (I*).

- Характеристики в относительных единицах, записываются зависимостями:

а)  = f(U); 		в) * = f(I*);			д) Ф = f(I); 		ж) М = (I);

б)  = f(M);		г)  = f(I); 			е) Ф = f(M); 		з) М* = (I*).

- Соотношение между электромагнитным моментом и моментом на валу двигателя имеет вид:

а) МЭМ  МД; 		в) МЭМ = МД;			д) МЭМ  МД;

б) МЭМ  МД; 		г) МЭМ - МД = 0;		е) МЭМ  МД.

- Ниже какого значения от номинальной работы ДПТ последовательного возбуждения недопустимо нагружать:

а)1 – 5 %.	б)5 – 10 %.	в)10 – 15 %.	г)15 – 20 %.	д)20 – 25 %.	е)25 – 30 %.	ж) 30 – 30 %.

- Невозможно получить режим холостого хода в двигателе:

а) ДПТ НВ; 						г) АД с короткозамкнутым ротором;

б) ДПТ последовательного возбуждения; 	д) АД с фазным ротором;

в) ДПТ смешанного возбуждения;			е) синхронном двигателе.

- Что случится с двигателем последовательного возбуждения при обрыве в цепи нагрузки?

а) будет продолжать работать с прежней скоростью вращения;

б) затормозится и остановится;

в) пойдет в разнос;

г) будет работать нестабильно: то разгоняться, то тормозить.

- Сколько допускается способов генераторного электрического торможения у ДПТ последовательного возбуждения:

а)  1.        б)  2.        в)  3.         г)  4.          	д)  5. 		е) 6.		ж) 7.

- Какой из перечисленных режимов невозможно осуществить для ДПТ последовательного возбуждения:

а) торможение с отдачей энергии в сеть; 		в) реостатное торможение;

б) динамическое торможение; 			г) торможение противовключением.

- Основное уравнение движения ЭП записывается:

а) ω=U−IRkФ.                                      		б)  М−Мс=Jdωdt.

в)J=Jд+J11i12+J21i12i22+...+Jn1i12i22...in2+mυωд2....

г) ω=ωeU−IRД+RРU−IRД.			д)Mc=M0+Mс.ном−М0ωωномx.

- Динамическое торможение ДПТ последовательного возбуждения может быть осуществлено:

а) без возбуждения; 					в) с независимым возбуждением;

б) с переменным возбуждением; 			г) с самовозбуждением.

- При переводе ДПТ последовательного возбуждения  из двигательного режима в режим динамического торможения с caмовозбуждением необходимо во избежание размагничивания машины переключить обмотку возбуждения или якоря таким образом, чтобы:

а) направление тока в обмотке возбуждения не изменялось;

б) направление тока в обмотке возбуждения изменялось на противоположное;

в) ток в обмотке возбуждения всегда оставался максимальным;

г) направление тока в обмотке возбуждения изменялось с изменением оборотов двигателя.

- В мощных ЭП с ДПТ независимого возбуждения имеющих большие маховые массы при динамическом торможении более приемлемо торможение:

а) без возбуждения; 					в) с независимым возбуждением;

б) с переменным возбуждением; 			г) с самовозбуждением.

- В ДПТ смешанного возбуждения наиболее употребительным является соотношение намагничивающей силы независимой и последовательной обмоток, которое при номинальном токе дает отношение:

а)1 : 0,5.	б)1 : 0,2.	в)1 : 1.		г)0,5 : 1.	д)0,2 : 1.	е)1 : 2.		ж) 2 : 1.

- Сколько допускается способов генераторного электрического торможения у ДПТ смешанного возбуждения:

а)  1.        б)  2.        в)  3.         г)  4.          	д)  5. 		е) 6.		ж) 7.

- Чтобы избежать размагничивающего действия при торможении с отдачей энергии в сеть ДПТ смешанного возбуждения, обычно при переходе через угловую скорость ω0:

а) последовательную обмотку шунтируют;

б) параллельную обмотку шунтируют;

в) изменяют направление тока в последовательной обмотке;

г) изменяют направление тока в параллельной обмотке;

д) включают в цепь якоря дополнительное сопротивление.

- Механические характеристики ДПТ смешанного возбуждения во II квадранте:

а) прямые;				 	г) экспоненциально затухающие;

б) имеют форму параболы; 			д) синусоидальны.

в) имеют форму гиперболы;

- Асинхронные двигатели по сравнению с ДПТ:

а) просты и надежны в эксплуатации;		г) дешевле но тяжелее ДПТ;

б) более сложны в эксплуатации; 			д) не имеет коллектора;

в) дешевле и значительно легче ДПТ; 		е) имеют коллектор.

- Реактивное сопротивления контура намагничивания в упрощенной схема замещения АД обозначается:

а)  Х1;		б) Х2; 		в) X2';  	г) R2'; 		д) R0; 		е) X0;		ж) R2'S.

- Приведенное вторичное активное сопротивление в упрощенной схема замещения АД обозначается:

а)  Х1;		б) Х2; 		в) X2';  	г) R2'; 		д) R0; 		е) X0;		ж) R2'S.

- Приведенное вторичное реактивное сопротивление в упрощенной схема замещения АД обозначается:

а)  Х1;		б) Х2; 		в) X2';  	г) R2'; 		д) R0; 		е) X0;		ж) R2'S.

- Синхронная угловая скорость АД определяется:

а)  ω0=2πn060.   		в)  ω=U−IRkФ.                            д) ω=2πfp.

б)  ω0=2πf1p.                    	г)  s=ω0−ωω0.	   		 е) ω=2πn60.

- Синхронная угловая скорость АД соответствует у ДПТ:

а) номинальной скорости вращения;		в) критической угловой скорости вращения;

б) максимальной скорости вращения;		г) скорости идеального холостого хода.

- В АД величина, характеризующая разность скоростей вращения магнитного поля статора и ротора называется:

а) критическим скольжением;			г) скольжением;

б) номинальным скольжением; 			д) перегрузочной способностью;

в) жесткостью; 					е) критическим моментом.

- Наименьшим номинальным скольжением при одинаковой мощности и числе полюсов обладают обычно:

а) ДПТ НВ;					г) АД с короткозамкнутым ротором;

б) ДПТ ПВ; 					д) АД с фазным ротором;

в) ДПТ СВ; 					е) синхронные двигатели.

- Кривая момента М = f (s) в АД имеет максимумов:

а)  1;		б) 2; 		в) 3;  		г) 4; 		д) 5; 		е) 6;		ж) 10.

- Критическое скольжение в АД соответствует:

а) ωном;	в) М = 0;   		д) Мкз;			ж) Мmax;

б) ω0; 		г) М0;			e) Мном;		з) Мmin.

- Знак “+” в равенстве Mк=3UФ22ω0R1±R12+X1+X2'2относится:

а) к двигательному режиму;

б) торможению противовключением;

в) к генераторному режиму работы параллельно с сетью;

г) к режиму динамического торможения.

- При скольжении s  1 АД переходит в режим:

а) двигательный;

б) противовключения;

в) в генераторный режим работы параллельно с сетью;

г) динамического торможения.

- Максимальный момент для механической характеристики АД определяется:

а)  M=2Mкр1+asкрssкр+sкрs+2asкр;    			 в)  Мном=сIном;                   д) M=kФI;

б)  Mкр=3UФ22ω0R1±R12+X1+X2'2;  	 г).  Mкз=МномIкзIном;	е) M=2Mкssк+sкs.

- Перегрузочная способность двигателя определяется:

а)  sк =±R2'Xк;    	в)   = Мкр.дМном;            д) sк=sномλ+λ2−1;

б)  Mк=3UФ22ω0Xк;  	 г).  c=kФ;		е) β=М2−М1ω2−ω1=ΔМΔω; 			ж) Δω=МRя+Rрk2Ф2.

- Статическое падение (перепад) скорости в относительных единицах на естественной механической характеристике АД при номинальном моменте определяется:

а) его критическим скольжением;			в) его синхронной скоростью;

б) его перегрузочной способностью; 		г) его номинальным скольжением.

- Сколько допускается способов генераторного электрического торможения у АД с короткозамкнутым ротором:

а)  1.        	б)  2.        	в)  3.         	г)  4.          	д)  5. 		е) 6.		ж) 7.

- Сколько допускается способов генераторного электрического торможения у АД с фазным ротором ротором:

а)  1.        	б)  2.        	в)  3.         	г)  4.          	д)  5. 		е) 6.		ж) 7.

- Какой режим работы АД осуществляется включением обмотки статора на сеть постоянного тока:

а) двигательный;			в) генераторный режим работы параллельно с сетью;

б) противовключения; 		г) динамического торможения.

- Каким образом у АД в режиме динамического торможения критическое скольжение зависит от сопротивления роторной цепи;

а) не изменяется;

б) увеличивается пропорционально росту сопротивления;

в) уменьшается пропорционально росту сопротивления;

г) уменьшается в квадратичной зависимости от сопротивления.

- Величина скольжения при работе АД в режиме динамического торможения определяется:

а)  sк =±R2'Xк;    	в)  sк=±R2'R12+X1+X2'2;           		 д) sк=sномλ+λ2−1;

б)  s=ω0−ωω0;  	 г).  c=kФ;		е) s=ωω0; 			ж) sмакс=R2'Xμ+X2'.

- Величина критического скольжения при работе АД в режиме динамического торможения определяется:

а)  sк =±R2'Xк;    	в)  sк=±R2'R12+X1+X2'2;            		д) sк=sномλ+λ2−1;

б)  s=ω0−ωω0;  	 г).  c=kФ;		е) s=ωω0; 			ж) sмакс=R2'Xμ+X2'.

- Реактивность намагничивания  в АД при расчете режима динамического торможения обозначается:

а)  Х1;		б) Х2; 		в) X2';  	г) R2'; 		д) Xμ; 		е) X0;		ж) R2'S.

- Синхронные двигатели, если они работают при постоянной частоте с неизменной угловой скоростью, применяются для приводов:

а) работающих на переменную нагрузку;		в) с вентиляторным моментом нагрузки;

б) требующих регулирования скорости; 		г) не требующих регулирования скорости.

- Основное достоинство синхронного двигателя, заключающееся в возможности работать:

а) на переменную нагрузку;			в) с вентиляторным моментом нагрузки;

б) с высоким коэффициентом мощности; 	г) с низким коэффициентом мощности.

- Угловая скорость синхронного двигателя при работе в установившемся режиме с возрастанием нагрузки на валу до определенного значения, не превышающего Мmах:

а) остается строго постоянной;

б) уменьшается с увеличением момента нагрузки;

в) увеличивеется с увеличением момента нагрузки;

г) остается равной синхронной угловой скорости.

- Современные синхронные двигатели запускаются как:

а) ДПТ НВ;							в) ДПТ смешанного возбуждения;

б) ДПТ последовательного возбуждения; 		г) АД.

- Вхождение синхронного двигателя в синхронизм возможно при скорости, равной:

а) 0,25 0;			в) 0,7 0; 			д) 0,8 0; 		е) 0,9 0;

б) 0,5 0; 			г) 0,75 0. 			е) 0,85 0; 		е) 0,95 0.

- Начальный пусковой момент у синхронного двигателя с пусковой клеткой, обладающей повышенным активным сопротивлением будет:

а) большим;					в) одинаковым;

б) меньшим; 					г) постоянным в любом случае.

- Угловая характеристика синхронной машины – это зависимость:

а) зависимость угловой скорости синхронной машины от момента М;

б) зависимость момента М синхронной машины от угла между током I и ЭДС;

в) зависимость момента M синхронной машины от угла между напряжением  U и ЭДС;

г) зависимость момента M синхронной машины от угла между током I и напряжением  U.

- Какой из перечисленных режимов не имеет практического значения для цели ТОРМОЖЕНИЯ синхронной машины:

а) реостатного торможения;		в) генераторный режим работы параллельно с сетью;

б) противовключения; 			г) динамического торможения.

- Какой из перечисленных режимов обычно применяют для торможения синхронной машины:

а) реостатного торможения;		в) генераторный режим работы параллельно с сетью;

б) противовключения; 			г) динамического торможения.

- При динамическом торможении синхронного двигателя, его механические характеристики подобны характеристикам:

а) ДПТ НВ;							в) ДПТ смешанного возбуждения;

б) ДПТ последовательного возбуждения; 		г) АД.

- Динамическое торможение синхронного двигателя осуществляется:

а) отключением обмотки статора от сети и замыкаем её через сопротивление;

б) отключением обмотки ротора от сети и замыкаем её через сопротивление;

в) отключением обмотки статора от сети; 		г) отключением обмотки ротора от сети.

- Один из показателей характеризующий различные способы регулирования электроприводов и определяется числом устойчивых скоростей, получаемых в данном диапазоне регулирования, называется:

а) диапазон или пределы регулирования; 	г) стабильность работы на заданной скорости;

б) плавность; 					д) направление, в котором регулируется скорость;

в) экономичность; 					е) допустимая нагрузка при различных скоростях.

- Один из показателей характеризующий различные способы регулирования электроприводов и определяется отношением максимальной скорости вращения к минимальной:

а) диапазон или пределы регулирования; 	г) стабильность работы на заданной скорости;

б) плавность; 					д) направление, в котором регулируется скорость;

в) экономичность; 					е) допустимая нагрузка при различных скоростях.

- Один из показателей характеризующий различные способы регулирования электроприводов и определяется изменением скорости вращения при заданном отклонении момента нагрузки и зависит:

а) диапазон или пределы регулирования; 	г) стабильность работы на заданной скорости;

б) плавность; 					д) направление, в котором регулируется скорость;

в) экономичность; 					е) допустимая нагрузка при различных скоростях.

- Из уравнения ω=U−IRkФ вытекает, что возможны ___ принципиально различных способа регулирования скорости вращения двигателя:

а)  1.       	 б)  2.       	 в)  3.        	 г)  4.          	д)  5. 		е) 6.		ж) 7.

- С точки зрения допустимой нагрузки существует два основных способа регулирования скорости двигателя:

а) при М = const и P = const; 			г) при М = const и E = const;

б) при U = const и I = const; 			д) при М = const и J = const;

в) при U = const и P = const; 			е) при I = const и P = const.

ЗАДАЧИ

- Знайти значення I, що віддає в мережу при роботі ДПС НЗ в режимі гальмування з віддачею енергії в мережу, якщо Rя=1 Ом; Rр=2 Ом; U=120 В; c=2; ω= 150 рад/с.

а) -1А; 			б) -2А; 			в) -3А; 		г) -6А;

д) -60А; 			е) -10А; 			ж) -30А; 		з) -100А;

- Знайти значення струму, що протікає по якірному колу ДПС НЗ в режимі динамічного гальмування, якщо Rя=3 Ом; Rр=7 Ом; c=2; ω=100 рад/с.

а) -1А; 			б) -1,5А; 			в) -15А; 		г) -150А;

д) -10А; 			е) -5А; 			ж) -6А; 		з) -20А;

3.	Визначити Мт (гальмівний момент) при динамічному гальмуванні ДПС НЗ, якщо c=2; ω=90 рад/с; Rя=3 Ом; Rр=15 Ом.

а) 1 Н·м; 			б) 18 Н·м; 			в) 1,5 Н·м; 		г) 20 Н·м;

д) -20 Н·м; 		е) 15 Н·м;			ж) -30 Н·м; 		з) - 1,5 Н·м;

4.	Визначити опір якоря Rя ДПС НЗ, якщо Рн=12 кВт; Uном=220 В; Iном=70 А.

а) 3,14 Ом;		б) 0,34 Ом; 			в) 18,3 Ом; 		г) 0,07 Ом;

д) 2,41 Ом;		е) 2,18 Ом;			ж) 0,25 Ом; 		з) 2,5 Ом;

5.	Визначити опір 1-ої сходинки реостата (за графіком) при запуску ДПС послідовного збудження, якщо 1 см = 10 Ом.

а) a-b=2 cм→20 Ом; 		б) b-с=1,5 cм→15 Ом; 		
в) с-d=1,2 cм→12 Ом; 		г) d-с=1 cм→10 Ом; 	
д) c-f=0,5 cм→5 Ом; 		е) f-h=0,3 cм→3 Ом;		
ж) o-A=0,5 cм→5 Ом; 		з) o-a=3,5 cм→35 Ом;	
и) o-d=0,6 cм→60 Ом;		к) a-d=2,5 cм→25 Ом

6.	Визначити значення максимального (критичного) моменту для АД з короткозамкненим ротором серії 4 А, якщо Мном=205 Н·м, а його перевантажувальна здатність λ=2.

а) 207 Н·м; 		б) 102,5 Н·м; 			в) 7,65 Н·м; 		г) 33,3 Н·м;

д) 564 Н·м; 		е) 120 Н·м;			ж) 30 Н·м; 		з) 410 Н·м;