Цифро – аналоговые преобразователи

Кодирование данных и основная характеристика преобразования. На вход ЦАП подается цифровой код. Входной код обычно поступает параллельно. Чаще всего оперируют с двоичными кодами или их производными (восьмеричным, 16-ричными). На практике часто пользуются дробными эквивалентами двоичных чисел. В таком представлении двоичное число делится на 2n, где n- число разрядов ЦАП.

Например, дробный эквивалент N двоичного числа 1011 представляется в виде:

N=1∗23+0∗22+1∗21+1∗2024=1116

Таким образом максимальным значением оказывается 15/16(или 1-1/16), а минимальным – 0.

Если N является дробным эквивалентом, двоичного числа, то соотношением преобразования будет произведение:

Uвых=N∗Uпш

где Uпш- номинальное выходное значение напряжения полной шкалы. Фактический максимум амплитуды выходного напряжения равен Uпш(1−2−n)

Uпш может быть как положительным, так и отрицательным.

Параметры UпшиIпш зависят от амплитуды и полярности опорного сигнала (внутреннего или внешнего) и значения и полярности коэффициента передачи устройства.

Характеристики ЦАП.

- Разрешающая способность.

- Время установления.

- Максимальная скорость нарастания выходного  напряжения.

- Точность.

- Линейность.

Различают два вида ЦАП:

- умножающий

- с фиксированным опорным напряжением

Умножающий ЦАП – это четырехквадратный ЦАП, в котором опорный сигнал и входной цифровой сигнал могут менять полярность и амплитуду. Перемножитель подчиняется правилам умножения с точки зрения знака выходного сигнала.