Техника интерфейса.

1.Согласование датчиков и микроЭВМ.

Для согласования датчиков и микроЭВМ необходимы разнообразные периферийные схемы.

У

Д

ЦП

Схема

выборки

хранения

АЦП

магистраль

Порт

ввода/выв

Выбор

канала

Сначала температура, давление и другие физические величины, являющиеся объектом контроля в системе, преобразуются с помощью датчиков в электрические сигналы. Выходные сигналы обычно представляют собой аналоговую величину, которую обработать при помощи микроЭВМ непосредственно невозможно. Предварительно выходные сигналы датчиков необходимо подвергнуть аналого-цифровому преобразованию и представить их высокой точностью в цифровом виде. Часто выходной сигнал датчика весьма незначителен. В таких случаях еще до АЦП требуется предварительная обработка: усиление сигнала и преобразование выходного сопротивления.

Когда в системе много датчиков аналоговых сигналов, то может потребоваться мультиплексор, позволяющий одному АЦП эффективно обслуживать несколько датчиков сразу. Для правильного преобразования в цифровую форму быстро изменяющихся аналоговых сигналов необходимы также схемы выборки/хранения.

Разумеется, для ввода цифровых сигналов от АЦП в микроконтроллер необходимы также схемы согласования. Они получили название адаптеров (они же порты в однокристальных микроЭВМ).

2. Техника предварительной обработки.

Всевозможные датчики имеют самые разнообразные выходные сигналы:

- датчики с аналоговым выходным сигналом- термопары, терморезисторы

- датчики с бинарным (или цифровым) и квазицифровым сигналом на выходе

- частотные датчики.

Перед введением различных сигналов в микроконтроллер часто требуется предварительная обработка, которая облегчает и упрощает дальнейшие операции с этими сигналами. Характер предварительной обработки почти полностью зависит от вида датчика.

Когда выходные сигналы датчиков очень малы, схема предварительной обработки сигнала представляет собой усилитель на основе ОУ.

В настоящее время выпускаются ОУ с разнообразными характеристиками. Поэтому практически всегда, для усиления сигнала можно подобрать соответствующую ИС ОУ.

Обычно различают следующие типы схем предварительной обработки:

- Усилитель – для усиления слабых выходных сигналов датчика.

- Преобразователь сопротивления   – для преобразования высокого выходного сопротивления датчика в низкое (повторитель).

- Преобразователь тока/напряжение – для преобразования выходного сигнала датчика в виде электрического тока в соответствующее изменение электрического напряжения.

- Преобразователь действующих значений – для преобразования выходного сигнала датчика в виде переменного напряжения (тока) в сигнал постоянного тока (напряжение)  с тем же действующим значением.

- Схема логарифмического сжатия – для сжатия динамического диапазона выходных сигналов датчика с помощью логарифмического усилителя.

- Фильтр – для подавления шумовых составляющих выходного сигнала датчика с помощью фильтров НЧ или полосовых фильтров.

- Схема линеаризации – для коррекции выходного сигнала датчика с нелинейной характеристикой.

Примеры схем предварительной обработки.

- Преобразователь сопротивления

Uвых

Uвх

Uвх=Uвых

повторитель

- Преобразователь ток-напряжение

Uвых

Iвх

Uвых=-RIвх

R

- Схема логарифмического сжатия

R1

Uвх

Uвых

Uвых»k ln Uвх/R1

R0

# Типы бинарных датчиков и их схемы ввода сигнала

- Датчики бинарного типа – датчики, которые имеют выходной сигнал типа включено/выключено (только два состояния). Бинарные по принципу действия делятся на контактные и бесконтактные (пример-датчик уровня жидкости из поплавка и переключателя). Выходные сигналы контактных датчиков легко вводятся в МП – контроллер. При этом обычно используются схемы типа

Схема устранения дребезга аппаратная

порт ввода

контроллер

При программном устра-

нении дребезга

R

U

К бесконтактному типу бинарных датчиков относятся, например, датчики положения на основе оптического прерывателя (для АТС это датчики в инфракрасном диапазоне) или датчика Холла, или индуктивного датчика частоты оборота двигателя.

контроллер

Порт

компаратор

Uп

+U

R2

R1

В датчиках такого типа состояние «включено» или «выключено» на выходе отражается в виде изменения электрического сигнала. Для повышения крутизны фронтов выходного сигнала применяется компаратор.

В схеме применен компаратор с петлей гистерезиса для обеспечения требуемой зоны нечувствительности. Ширина петли определяется соотношением R1 и R2. Современные бинарные датчики стремятся изготавливать с уже встроенным компаратором (пример- датчики индуктивные частоты вращения фирмы Шкода, Фольксваген, Вольво).

Аналоговые датчики и их схемы ввода сигналов

Для получения информации в некотором непрерывном интервале о значениях физической величины используют датчики аналоговые. В общем случае по виду изменяемого выходного электрического параметра аналоговые датчики делят на три группы:

- с изменяемым выходным напряжением,

- током,

- сопротивлением.

Типичные способы соединения аналоговых датчиков с МП контроллером имеют вид:

Д

контроллер

порт

частота

Генератор

сх.пр.

отработ.

Сх. пр.

отр

Сх. пр.

обработ

ПНЧ

Uf

LC  RC

АЦП

аналог

сигнал

аналог

сигнал

аналог

сигнала

сигн

частота

имп

цифр

контроллер

контроллер

порт

порт

Д

Д

цифр

сигн