Введение

Механическую энергию, необходимую для привода в действие различных машин, можно получить путем использования тепловой, и гидравлической, солнечной энергии и энергии ветра. Наиболее широко используют тепловую энергию, получаемую от органического и ядерного топлива. Большинство транспортных установок работают на жидком топливе (бензин, дизельное топливо), некоторые - на газообразном.

При химических реакциях углеводородов топлива с кислородом воздуха можно легко использовать часть выделяющейся теплоты для превращения ее в механическую работу.

На наземном транспорте наиболее распространены двигатели внутреннего сгорания. Эти двигатели отличаются компактностью, высокой экономичностью и долговечностью и применяются во всех отраслях народного хозяйства. На автомобилях преимущественно применяются поршневые ДВС с воспламенением от искры (карбюраторные, газовые, с впрыском топлива) и с воспламенением от сжатия (дизели).

Особенностью эксплуатации автомобильного двигателя является частое и, в некоторых случаях, резкое изменение скоростного и нагрузочного режимов, поэтому к автотракторным ДВС предъявляются высокие требования. Кроме того, в качестве главных направлений сегодня являются снижение токсичности отработавших газов и расхода топлива, а также оптимизация работы систем и механизмов двигателей с максимальным использованием электроники и электронных систем, снижение массы и улучшение удельных показателей. В связи, с чем возросла доля композиционных материалов, применяются все новые и новые альтернативные топлива, усовершенствуются рабочие процессы, повышается надежность механизмов и систем, их конструкция и принцип действия. Но вместе с тем двигатель должен сохранить простоту конструкции, удобство обслуживания, ремонта и эксплуатации.

Целью данной работы является усовершенствование базового двигателя, прототипом которого является карбюраторный двигатель 4Ч 7.6/8.0, для получения заданной мощности и удельного эффективного расхода топлива.

В проекте проведен анализ применимости системы непосредственного  впрыскивания топлива, тепловой и динамический расчеты, на основании которых выполнен расчет основных деталей, проведен анализ уравновешенности и дано заключение о полученных результатах..

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ БАЗОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

  - Техническая характеристика прототипа

Двигатель 4Ч 7.6/8.0 устанавливается на автомобилях ВАЗ. Техническая характеристика двигателя представлена в табл. 1

Таблица 1.1. - Техническая характеристика двигателя

| Тип ДВС | 4Ч 7.6/8.0 |
| --- | --- |
| S/D, мм | 80/76 |
| Vh, см3 | 1495 |
| Ne, кВт при n, мин-1 | 55.23 5600 |
| Максимальный Ме, Н*м при n, мин-1 | 80 5600 |
| ge min | 299.7 |

  - Тип двигателя и его преимущества

Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, с продольным расположением, восьмиклапанный, с одним распределительным валом. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет от шкива коленчатого вала. Система питания - фазированный распределенный, впрыск.

Использование двигателя, работающего на бензине, объясняется его преимуществом перед дизелем, а именно: меньшие массовые и габаритные показатели, большая частота вращения, меньший шум, более низкие затраты на изготовление двигателя

  - Блок и головка цилиндров

Блок цилиндров. Цилиндры двигателя объединены вместе с верхней частью картера и представляют собой единую отливку — блок цилиндров. В нижней части блока цилиндров на пяти опорах установлен коленчатый вал. Снизу блок цилиндров закрыт штампованным стальным картером.

Головка цилиндров - общая для всех цилиндров. В головку цилиндров запрессованы чугунные направляющие втулки и седла клапанов. На головке цилиндров в специальном корпусе установлен распределительный вал, который приводится во вращение при помощи двухрядной роликовой цепи от коленчатого вала. Привод от распределительного вала к клапанам осуществляется через короткие рычаги без толкателей, штанг и коромысел

  - Группа поршня

Поршни. Отлит из алюминиевого сплава и имеет стальную терморегулирующую вставку. Наружная поверхность поршня луженая. Юбка поршня в поперечном сечении овальная, а по высоте имеет коническую форму: в верхней части меньший диаметр, чем в нижней. В бобышках поршня имеются отверстия для прохода масла к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 2 мм в правую сторону двигателя. Для правильной установки поршня в цилиндр около отверстия под поршневой палец имеется   метка. Метка должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

Поршневые кольца (компрессионные). На поршне установлены два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Все они изготовлены из чугуна.

Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца хромирована и имеет бочкообразную форму. Нижнее компрессионное кольцо — скребкового типа (имеет выточку по наружной поверхности), фосфатированное. Кольцо должно устанавливаться на поршень так, чтобы выточка была обращена вниз.

Маслосъемное кольцо имеет прорези для снимаемого с цилиндра масла и внутреннюю разжимную витую пружину. Форма наружных поверхностей кольца обеспечивает эффективное снятие масла со стенок цилиндра только при ходе поршня вниз.

  - Группа шатуна

Шатуны - стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. На крышках. Как и на шатунах, клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки).

Шатуны по диаметру сталебронзовой втулки запрессованной в верхнюю головку, подразделяются на три класса с шагом 0,004 мм. Номер класса клеймится на крышке шатуна. Также шатуны подразделяются на классы по массе - они маркируются краской или буквой на крышке шатуна.

  - Группа коленчатого вала

Коленчатый вал отлит из чугуна и имеет пять опорных (коренных) шеек. Массы шатунных шеек уравновешены противовесами. В заднем конце коленчатого вала имеется гнездо для установки подшипника ведущего вала коробки передач. Шейки коленчатого вала закалены токами высокой частоты на глубину 2—3 мм

  - Механизм газораспределения

Распределительный вал. Чугунный, литой, пяти опорный. Опорные шейки вала вращаются в алюминиевом литом корпусе подшипников, установленном па головке цилиндров. Трущиеся поверхности кулачков и опорных шеек распределительного вала закалены токами высокой частоты. От осевых перемещений распределительный вал удерживается упорным фланцем помещенным в проточке передней опорной шейки вала. Упорный фланец крепится к корпусу подшипников двумя шпильками с гайками.

Впускные и выпускные клапаны. Клапаны приводятся в действие распределительным валом через стальные рычаги, качающиеся на сферической головке регулировочного болта. Болт удерживается от самоотвертывания контргайкой.

Клапан имеет две цилиндрические пружины - наружную и внутреннею, опирающиеся па две опорные шайбы.

  - Система смазки

Система   смазки. Комбинированная (под давлением и разбрызгиванием); включает в себя полнопоточный масляный фильтр с бумажным фильтрующим элементом, через который проходит все масло. Масло для смазки шатунных подшипников подводится по каналам, соединяющим шатунные и коренные шейки. Каналы закрыты колпачковыми заглушками. Осевое перемещение коленчатого вала ограничено двумя упорными сталеалюминевыми полукольцами, установленными в блоке цилиндров по обе стороны заднего коренного подшипника.

Масляный насос шестеренчатого типа, установлен внутри поддона картера и крепится к блоку цилиндров двумя болтами. Ведущая шестерня неподвижно закреплена на валике, а ведомая свободно вращается на оси, запрессованной в корпусе насоса.

Масляный фильтр - полнопоточный, неразборный. Корпус - стальной, фильтрующий элемент - бумажный с вкладышем из вискозного волокна. Вкладыш осуществляет очистку масла более грубую, чем бумажный элемент. Его назначение — обеспечивать очистку

Фильтр имеет противодренажный клапан, предотвращающий стекание масла из системы при остановке двигателя, и перепускной клапан, срабатывающий при засорении фильтрующего элемента.

Маслоприемник. К корпусу насоса прикреплен маслоприемный патрубок с фильтрующей сеткой и встроенным редукционным клапаном.

Привод масляного насоса. Цепной передачей от звездочки на коленчатом валу приводится во вращение валик привода масляного насоса, горизонтально расположенный в передней части блока цилиндров. Валик вращается в сталеалюминевых втулках, запрессованных в блоке цилиндров. На валике имеется винтовая шестерня, находящаяся в зацеплении с шестерней, вращающейся в металлокерамической втулке, запрессованной в блоке цилиндров. Эта шестерня имеет шлицевое внутреннее отверстие, в которое входят шлицевые концы валиков масляного насоса и распределителя.

  - Система охлаждения

Система охлаждения - жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости. Для контроля температуры охлаждающей жидкости служит датчик, установленный в головке цилиндров, и стрелочный указатель на панели приборов.

Система охлаждения заполняется специальной жидкостью ТОСОЛ А-40, имеющей антикоррозийные и антивспенивающие присадки. Температура начала кристаллизации жидкости —40° С.

Насос охлаждающей жидкости. Корпус и крышка насоса отлиты из алюминиевого сплава. Валик  выполнен за одно целое с подшипником. Крыльчатка чугунная — напрессована на валик подшипника. Торец крыльчатки, соприкасающийся с уплотнительным кольцом сальника, закален токами высокой частоты на глубину 3 мм. На валик подшипника напрессована ступица шкива привода вентилятора Сальник насоса состоит из наружного латунного корпуса, резиновой манжеты и уплотнительного кольца, выполненною из графитовой смеси и поджимаемого пружиной   к  торцу крыльчатки. Сальник запрессован в крышку насоса. Подшипник насоса при сборке заполнен смазкой, поэтому в процессе эксплуатации смазки не требует.

Термостат. Необходимый тепловой режим двигателя обеспечивается термостатом. Термостат имеет два входных патрубка, причем патрубок соединен шлангом с выпускным патрубком на головке цилиндров, патрубок с нижним бачком радиатора. Выходной патрубок соединен муфтой с входом в насос. При температуре охлаждающей жидкости ниже 80 или 83°С (в зависимости от разновидности термостата) основной клапан закрывает выход жидкости из радиатора; байпасный клапан при этом открыт и соединяет выход жидкости из двигателя с входом в насос.

Вентилятор пластмассовый, четырехлопастной, установленный в кожухе. Лопасти — крылового профиля с переменным по радиусу углом установки. Для уменьшения шума шаг лопастей по втулке неравномерный, задние концы лопастей скругленные. Вентилятор вместе со шкивом крепится к ступице тремя болтами. Привод вентилятора осуществляется от шкива коленчатого вала клиновым ремнем.

  - Система впуска

Воздушный фильтр установлен в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях (опорах). Фильтрующий элемент - бумажный, при установке его гофры должны располагаться параллельно оси автомобиля. После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода и попадает во впускной шланг, ведущий к дроссельному узлу. Дроссельный узел закреплен на ресивере. Нажимая на педаль "газа", водитель приоткрывает дроссельную заслонку, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха, а значит, и горючей смеси - ведь подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха. После дроссельного узла воздух через впускной коллектор попадает в цилиндры двигателя.

  - Система выпуска

Система выпуска состоит из выпускного коллектора, приемной трубы, дополнительного и основного глушителей.

На большинстве автомобилей, оснащенных системой впрыска, приемная труба - с датчиком кислорода (лямда-зондом). В системе выпуска этих автомобилей дополнительно устанавливается трехкомпонентный нейтрализатор. Глушители и нейтрализатор - неразборные узлы и при выходе из строя должны заменяться новыми.

Выпускной коллектор отлит из чугуна. Между ним и головкой цилиндров установлена металлоармированная термостойкая прокладка.

Приемная труба изготовлена из нержавеющей стали. Она крепится к силовому агрегату с помощью кронштейна с прижимом, охватывающим обе трубы.

1.12 Система питания топливом

Воздушный фильтр сухого типа, состоит из корпуса, крышки и фильтрующего элемента. Воздушный фильтр имеет два входных патрубка: патрубок для забора воздуха в летний период и патрубок 6 для забора воздуха, подогретого от выпускного трубопровода, в зимний период

Топливный насос диафрагменного типа, установлен на левой стороне блока цилиндров и приводится в действие толкателем от эксцентрика вала привода масляного насоса и прерывателя-распределителя зажигания. Для заполнения системы питания топливом перед первоначальным пуском двигателя имеется рычаг ручной подкачки топлива.

Топливный бак - сварной, штампованный из освинцованного стального листа, окрашен черной эмалью, установлен в багажнике (справа по ходу автомобиля) на резиновую прокладку и крепится к кузову двумя хомутами стягиваемыми болтом

Карбюратор. На автомобиле 4Ч 7.6/8.0 установлен двухкамерный вертикальный карбюратор с последовательным открытием дросселей. Привод дросселя вторичной камеры механический и осуществляется системой рычагов от оси дросселя первичной камеры.

Карбюратор оснащен автоматическим пусковым устройством, диафрагменным ускорительным насосом и клапаном разбалансировки поплавковой камеры. На оси дросселя первичной камеры установлен золотник системы вентиляции картера двигателя; корпус дросселей в зоне каналов холостого хода имеет подогрев от системы охлаждения двигателя.

2 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ДВИГАТЕЛЯ

2.1 Методика теплового расчета и обоснование исходных данных

Цель теплового расчета заключается в определении с достаточной степенью точности аналитическим путем основных параметров вновь проектируемого двигателя, а также для проверки степени совершенства действительного цикла реально работающего двигателя. Проводится по методике Гриневецкого-Мазинга [2].

2.1.1 Тип двигателя

Бензиновые двигатели являются наиболее массовыми ДВС, применяемые на автомобильном транспорте, особенно легковом. Это объясняется их преимуществом перед дизелями по массовым, скоростным и тяговым показателям, меньшему шуму и более низкой стоимости изготовления.

При выборе типа двигателя для автомобиля необходимо также учитывать проходимость, которая зависит от нагрузки на переднюю ось. Использование более легких бензиновых двигателей на легковых и грузовых автомобилях малой и средней грузоподъемности дает значительный эффект в отношении разгрузки передней оси и, следовательно, способствует повышению проходимости автомобиля.

2.1.2 Отношение хода поршня к его диаметру (S/D)

Для проектируемого двигателя принимаем S = 0,08 м, а D = 0,076 м, следовательно, отношение S/D = 1,05. Это значит, что двигатель быстроходный, так как S/D > 1. В этом есть свои преимущества:

а) уменьшается нагрузка на детали КШМ;

б) снижаются механические потери;

в) повышается жесткость коленчатого вала.

2.1.3 Частота вращения коленчатого вала

В бензиновом двигателе с повышением частоты вращения коленчатого вала (n, мин-1) эффективность процесса сгорания не ухудшается, однако потери тепла за цикл из-за сокращения времени на теплообмен между газом и стенками, что повышает индикаторный КПД. С увеличением частоты вращения количество окиси углерода СО в отработавших газах уменьшается, а оксидов азота NOx увеличивается. Исходя из этого, принимаем частоту вращения двигателя n = 5600 мин-1.

2.1.4 Температура подогрева свежего заряда

В процессе наполнения температура свежего заряда несколько увеличивается благодаря подогреву от нагретых деталей двигателя. Величина подогрева Т зависит от расположения и конструкции впускного трубопровода, системы охлаждения, налчто при увеличении диаметра цилиндра D, частоты вращения коленчатого вала n и степени сжатия  величина Т уменьшается. Так как диаметр цилиндра и степень сжатия двигателя находятся в средних пределах диаметров и степеней сжатия, то принимаем Т = 14 К. На это также влияет конструкция и расположение впускного и выпускного трубопроводов.

2.1.5 Степень сжатия

Величина степени сжатия является одной из важнейших характеристик двигателя. Ее выбор в первую очередь зависит от способа смесеобразования и род топлива.

Для бензиновых двигателей выбор степени сжатия, прежде всего, определяется детонационной стойкостью применяемого топлива.

Так как в двигателе используется топливо с высоким октановым числом, то это приводит к повышению . На степень сжатия влияет также выбор системы охлаждения, повышение частоты вращения коленчатого вала. Исходя из этого, принимаем  = 9,5.

2.1.6 Температура остаточных газов

Температура остаточных газов для бензинового двигателя Тr = 900…1100 К. Следует учитывать, что увеличение коэффициента избытка воздуха  и степени сжатия  приводит к снижению Тr, а повышение частоты вращения  коленчатого вала увеличивает температуру остаточных газов. Учитывая все эти факторы, принимаем Тr = 1000 К.

2.1.7 Давление остаточных газов

Давление остаточных газов рr определяется давлением среды, в которую происходит выпуск отработавших газов, то есть давлением р0 при выпуске в атмосферу. Величина давления остаточных газов устанавливается в зависимости от числа и расположения клапанов, сопротивлений во впускном и выпускном трактах, быстроходности двигателя и др. факторов. Для автомобильных двигателей давление остаточных газов рr = (1,05…1,25)р0 МПа. Большие значения принимаются для двигателей с высокой частотой вращения коленчатого вала.

Для проектируемого двигателя принимаем рr = 0,12 МПа.

2.1.8 Показатель политропы сжатия

Расчет параметров процесса сжатия производится по условному среднему за процесс сжатия показателю политропы n1, изменяющемуся в пределах n1=1,32…1,40. Так как двигатель установлен на легковой автомобиль, то n1 увеличиваться, потому что частота вращения коленчатого вала выше, чем у грузового.

С уменьшением интенсивности охлаждения двигателя n1 увеличивается, а так как проектируемый двигатель имеет жидкостное охлаждение, значит n1 уменьшается. Исходя из этого, принимаем n1 = 1,36.

2.1.9 Показатель политропы расширения

Расчет параметров процесса расширения производится с условно усредненным показателем n2. Для бензиновых двигателей n2 = 1,23…1,30. В двигателе  жидкостная система охлаждения, что приводит к увеличению значения n2. Но на коэффициент n2 влияет также и S/D. Так как S/D > 1, то n2 уменьшается, а это приводит к более высокому давлению газов на поршень, то есть к росту нагрузки. Окончательно принимаем n2 = 1,23.

2.1.10 Коэффициент избытка воздуха

При внешнем смесеобразовании коэффициент избытка воздуха на номинальном режиме для достижения максимальной мощности  = 0,8…0,9, а на средних нагрузках для улучшения топливной экономичности  = 1,05…1,15. Но нас интересует режим достижения максимальной мощности, который обеспечивается при  = 0,85…0,9. При этом также нужно учитывать вопрос об уменьшении эффективного удельного расхода топлива. Исходя из этого, принимаем =0,87.

2.1.11 Материальный баланс

Теоретически необходимое количество воздуха для полного сгорания 1 кг топлива определяется по формулам:

L0=10,21⋅C12+H4−O32, кмоль возд./кг топл.                 (2.1)

l0=10,23⋅83⋅C+8⋅H−O, кг возд./кг топл.                   (2.2)

Количество свежего заряда для бензинового двигателя определяется по формуле:

M1=α⋅L0+1μT, кмоль гор. см/кг топл.                     (2.3)

| Где | Т – средняя молекулярная масса паров топлива, кг/кмоль. |
| --- | --- |

Количество компонентов продуктов сгорания при  < 1 рассчитывается по формулам:

- окиси углерода, кмоль СО/кг топл.

MCO=0,42⋅1−α1−k⋅L0;                                       (2.4)

- углекислого газа, кмоль СО2/кг топл.

MCO2=c12−MCO;                                           (2.5)

- водорода, кмоль Н2/кг топл.

MH2=k⋅MCO;                                              (2.6)

- водяного пара, кмоль Н2О/кг топл.

MH2O=H2−MH2;                                           (2.7)

- азота, кмоль N2/кг топл.

MN2=0,79⋅α⋅L0.                                           (2.8)

Общее количество продуктов сгорания, кмоль пр. сг/кг топл.:

M2=i=1nMi.                                               (2.9)

Теоретический коэффициент молекулярного изменения свежей смеси:

μ0=M2M1.                                                 (2.10)

Для бензиновых двигателей 0 = 1,06…1,12 [2].

Средняя мольная изохорная теплоемкость продуктов сгорания, кДж/(кмольК):

μCvm=1M2⋅[20,6+222⋅10−5⋅t⋅МСО+35,6+524⋅10−5⋅t⋅МСО2+

+20,3+146⋅10−5⋅t⋅МH2+26,6+470⋅10−5t⋅MH2O+20,6+222⋅10−5t⋅MN2].

(2.11)

2.1.12 Процесс впуска

Давление в конце процесса впуска, МПа:

pa=p0−c⋅Wкл22⋅ρв⋅10−6,                                (2.12)

| Где | р0 – давление окружающей среды, МПа; с – коэффициент сопротивления впускной системы; в – плотность воздуха, кг/м3; Wкл – средняя скорость воздуха в проходных сечениях впускных клапанов, м/с. |
| --- | --- |

Плотность воздуха определяется по формуле:

ρв=р0⋅106R⋅T0,                                             (2.13)

| Где | R = 287 кДж/(кгК) – удельная газовая постоянная воздуха. |
| --- | --- |

Для четырехтактных двигателей без наддува ра = (0,8…0,9)р0,МПа.

Коэффициент остаточных газов:

γr=T0+ΔTTr⋅prε⋅pa−pr.                                   (2.14)

Коэффициент остаточных газов для бензиновых двигателей r=0,06…0,12 [2].

Температура в конце процесса впуска, К:

Ta=T0+ΔT+γr⋅Tr1+γr.                                      (2.15)

# Для бензиновых двигателей температура конца впуска Та = 310…350 К [1].

Коэффициент наполнения:

ηv=εε−1⋅pap0⋅T0Ta⋅1+γr.                                 (2.16)

Для бензиновых двигателей v = 0,75…0,85 [2].

2.1.13 Процесс сжатия

Давление в конце процесса сжатия, МПа:

pc=pa⋅εn1.                                               (2.17)

Для бензиновых двигателей рс = 0,9…1,5 МПа [2].

Температура в конце процесса сжатия, К:

Tc=Ta⋅εn1−1.                                              (2.18)

Для бензиновых двигателей Тс = 550…750 К [2].

Средняя мольная изохорная теплоемкость свежего заряда, кДж/(кмольК):

μCvmc=20,6+222⋅10−5⋅tc,                               (2.19)

| Где | tc = Tc – 273, С. |
| --- | --- |

2.1.14 Процесс сгорания

Уравнение сгорания имеет вид:

ξz⋅Hu'M1⋅1+γr+μCvmc⋅tc=μд⋅μCvmz⋅tz,                      (2.20)

| Где | Hu’ = Hu - 119103(1-)L0 – низшая теплота сгорания для бензинового двигателя с учетом химической полноты сгорания при  < 1, кДж/кг; Hu – низшая теплота сгорания, кДж/кг; д = (0+r)/(1+r) – действительный коэффициент молекулярного изменения свежей смеси; Сvmz = a+b/2tz – средняя мольная изохорная теплоемкость продуктов сгорания, кДж/(кмольК); z – коэффициент эффективного тепловыделения при сгорании. |
| --- | --- |

Для бензиновых двигателей z = 0,85… 0,9 [1].

Уравнение (3.20) после подстановки вышеприведенных величин преобразуется в квадратное уравнение относительно tz:

.                                     (2.21)

Решая уравнение (3.21), находим температуру tz в точке Z, С:

tz=−B+B2+4⋅A⋅C2⋅A,                                   (2.22)

откуда Тz = tz + 273, К.

Максимальная температура сгорания для бензиновых двигателей Тz=2300…2900 К [2].

Степень повышения давления в бензиновом двигателе:

λ=μд⋅TzTc.                                               (2.23)

Для четырехтактных бензиновых двигателей  = 3,2…4,0 [2].

Теоретическое давление в конце сгорания, МПа:

pz=pc⋅λ.                                              (2.24)

Для бензиновых двигателей рz = 3,0…5,0 МПа [2]. В действительном цикле в конце процесса сгорания давление рzд примерно на 15 % ниже теоретического, поэтому рzд = 0,85рz.

В дальнейших расчетах следует подставлять теоретическое давление рz.

2.1.15 Процесс расширения

Давление в конце расширения, МПа:

pв=pzεn2.                                                 (2.25)

Для бензиновых двигателей рв=0,35…0,5 МПа [2].

Температура в конце расширения, К:

Tв=Tzεn2−1.                                               (2.26)

Для бензиновых двигателей Тв = 1200…1500 К [1].

2.1.16 Индикаторные показатели цикла

Среднее индикаторное давление для бензинового двигателя, МПа:

pi=ϕi⋅pcε−1⋅λn2−1⋅1−1εn2−1−1n1−1⋅1−1εn1−1.       (2.27)

Для бензиновых двигателей рi = 0,8…1,2 МПа.

Индикаторный КПД:

ηi=8314⋅pi⋅T0⋅M1p0⋅Hu⋅ηv,                                    (2.28)

| Где | Hu подставляется в МДж/кг. |
| --- | --- |

Для бензиновых двигателей на номинальном режиме индикаторный КПД i=0,28…0,33 [2].

Индикаторная мощность, кВт:

Ni=pi⋅Vh⋅i⋅n30⋅τ,                                        (2.29)

| Где | Vh – рабочий объем цилиндра, л; i – число цилиндров;  - тактность двигателя. |
| --- | --- |

Удельный индикаторный расход жидкого топлива, г/(кВтч):

gi=3600Hu⋅ηi,                                             (2.30)

| Где | Hu подставляется в МДж/кг. |
| --- | --- |

Для бензинового двигателя gi = 245…300 г/(кВтч) [1].

2.1.17 Эффективные показатели двигателя

Среднее давление механических потерь, МПа:

pм=Ам+Вм⋅Сп,                                        (2.31)

| Где | Ам и Вм – эмпирические коэффициенты; Сп – средняя скорость поршня, м/с (для бензиновых двигателей 8,5…15 м/с). |
| --- | --- |

Среднее эффективное давление, МПа:

pe=pi−pм.                                            (2.32)

Механический КПД:

ηм=pepi.                                              (2.33)

Эффективный КПД:

ηe=ηi⋅ηм.                                            (2.34)

Эффективный удельный расход жидкого топлива, г/(кВтч):

ge=3600Hu⋅ηe.                                            (2.35)

Эффективная мощность, кВт:

Ne=Ni⋅ηм.                                            (2.36)

Эффективный крутящий момент, Нм:

Me=3⋅104π⋅Nen.                                        (2.37)

2.1.18 Определение основных размеров двигателя

Литраж двигателя, л:

Vл=30⋅τ⋅Nepe⋅n.                                           (2.38)

Рабочий объем цилиндра, л:

.                                               (2.39)

2.2 Построение индикаторной диаграммы

Индикаторная диаграмма строится с целью проверки полученного аналитическим путем значения среднего индикаторного давления и наглядного представления протекания рабочего цикла в цилиндре рассчитываемого двигателя.

Литраж двигателя, л:

.			(2.38)

Рабочий объем цилиндра (2.39), л:

.				(2.39)

Объем камеры сгорания, л:

.                                (2.40)

Полный объем цилиндра, л:

.                      (2.41)

Промежуточные значения давлений на линиях, МПа:

- сжатия

pci=pcVaVin1;                                          (2.42)

- расширения

ppi=pzVzVin2,                                         (2.43)

| Где | Vz – объем надпоршневого пространства в конце расчетного сгорания, л (для бензиновых двигателей Vz = Vc). |
| --- | --- |

Окончательно имеем:

- на линии сжатия

, МПа;

- на линии расширения

, МПа.

Расчет промежуточных значений давлений сводим в табл. 2.3.

По индикаторной диаграмме для проверки теплового расчета определяем среднее индикаторное давление, МПа:

piд=F⋅mpl,                                              (2.44)

Таблица 2.3 – Промежуточные значения давлений на линиях сжатия и расширения.

| сж, град п.к.в. |  | расш, град п.к.в. | Vi, л | Vа/Vi | (Vа/Vi)n1 | рсi, МПа | Vz/Vi | (Vz/Vi)n2 | ррi, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 |  | 360 | 0,032 | 9,500 | 20,424 | 1,7769 | 1,000 | 1,000 | 6,9770 |
| 350 |  | 370 | 0,035 | 8,795 | 18,421 | 1,6056 | 1,080 | 1,101 | 6,3362 |
| 340 |  | 380 | 0,042 | 7,215 | 14,129 | 1,2291 | 1,317 | 1,410 | 4,9471 |
| 330 |  | 390 | 0,054 | 5,594 | 10,045 | 0,8739 | 1,698 | 1,939 | 3,5988 |
| 320 |  | 400 | 0,071 | 4,304 | 7,069 | 0,6150 | 2,207 | 2,690 | 2,5932 |
| 310 |  | 410 | 0,090 | 3,368 | 5,090 | 0,4428 | 2,821 | 3,655 | 1,9086 |
| 300 |  | 420 | 0,113 | 2,705 | 3,795 | 0,3301 | 3,512 | 4,807 | 1,4514 |
| 290 |  | 430 | 0,136 | 2,234 | 2,937 | 0,2555 | 4,452 | 6,105 | 1,1428 |
| 280 |  | 440 | 0,161 | 1,895 | 2,356 | 0,2050 | 5,012 | 7,499 | 0,9304 |
| 270 |  | 450 | 0,185 | 1,648 | 1,953 | 0,1699 | 5,766 | 8,934 | 0,7809 |
| 260 |  | 460 | 0,208 | 1,464 | 1,667 | 0,1450 | 6,488 | 10,355 | 0,6738 |
| 250 |  | 470 | 0,230 | 1,327 | 1,461 | 0,1271 | 7,159 | 11,710 | 0,5958 |
| 240 |  | 480 | 0,249 | 1,224 | 1,311 | 0,1141 | 7,762 | 12,955 | 0,5386 |
| 230 |  | 490 | 0,266 | 1,147 | 1,201 | 0,1045 | 8,284 | 14,055 | 0,4964 |
| 220 |  | 500 | 0,280 | 1,090 | 1,122 | 0,0976 | 8,719 | 14,982 | 0,4657 |
| 210 |  | 510 | 0,291 | 1,049 | 1,066 | 0,0927 | 9,059 | 15,717 | 0,4439 |
| 200 |  | 520 | 0,298 | 1,021 | 1,028 | 0,0895 | 9,304 | 16,249 | 0,4294 |
| 190 |  | 530 | 0,303 | 1,005 | 1,007 | 0,0876 | 9,451 | 16,571 | 0,4210 |
| 180 |  | 540 | 0,305 | 1,000 | 1,000 | 0,0870 | 9,500 | 16,678 | 0,4183 |
| где | F – площадь индикаторной диаграммы a-c’-c’’-z’-b’-a, мм2; l – расстояние по оси абсцисс между мертвыми точками, мм; mp – масштаб по оси давления, МПа/мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данным табл. 2.3 построена индикаторная диаграмма, представленная на рис. 2.1

Определяем погрешность между значениями среднего индикаторного давления, полученных в тепловом расчете и из индикаторной диаграммы:

< 3 %.      (2.45)

2.5 Выводы

Задачей для теплового расчета ставился расчет основных показателей работы ДВС. Увеличение мощности и уменьшение удельного расхода топлива было достигнуто за счет замены карбюраторной системы питания на систему впрыскивания топлива и изменения параметров рабочего цикла.

В результате были получены эффективная мощность Ne = 58 кВт и эффективный удельный расход топлива ge = 285 г/(кВтч). Величины параметров рассчитываемых процессов лежат в допустимых пределах.

Рисунок 2.1 – Индикаторная диаграмма двигателя