ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ

| Среды | Носители заряда |
| --- | --- |
| Металлы | Свободные электроны |
| Электролиты | Положительные и отрицательные ионы |
| Газы , плазма | Электроны и ионы |
| Вакуум | Электроны, вылетевшие в результате эмиссии с поверхности металла |
| Полупроводники | Электроны и дырки |

Металлы

- Валентные электроны в атомах металлов легко отрываются от атомов при образовании кристаллической решетки.

- Свободно перемещающиеся в пределах данного кристаллического тела электроны подобны молекулам идеального газа.

- Большая концентрация электронов проводимости в металле   (n ~ 10 29м− 3 )

объясняет высокую электропроводность металлов.

- Сопротивление металлов обусловлено тепловыми колебаниями ионов и дефектами решетки.

- Средняя скорость упорядоченного движения (дрейфа) электронов под действием внешнего поля значительно меньше скорости их теплового движения.

Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры

ρ = ρ 0  1 + α t ,

где ρ - удельное сопротивление при 0 С;  t - температура по шкале Цельсия;  α - температурный коэффициент сопротивления  (относительное изменение сопротивления проводника при нагревании его на один градус)

α  = K − 1

Сверхпроводимость

Явление уменьшения удельного сопротивления скачком до нуля при температурах близких к абсолютному нулю. Применение сверхпроводников связано с возможностью передачи электрической энергии без потерь.

Удельное сопротивление (  ) и температурный коэффициент сопротивления (  ) некоторых металлов ( при 20  )

| Металл |  10–6, Омм |  10-3, К-1 | Металл |  10–6, Омм |  10-3, К-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | 0,028 | 4,9 | Никель | 0,087 | 6,5 |
| Вольфрам | 0,055 | 4,5 | Платина | 0,107 | 3,9 |
| Золото | 0,022 | 3,9 | Ртуть | 0,96 | 0,9 |
| Медь | 0,0175 | 3,9 | Серебро | 0,016 | 3,6 |

РЕШЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ЗАДАЧ

48.    Определить скорость дрейфа электронов проводимости в медном проводнике, по которому проходит ток 2 А, если площадь его поперечного сечения 40 мм 2, число свободных электронов в единице объема 9  10 28 м – 3 . За какое время электрон переместится по проводнику на 5 см?

| Дано: I= 2 А S = 40 мм2 = = 4  10-5 м 2 n 0 = 9  1028 м – 3 e= 1,6  10– 19 Кл ℓ= 5 см = 510–2 м v = ? t = ? | Решение Скорость дрейфа определим по формуле для плотности тока j = e n 0 v, где j = I / S, тогда v = Ie n 0 S, Считая среднюю скорость дрейфа электронов постоянной (для постоянного тока), получим t = ℓ / v; t = 5 ⋅ 10 − 2 м0,35 ⋅ 10 − 5 м с = 14,3 ⋅ 10 3 с . |
| --- | --- |

49.    Какой длины надо взять при 20 С вольфрамовый проводник диаметром 0,4 мм, чтобы изготовить нагревательный прибор, имеющий сопротивление  49,6 Ом при температуре 820 С ?

| Дано : t 1 = 20 C t 2= 820 C d = 0,4 мм = = 4  10 – 4 м R2= = 49,6 Ом ℓ = ? | ###### Решение Из формулы для сопротивления проводника R = ρ lS найдем искомую длину l = R 1 Sρ, где R 1- сопротивление проводника при температуре t 1. Определим R 1 пользуясь зависимостью R = R 0 1 + α t , записанной для температур t 1 и t 2: R 1 = R 0 1 + α t 1 R 2 = R 0 1 + α t 2 . Из системы находим R 1 = R 2 1 + α t 1 1 + α t 2. Учитывая, что площадь сечения проводника равна S = π d 24, получим формулу для длины проводника l = R 2 1 + α t 11 + α t 2 π d 24 ρ . (Из табличных данных находим α= 0,0045 1/град., ρ= 0,05510 –6 Омм) l = 49,6 Ом 1 + 0,0045 1град. ⋅ 20∘ ⋅ 3,14 ⋅ 4 2 ⋅ 10 − 8 м 1 + 0,0045 1град. ⋅ 820∘ ⋅ 4 ⋅ 0,055 ⋅ 10 − 6 = 5,7 м . |
| --- | --- |

ЭЛЕКТРОЛИТЫ

- Носители тока в электролитах образуются при  электролитической диссоциации – распаде молекул на ионы в водных растворах солей, щелочей, кислот.

- Обратный процесс воссоединения ионов в нейтральные молекулы называется рекомбинацией.

- При определенной степени диссоциации в растворе устанавливается динамическое равновесие.

- С ростом температуры удельное сопротивление электролитов уменьшается, так как увеличивается степень диссоциации.

- Прохождение тока через электролит сопровождается электролизом – выделением на электродах веществ, входящих в состав электролита.

Законы электролиза М. Фарадея

- Масса вещества, выделяющегося на одном электроде, пропорциональна количеству электричества, прошедшего через электролит

m = k ⋅q = k ⋅ I ⋅ t,

где    I -  электрический ток;

t - время;

k - электрохимический эквивалент

вещества.

- Электрохимические эквиваленты веществ прямо пропорциональны их молярным массам  μ  и обратно пропорциональны валентностям  n

k = 1F μn,

F = e ⋅ N A = 1,602 ⋅ 10 − 19 Кл ⋅ 6,022 ⋅ 10 23 моль − 1 = 9,65 ⋅ 10 4 Кл ⋅ моль − 1

-  постоянная Фарадея.

Применения электролиза

- Электрометаллургия (получение чистых металлов из расплава руд).

- Очистка металлов от примесей (рафинирование).

- Гальванопластика (получение отслаиваемых покрытий).

- Гальваностегия (покрытие поверхности одного металла тонким слоем другого – никелирование, хромирование, омеднение и др.)

Электрохимические эквиваленты (10 – 6  кг / Кл)

| Алюминий ( А 3 + ) | 0,093 | Никель ( Ni 2 + ) | 0,30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Водород ( Н + ) | 0,0104 | Серебро ( Аg + ) | 1,12 |
| Кислород ( О 2 - ) | 0,083 | Хром ( Сг 3 + ) | 0,18 |
| Медь ( Сu 2 + ) | 0,33 | Цинк ( Zn 2 + ) | 0,34 |
| Олово ( Sn 2 + ) | 0,62 | Железо ( Fe 2 + ) | 0,289 |

РЕШЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ЗАДАЧ

50. Покрытие стальных деталей производится двухвалентным никелем при плотности тока в электролитической ванне  500 А/м2. Сколько времени потребуется для покрытия детали слоем никеля толщиной 75 мкм ?

| Дано: j = 500 A м 2 n = 2 ρ = 8,8⋅103 кгм3h = 75 мкм = = 7,5⋅10 − 5 м t = ? | Решение По I закону Фарадея m = k ⋅ I ⋅ t . Определим массу никеля через объем и плотность m = ρ⋅ V = ρ ⋅ S ⋅ h , где S - площадь пластин. Тогда имеем k ⋅ I ⋅ t = ρ ⋅ S ⋅ h , откуда t = ρ ⋅ S ⋅ hI ⋅ k. Учитывая, что плотность тока по определению j = IS, окончательно получим . Численное значение электрохимического эквивалента никеля определим по таблице k = 3  10 – 7 кг / Кл. В результате получим t=8,8⋅103 кг м3 ⋅ 7,5 ⋅10− 5м500 А м2⋅ 3⋅10− 7кг Кл=4400 с=1 час 13 мин. |
| --- | --- |

51.   Определить электрическую энергию, затраченную для получения 61,2 г цинка при электролизе водного раствора ZnSO4. Напряжение на зажимах электролитической ванны 10 В.

| Дано : m = 61,2 г = = 6,12⋅10 − 2 кгU = 10 В n = 2 μ = 65⋅10 −3 кгмоль F = 96500 кгмоль W = ? | Решение : Затраченная энергия равна W= I⋅U⋅t=q⋅t, где q - заряд прошедший через электролит. По I закону Фарадея m = k⋅ q, где k - электрохимический эквивалент, определяемый по II закону Фарадея k = 1F μn. Тогда W = m U F nμ , W = 6,12 ⋅ 10−2 кг ⋅ 10 В ⋅ 96500 Клмоль ⋅265 ⋅ 10 − 3 кг моль = 1,8 ⋅ 106 Дж = 0,5 кВт ⋅ ч(Здесь использовано, что 1 кВт  ч =3,6  10 6 Дж). |
| --- | --- |

Газы

- Носители электрического тока в газах возникают только в результате ионизации

(отрыва электронов от атомов).

2.  Внешние ионизаторы: ультрафиолетовое излучение; рентгеновское излучение; радиоактивное излучение; сильный нагрев.

Электрический ток в газах называют газовым разрядом

Виды

Виды

Несамостоятельный

(под действием внешнего ионизатора)

Самостоятельный

(после прекращения действия

внешнего ионизатора)

Вольтамперная характеристика газового разряда – зависимость тока от напряжения

Самостоятельный газовый разряд

Ионизация газа электронными ударами при условии  mv2/2  Ai  (кинетическая энергия электрона больше работы ионизации).

Типы

1. Тлеющий (P ~ 0,01 1 мм рт.ст. газосветные трубки).

2. Коронный (сильно неоднородные электрические поля у заряженного острия     Е ~ 10 6 В/м, провода ЛЭП ).

3. Искровой (молния I~10 A, U~10 8 B, пробой диэлектрика).

4. Дуговой (испускание электронов с поверхности раскаленного катода, ТА ~ 6000 С, электросварка, прожекторы, проекционные лампы).

Плазма

Четвертое состояние вещества, частично или полностью ионизованный газ.

Свойства плазмы:

- Большая электропроводимость, близкая к металлам, обусловленная высокой концентрацией  заряженных частиц (n ~ 1018 м– 3).

- Чувствительность к действию электрических и магнитных полей.

- Излучение электромагнитных волн (в том числе видимого спектра).

Электрический ток в вакууме

Возникает при электронной эмиссии – выходе свободных электронов из металла                 (W k > A вых,   работа выхода  А вых определяется родом вещества).

Типы:    фотоэмиссия, вторичная  электронная эмиссия, термоэлектронная эмиссия.

Применение: радиолампы, электронно-лучевые трубки, установки для плавления металлов.

Диод – прибор для выпрямления тока

Триод – прибор для усиления тока

Полупроводники

- Удельное сопротивление полупроводников имеет промежуточное значение между удельным сопротивлением металлов и диэлектриков и при комнатных температурах лежит в пределах 10-2 –109 Омсм.

- Удельное сопротивление полупроводников зависит от состояния вещества: температуры (см. рисунок), освещенности, наличие примесей.

- Возникновение электропроводности обусловлено наличием электронов в зоне проводимости.

- Проводимость, обусловленная перемещением электронов в зоне проводимости, называется электронной проводимостью. Проводимость, обусловленная движением электронов в валентной зоне, называется дырочной проводимостью

- Типичные полупроводники Ge, Si (IV группа периодической системы Д.И.Менделеева).

Собственная проводимость полупроводников

Возникает в результате разрыва ковалентных связей в чистом полупроводнике (нагревание, освещение).

Примесная проводимость полупроводников

Обусловлена наличием в полупроводнике определенного количества примесей.

Полупроводник

n – типа

(донорная примесь)

Полупроводник

р – типа

(акцепторная примесь)

трехвалентные

атомы

I n   в    кристалле S i

пятивалентные

атомы  As в    кристалле S i

###### Н      о

Электронно – дырочный переход  (p-n переход)

Представляет собой контакт между полупроводниками  n–типа и  p–типа, характеризуемый запирающим  электричес-ким слоем, возникающим в результате диффузии носителей тока и имеющим повышенное сопротивление.

Свойства  p-n перехода во внешнем электрическом поле

Прямое (пропускное) направление внешнего поля

Толщина запирающего слоя и его сопротивление уменьшается   ℓ 1 < ℓ , ток проходит через границу двух полупроводников.

Прямое ( пропускное ) направление внешнего поля

Толщина запирающего слоя и его сопротивление уменьшается  ℓ 1 < ℓ , ток проходит через границу двух полупроводников.

Обратное (запирающее) направление внешнего поля

Толщина запирающего слоя и его сопротивление возрастают   ℓ 2> ℓ , ток через контакт практически не проходит.

Применения: микросхемы, полупровод-никовые диоды и триоды (транзисторы), терморезисторы, фоторезисторы.

p-n-p типа  (Э – эмиттер, Б – база,  К – коллектор)

РЕШЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ЗАДАЧ

52. Определить длину свободного пробега электрона в электронной трубке, заполненной разреженным азотом, в момент возникновения ударной ионизации, если напряженность электрического поля между электродами трубки  4104 В/м, а работа ионизации молекулы азота 15,8 эВ.

| Дано: e = 1,6  10–19 Кл Ai= 15,8 эВ = = 15,8  1,6  10-19 Дж E= 4  10 4 В/м λ = ? | Решение: Работа электрического поля, совершаемая над электроном на расстоянии равном длине свободного пробега A = e⋅ E⋅ λ, равна работе ионизации Ai, то есть e E λ = Ai, откуда λ = Aie E, λ = 15,8 ⋅ 1,6 ⋅ 10 −19 Дж1,6 ⋅10 −19 Кл ⋅ 4 ⋅10 4 Вм = 3,95 ⋅ 10 −4 м. |
| --- | --- |

53.    С какой скоростью ударяется электрон об анод электронной лампы, если между ее электродами поддерживается напряжение 220 В?

| Дано : U= 220 В m e= 9,1  10 –31 кг e= 1,6  10–19 Кл λ = ? | Решение : По закону сохранения энергии кинетическая энергия электрона в момент удара об анод W k = m e v 22 равна работе электрического поля по перемещению электрона A = e U . Таким образом m e v 22 = e U, откуда v = 2 e Um e; v = 2 ⋅ 1,6 ⋅ 10 − 19 Кл ⋅ 220 В9,1 ⋅ 10 − 31 кг = 8,8 ⋅ 10 6 мс. |
| --- | --- |

54.   Какой тип полупроводника получится, если в германий ввести небольшое количество   а)  алюминия;  б) мышьяка?

Решение:

а)    Атом германия имеет четыре валентных электрона, а алюминий – три. Если в кристалл германия ввести небольшую дозу алюминия, то часть атомов германия будет заменена атомами алюминия. Атом алюминия будет иметь прочную ковалентную связь с тремя соседними атомами германия, а четвертая связь будет незаполненной, что приведет к созданию дырки. Такой примесный полупроводник обладает преимущественно дырочной проводимостью.

б)   Данный полупроводник имеет преимущественно электронную проводимость, поскольку в кристаллическую решетку четырехвалентного германия включены атомы пятивалентного мышьяка. Избыточный пятый электрон не имеет ковалентной связи с атомами четырехвалентного элемента и является свободным.