МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

Одна из форм проявления электромагнитного поля.

Магнитное поле порождается: токами, магнитами, движущимися зарядами.

Магнитное взаимодействие возникает:

а) между проводниками с токами;

б) между движущимися заряженными частицами;

в) между токами и движущимися зарядами.

Магнитное поле обнаруживается по ориентирующему действию

б) на рамку с током

а) на постоянный магнит

Силовая характеристика магнитного поля - вектор индукции B

Направление вектора Bсовпадает с направлением: а) оси магнитной стрелки от южного полюса к северному; б) вектора нормали к свободно подвешенной рамке с током, определенной по правилу буравчика (правого винта).

Модуль вектора индукции B равен  отношению максимального магнитного момента сил М, действующего на рамку с током со стороны магнитного поля, к произведению силы тока I в рамке на ее площадь S:   B = МI ⋅ S .

Связь индукции и напряженности   магнитного поля   B =    0  H,

  -  магнитная проницаемость вещества,

 0  =  410– 7 Гн/м   -  магнитная постоянная

Единицы измерения       B  = НА ⋅ м = Т л (тесла)

H  = Aм

Линии магнитной индукции

1.  Линии, касательные к которым в каждой точке направлены вдоль вектора B.

2.  Применяют для графического изображения магнитных полей.

3.  Всегда замкнуты (магнитное поле является  вихревым).

Сила Лоренца

Сила, действующая со стороны магнитного поля на движущийся со скоростью v электрический заряд q:

F Л = q ⋅ v ⋅ B ⋅ sin α,

α - угол между векторами v и B.

Сила Ампера

Сила, действующая на участок проводника с током со стороны магнитного поля, прямо пропорциональна силе тока I, длине участка Δ ℓ и синусу угла α между вектором B и направлением тока в проводнике и зависит от магнитного поля

F A = B ⋅ I ⋅ Δ ℓ ⋅ sin α

При α = 90  имеем F Л = F max и                B = F maxq ⋅ V

При α = 90  имеем F A = F max, что дает возможность определить численное значение B:            B = F maxI ⋅ Δ ℓ

Направление  силы Лоренца

# Направление силы Ампера

Движение заряженных частиц в магнитном поле.

В однородном магнитном поле на заряженную частицу,      движущуюся со скоростью v перпендикулярно линиям индукции магнитного поля, действует сила Лоренца перпендикулярная вектору скорости v. По II закону Ньютона центростремительное ускорение частицы

a n = F Лm = q B vm = v 2R.

Период обращения заряженной частицы в магнитном поле

T = 2 π Rv = 2 π mq B

Радиус окружности (траектории движения) частиц

R = m vq B

Применение: ускорители (циклотроны), ионизационные камеры, камера Вильсона, масс-спектрометры (приборы для определения удельного заряда частицы). По искривлению траектории частицы в магнитном поле определяется удельный заряд  q / m = 2/(BT) = v/(BR).

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА

Все вещества в магнитном поле намагничиваются, то есть становятся источниками магнитного поля.

Гипотеза Ампера:  магнитные свойства тела определяются микроскопическими электрическими токами текущими внутри вещества (движением электронов в атомах, наличием у электронов собственного вращательного момента).

Во внешнем магнитном поле происходит упорядочение микротоков, вследствие чего в веществе возникает собственное магнитное поле (вещество намагничивается)

B 0 ≠ 0

Если направления микротоков неупорядочены, порождаемые ими магнитные поля компенсируют друг друга, т.е. тело не намагничено.

B 0 = 0

μ = BB 0  -  относительная магнитная проницаемость вещества, показывающая во

сколько раз магнитная индукция в веществе больше магнитной индукции, создаваемой данным источником в вакууме.

Классификация веществ по их магнитным свойствам

| Слабомагнитные |  | Сильномагнитные |
| --- | --- | --- |
| Диамагнетики | Парамагнетики | Ферромагнетики |
| Вещества, которые создают поле, ослабляющее внешнее мгнитное поле μ < 1. Газы, медь, золото, серебро, алмаз, графит, висмут. μ ≈0,999824 (висмут) Объясняется наличием атомарных (молекулярных) токов. Наводящиеся во внешнем магнитном поле индукционные токи Порождают внутреннее магнитное поле, ослаб-ляющее внешнее. Эффект не зависит от температуры. | Вещества, которые создают слабое магнитное поле, по направлению совпадающее с внешним полем μ > 1. Алюминий, платина, вольфрам, хром, марганец, растворы солей железа. μ ≈1,00036 (платина) Объясняется ориентиру-ющим действием внешне-го магнитного поля на ма- гнитные моменты атомов. Преимущественная ориен-тация магнитных момен-тов по направлению внеш-него поля приводит к его усилению. Эффект ослаб-ляется при нагревании. | Вещества, которые значи-тельно усиливают внешнее магнитное поле μ >> 1. Железо, никель, кобальт, гадолиний, сплавы железа с алюминием, никелем. μ ≈ 10 4 − 10 6 Объясняется наличием областей с параллельной ориентацией собственных магнитных полей электронов (доменов). Произвольная ориентация полей доменов во внешнем магнитном поле упорядочивается и суммарное поле резко возрастает. |

РЕШЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ЗАДАЧ

55.  Определить индукцию магнитного поля, в котором на прямой провод длиной

5 см, расположенный под углом 30  к линиям индукции, действует сила 0,4 Н, когда по проводнику проходит ток 4 А.

| Дано : На проводник с током действует сила Ампера F A = B ⋅ I ⋅ Δ ℓ ⋅ sin α, откуда индукция магнитного поля B = F AI⋅ Δ ℓ ⋅ sin α , Δℓ = 5 см = 5⋅10−2 м α = 30 ∘ F = 0,4 Н I = 4 А B = ? | Решение B = 0,4 H4 A ⋅ 5 ⋅ 10 − 2 м ⋅ sin 30 ∘ = 4 Тл. |
| --- | --- |

56.  В однородное магнитное поле с индукцией 20 мТл, перпендикулярно линиям  индукции, влетает электрон с кинетической энергией 20 эВ. Каков радиус кривизны траектории движения электрона в поле?

| Дано : B = 20 мТл = = 2 ⋅ 10 − 2 Тл E k = 20 эВ = 20 ⋅ 1,6 ⋅ 10 − 16 Джm e = 9,1 ⋅ 10 − 31 кг e = 1,6 ⋅ 10 − 19 Кл R = ? | Решение По величине кинетической энергии получим значение скорости электрона E k = m v 22, откуда v = 2 E km. На движущийся электрон действует сила Лоренца FЛ = q v B sinα , сообщая ему центростремительное ускорение FЛ = m a n = m v 2R. Приравнивая правые части формул для FЛ, получим m v 2R = q v B sin α , откуда R = m vq B sin α. В результате R = mq B sin α ⋅ 2 E km = 2 E k ⋅ mq B sin α, R = 2 ⋅ 20 ⋅ 1,6 ⋅ 10 − 16 Дж ⋅ 9,1 ⋅ 10 − 31 кг1,6 ⋅ 10 − 19 Кл ⋅ 2 ⋅ 10 − 2 Тл ⋅ 1 = 2,4⋅ 10 − 2 м = 2,4 см. |
| --- | --- |

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

Явление возникновения электрического тока в замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного поля, пронизывающего контур.

Наблюдения электромагнитной индукции

Опыт 2. Индукционный ток в левой катушке возникает при включении и выключении тока в правой катушке.

Опыт1. Индукционный ток возникает в катушке, если двигать магнит (катушку) так, чтобы менялось число силовых линий, пронизывающих катушку.

Магнитный поток

(поток силовых линий вектора B) определяется для плоского контура, расположенного в однородном магнитном поле    величиной     Ф = B ⋅ S ⋅ cos α,

где α - угол  между B и n (нормалью к поверхности S).

Единица измерения

Ф  = Т л ⋅ м 2 =

= В ⋅ с = Вб

(вебер)

Правило Ленца

Возникающий в замкнутом контуре индукционный ток имеет такое направление, что созданный им магнитный поток стремится компенсировать изменение магнитного потока, которым вызывается данный ток.

Закон  электромагнитной  индукции.     ЭДС индукции в контуре численно равна и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром        ε i = − Δ ФΔ t .

РЕШЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ЗАДАЧ

57.   Магнитный поток, пронизывающий контур проводника, изменился от 0,5 до 1,5 Вб, при этом ЭДС индукции оказалась равной 4 В. Найти время изменения    магнитного потока и силу индукционного тока, если сопротивление проводника равно 2 Ом.

| Дано: Ф 1 = 0,5 Вб Ф 2 = 1,5 Вб ε i = 4В R = 2 Ом Δ t = ? I i = ? | Решение: По закону электромагнитной индукции ε i = − Δ ФΔ t = − Ф 2 − Ф 1Δ t, откуда Δ t = Ф 2 − Ф 1 ε i, Δ t = 1,5 − 0,5 Вб4 В = 0,25 c. По закону Ома I i = ε iR; I i = 4 B2 Ом = 2 A. |
| --- | --- |

58.   Катушка сопротивлением 200 Ом, состоящая из 1000 витков площадью 4 см 2,  внесена в однородное магнитное поле. В течение некоторого времени индукция магнитного поля уменьшилась от 0,8 до 0,3 Тл. Какой заряд был индуцирован в проводнике за это время?

| Дано: R = 200 Ом N = 1000 S = 4 см 2 = = 4 ⋅ 10 − 4 м 2 B 1 = 0,8 Тл B 2 = 0,3 Тл Q = ? | Решение: Индуцированный заряд определяется по величине индукционного тока Q = I i Δ t, причем I i = ε iR. По закону электромагнитной индукции ЭДС катушки ε i = N Δ Ф Δ t, где Δ Ф = Ф 2 − Ф 1 = B 2 S − B 1 S = B 2 − B 1 S. Тогда Q = N B 2 − B 1 SR ⋅ Δ t ⋅ Δ t = N B 2 − B 1 SR, Q = 1000 0,3 − 0,8 Тл ⋅ 4 ⋅ 10 − 4 м 22000 м = 10 − 4 Кл. |
| --- | --- |

59.  Поезд движется со скоростью 54 км/ч. Индукция магнитного поля Земли в вертикальном направлении равна 510–5 Тл. Определить разность потенциалов на концах вагонной оси длиной 1,6 м.

| Дано: v= 54 км/ч = 15 м/с B= 5  10 – 5 Тл ℓ = 1,6 м α = 90  ϕ 1 − ϕ 2 = ? | Решение: Разность потенциалов на концах проводника будет равна ЭДС индукции ϕ1 − ϕ 2 = ε i, где ε i = B ℓ v sin α, ε i = 5 ⋅ 10− 5 Тл ⋅ 1,6 м ⋅ 15 мс sin 90 ∘ = 1,2 ⋅ 10− 3 B = 1,2 мB |
| --- | --- |

Вихревое электрическое поле

- Порождается изменяющимся с течением времени магнитным полем .

- Имеет замкнутые силовые линии

(непотенциально).

3.     Вызывает индукционные токи в сплошных проводниках (вихревые токи или токи Фуко).

Δ BΔ t > 0

Самоиндукция. Явление возникновения ЭДС индукции в электрической цепи в результате изменения силы тока в этой цепи. Препятствует нарастанию силы тока (I) при включении и убыванию силы тока (II) при выключении цепи.

ЭДС самоиндукции прямо пропорциональна индуктивности контура и скорости изменения силы тока в контуре

ε i s = − L Δ IΔ t.

L- индуктивность контура, зависит от его размера и формы, а также от магнитной проницаемости среды. Индуктивность соленоида

L = μ μ 0 N 2ℓ ⋅ S,

где ℓ- длина, S- площадь поперечного сечения соленоида.

Магнитный поток через контур

Ф = L I.

Магнитный поток через N витков катушки (потокосцепление)

ψ = N L I.

Единица индуктивности

L  = B бA = B ⋅CA = Г н (генри)

Энергия магнитного поля

Энергия магнитного поля, запасенная в катушке индуктивности L

W м = L I 22.

Энергия однородного магнитного поля, сосредоточенного в объеме V изотропной и неферромагнитной среды

W м = 12 B 2μ μ 0 V.

Объемная плотность энергии магнитного поля       ω м =W мV = 12 B 2μ μ 0

(энергия, заключенная в единице объема поля).

РЕШЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ЗАДАЧ

60.  По катушке индуктивности 10 Гн  проходит ток 4 А. Определить магнитный поток внутри катушки, если ее обмотка состоит из 500 витков.

| Дано : L = 10 Гн I = 4 А N = 500 Ф = ? | Решение : Магнитный поток внутри катушки складывается из магнитных потоков, создаваемых каждым витком, т.е. Ф = N Ф 0, где Ф0 = L ⋅ I - магнитный поток через один виток. Таким образом Ф = N L I, Ф = 500 ⋅ 10 Гн ⋅ 4 А = 2 ⋅ 10 4 Вб. |
| --- | --- |

61. Электромагнит индуктивностью 6 Гн подключен к источнику тока, ЭДС которого 110 В. Определить общую ЭДС в момент размыкания цепи, если при размыкании цепи сила тока убывает со скоростью 8 А/с.

| Дано: L = 6 Гн ε = 110 В Δ IΔ t = 8 А с ε об = ? | Решение: При уменьшении силы тока в цепи в ней возникает ЭДС самоиндукции, которая препятствует убыванию силы тока. ЭДС самоиндукции и ЭДС источника тока при размыкании имеют одинаковое направление, поэтому ε об = ε + ε i, где ε i = L Δ I Δ t, тогда ε об = ε + L Δ I Δ t ε об = 110 В + 6 Гн ⋅ 8 А с = 158 В. |
| --- | --- |

62.   Определить энергию магнитного поля катушки без сердечника, состоящей из 500 витков и имеющей длину 15,7 см и площадь поперечного сечения 5 см 2. По катушке проходит ток 4 А.

| Дано: N = 500 μ = 1 ℓ = 15,7 см == 0,157 м S = 5 см 2 = 5 ⋅ 10 − 4 м 2 I = 4 А W М = ? | Решение: Энергия магнитного поля в катушке W М = L I 22 , где L = μ μ 0 N 2ℓ S - индуктивность катушки. Тогда, W М = μ μ 0 N 2 Sℓ I 22, W М = 4 ⋅ 3,14 ⋅ 10 − 7 Гн м ⋅ 500 2 ⋅ 5 ⋅ 10 − 4 м 20,157 м 4 2 А 22 = 8⋅10−3 Дж |
| --- | --- |

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ

В колебательном контуре, состоящем из конденсатора С и катушки L, соединенных параллельно, возникают свободные колебания электрических зарядов. При наличии вынуждающей силы (переменной ЭДС) – вынужденные колебания.

Периодически изменяющиеся величины:

q -   заряд на конденсаторе; U -  напряжение между обкладками конденсатора;

i  -   сила тока в катушке

Частота колебаний

ω = 1 L C

Период колебаний (формула Томсона)

T = 2 π  L C

q = q 0 cos ω tU =q C cos ω t = U m cos ω ti = − q 0 ω sin ω t = − I m  sin ω t

t = 0                   t = T / 4                    t = T / 2               t = 3 T / 4                  t = T

В идеальном колебательном контуре (активное сопротивление R = 0) происходят периодические превращения энергии электрического поля конденсатора в энергию магнитного поля катушки индуктивности и обратно

C U m22 = L I m22.     При этом полная энергия в контуре сохраняется.

РЕШЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ЗАДАЧ

63.  Определить период и частоту собственных колебаний контура, состоящего из катушки с индуктивностью 0,1 мГн и трех одинаковых конденсаторов, соединенных последовательно, причем емкость каждого 12 мкФ.

| Дано: По формуле Томсона период колебаний равен T = 2 π L C, где C = C 13. (емкость уменьшается при последовательном соединении) L = 0,1 мГн = = 10 − 4 Гн С 1 = С 2 = С 3 = 12 мкФ = 1,2 ⋅ 10 − 5 Ф Т = ? ν = ? | Решение: T = 2 ⋅ 3,14 10 − 4 Гн 1,23 ⋅ 10 −5 Ф = 12,56 ⋅ 10 −5 c. Частота колебаний равна ν = 1T , ν = 112,56 ⋅ 10 −5 c = 7,96 ⋅ 10 3 Гц = 7,96 кГц. |
| --- | --- |

64. Определить энергии электрического и магнитного полей колебательного контура в момент, когда энергия электрического поля составляет 0,6 энергии магнитного поля, если максимальный заряд конденсатора равен 610– 8  Кл, максимальное напряжение на его обкладках 200 В.

| Дано: Wэл = 0,6 Wм q 0 = 6 ⋅ 10 − 8 Кл U m = 200 В Wэл = ? Wм = ? | Решение: В любой момент времени в идеальном колебательном контуре полная энергия равна сумме W = Wэл + Wм . Запасенная энергия в конденсаторе W = С⋅U m22 = q 0 U m2. Учитывая, что Wэл = 0,6 W м, получим q 0 U m2 = Wэл + Wм = 0,6 Wм + Wм = 1,6 Wм, откуда Wм = q 0 U m3,2; Wм = 6 ⋅ 10 −8 Кл ⋅ 200 B3,2 = 3,75 ⋅ 10 −6 ДжWэл = 0,6 ⋅ 3,75 ⋅ 10 − 6 Дж = 2,25 ⋅ 10 − 6 Дж. |
| --- | --- |

ПЕРЕМЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

Получение переменного тока:

низкой частоты      –  индукционный генератор;

высокой частоты   –  генератор на транзисторе.

Принцип действия индукционного генератора

При вращении плоской проводящей рамки в однородном магнитном поле с угловой скоростью  ω  магнитный поток через площадь рамки              Ф = B ⋅ S ⋅ cos (ω t).

Согласно закону электромагнитной индукции

 i = - d Ф / d t

получаем ЭДС индукции, которая изменяется по гармоническому закону

ε i = B ⋅ S ⋅ ω ⋅ sin (ω t) = ε 0 sin (ω t).

ϕ = ω ⋅ t

Действующее значение силы тока – сила постоянного тока, выделяющего в проводнике такое же количество теплоты, что и переменный ток

I д = I m /2  ,           U д = U m /2,

I m , U m- амплитудные значения силы тока и напряжения.

Мощность переменного тока  (средняя за период), выделяющаяся на активном сопротивлении

P = 12 I m U m = I д U д = I д2 R.

Трансформатор

Устройство для преобразования напряжения переменного тока: две катушки на общем ферромагнитном сердечнике. Переменный ток в первичной обмотке создает переменный магнитный поток, наводящий во вторичной обмотке ЭДС индукции.

Отношение напряжений на обмотках

U 1 / U 2 = n 1 / n 2 = K – коэффициент трансформации

K > 1 – понижающий трансформатор;

K < 1 – повышающий трансформатор.

РЕШЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ЗАДАЧ

65.   Электродвижущая сила индукции, возникающая в рамке при вращении ее

в однородном магнитном поле, изменяется по закону ε = 15 sin (20 π t). Определить: 1) амплитудное значение ЭДС;  2) действующее значение ЭДС;

3) период и частоту тока;  4) мгновенное значение ЭДС при  t 1= 0,01 с.

| Дано : ε = 15 sin (20 π t)t 1 = 0,05 с ε 0 = ? , ε д = ?, T = ?, ν = ?, ε t 1 = ? | Решение Сравним данное в условии уравнение с формулой для изменения ЭДС переменного тока ε = ε 0 sin (ω t). Отсюда получим 1) ε 0 = 15 B; 2) ε д = ε 0 2 = 15 B 2 = 10,7 B; 3) T = 2 πω = 2 π20 π c−1 = 0,1 c ; ν = 1T = 10,1 c = 10 Гц; 4) ε t 1 = ε 0 sin (ω t 1); ε 0,01 = 15 ⋅ sin (20 π ⋅ 0,05) B = 0. |
| --- | --- |

66.  Сила тока в первичной обмотке трансформатора равна 0,4 А, напряжение на клеммах  220 В. Определить напряжение и силу тока во вторичной обмотке трансформатора, если коэффициент трансформации равен 0,8.

| Дано : I 1 = 0,4А U 1 = 220 В K = 0,8 U 2 = ? I 2 = ? | Решение : По определению коэффициента трансформации K = U 1U 2 , тогда U 2 = U 1K, U 2 = 220 B0,8 = 275 B. Для трансформатора, работающего без потерь, мощность тока в первичной и вторичной обмотках одинакова N = I 1 U 1 = I 2 U 2, откуда I 2 = I 1 U 1U 2; I 2 = 0,4 A ⋅ 220 B 275 B = 0,32 A. |
| --- | --- |

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ

Распространяющееся в пространстве электромагнитное поле, в котором напряженность электрического поля E и индукция магнитного поля Hизменяются периодически.

Электромагнитные волны излучаются ускоренно движущимися электрическими зарядами: переменное электрическое поле порождает переменное магнитное поле (б), а переменное магнитное поле в свою очередь – вихревое электрическое поле (а) и т.д.

а) Δ BΔ t > 0       б) Δ EΔ t > 0

Свойства электромагнитных волн

1.     Скорость электромагнитной волны в среде определяется по формуле Максвелла

Электромагнитные волны излучаются ускоренно движущимися электрическими зарядами: переменное электрическое поле порождает переменное магнитное поле (а), а переменное магнитное поле – переменное вихревое электрическое поле (б)

Свойства электромагнитных волн

1.     Скорость электромагнитной волны в среде определяется из формулы Максвелла

c= 3  10 8 м/с - скорость света в вакууме,

ε , μ - относительные диэлектрическая и магнитная        проницаемости среды.

v = c ε μ

2.    Электромагнитная волна – поперечная волна.

Векторы E, B и скорость распространения волны v взаимно перпендикулярны и образуют правовинтовую систему.

3.    Гармоническая электромагнитная волна монохроматична с синфазным    изменением векторов E и B:

Е у = Е 0 cos ( t – k x)

B Z = B 0 cos ( t – k x),

 = 2   = 2 /T – циклическая частота;

 - частота;  Т – период,

k = 2  /  - волновое число,

 = v T = v /  - длина волны

4.   Электромагнитные волны переносят энергию W = Wэ + Wм , характеризуемую

а) объемной плотностью энергии

 = W / V =   0 E 2 / 2 + B 2 / 2   0 ;                                     = Дж/м3

б) плотностью потока энергии (излучения)

I = v = W / (S t) = v (   0 E 2 / 2 + B 2 / 2   0  ) ;         [ I ] = Вт/м2.

5.   Электромагнитным волнам присущи явления отражения, преломления,  интерференции, дифракции, дисперсии, поляризации (опыты Г.Герца).

РЕШЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ЗАДАЧ

- Определить частоту электромагнитных волн в воздухе и воде, если длина ее волны равна 2 см.

| Дано: λ = 2 см = 2⋅10 − 2 м ν 1 = ?ν 2 = ? | Решение: Частота связана с длиной волны соотношением ν = vλ, где v = c ε μ. Для воздуха имеем ε ≈ 1 ; μ ≈ 1, поэтому ν 1 = cλ ; ν 1 = 3 ⋅ 10 8 м с2 ⋅ 10 − 2 м = 1,5 ⋅ 10 10 Гц = 15 ГГц. Для воды (из таблиц) ε = 81 ; μ ≈ 1, ν 2 = c ε μ ⋅ λ ; ν 2 = 3 ⋅ 10 8 м с 81 ⋅ 2 ⋅ 10 − 2 м = 1,7 ⋅ 10 9 Гц = 1,7 ГГц. |
| --- | --- |

68.   Колебательный контур излучает в воздухе электромагнитные волны длиной

200 м. Определить индуктивность колебательного контура, если его емкость

4 мкФ. Активное сопротивление контура не учитывать.

| Дано: λ = 200 м С = 4 мкФ = 4⋅10−6 Фс = 3⋅10 8 м с L = ? | Решение: Определим период колебательного контура по формуле Томсона T = 2 π L C. Учитывая связь периода и длины волны T = λc, получим 2 π L C = λc, откуда L = λ 24 π 2 c 2 C ; L = 4 ⋅ 10 4 м 24 ⋅ 3,14 2 ⋅9 ⋅ 10 16 м 2 с 2 ⋅ 4 ⋅ 10 − 6 Ф = 2,8⋅10−9 Гн. |
| --- | --- |

69. Плотность энергии электромагнитной волны в вакууме равна  9⋅10 − 12 Дж  м 3. Найти плотность потока излучения.

| Дано: ω = 9⋅10 − 12 Джм 3v = c = 3⋅10 8 мс I = ? | Решение: По формуле для плотности потока излучения I = ω ⋅v находим I = 9⋅10 − 12 Джм 3 ⋅ 3⋅10 8 мс = 2,7 ⋅ 10 − 3 Джм 2 ⋅ с = 2,7 мВтм 2 |
| --- | --- |

Принципы радиосвязи

Радиосвязью называется передача информации с помощью радиоволн – электромагнитных волн с диапазоном частот   3 ⋅ 10 4 Гц < ν < 3 ⋅10 11 Гц.

Радиосвязь осуществляется с помощью модулированных радиоволн. Модуляция электромагнитной волны – изменение ее параметров (амплитуды, частоты, начальной фазы) с частотами, значительно меньшими частоты самой электромагнитной волны

ν М << ν H     (νМ - частота модуляции,  νН - несущая частота).

.

Схема современного радиопередатчика (а) и радиоприемника (б)

(ЗГ – задающий генератор несущей частоты;  УВЧ – усилитель высокой частоты;

УНЧ – усилитель низкой частоты).

Амплитудный   модулятор  –   устройство,

основой которого является генератор электромагнитных колебаний. Переменный ток передаваемой звуковой частоты подается через трансформатор, вторичная обмотка которого включена последовательно с источником тока.

Детектор – устройство, преобразующее модулированные

высокочастотные колебания в колебания звуковой частоты;

состоит из полупроводникового диода для выпрямления

тока и RC – фильтра для сглаживания пульсаций.

Радиолокация – обнаружение и определение местонахождения различных объектов с помощью радиоволн; основана на явлении отражения и рассеяния радиоволн телами.

Радиолокатор (радар) представляет собой комбинацию ультракоротковолнового передатчика и радиоприемника с общей приемно-передающей антенной, создающей остронаправленное излучение (радиолуч), работает в импульсном режиме.

Расстояние до объекта определяется как d = 2 c ⋅ t, где c- скорость распространения электромагнитной  волны, t- время между посылкой и приемом радиосигнала.

РЕШЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ЗАДАЧ

- Каков период колебаний в открытом колебательном контуре, излучающем радиоволны с длиной волны 200 м ?

| Дано : λ = 200 м T = ? | Решение : Период колебаний и длина волны связаны соотношением T = λc, где c = 3⋅10 8 мс- скорость распространения электромагнитной волны. В результате получим T = 200 м3⋅10 8 м с = 6,67 ⋅ 10 − 7 с = 0,667 мкс. |
| --- | --- |

71.   Сколько колебаний происходит в электромагнитной волне с длиной волны 200 м за время, равное периоду звуковых колебаний с частотой 1500 Гц ?

| Дано: λ = 200 м νзв = 1500 Гц c = 3⋅10 8 мс n = ? | Решение: Определим период несущих колебаний с заданной длиной волны λ TH = λc. Период звуковых колебаний равен Tзв = 1νзв. Тогда искомое число колебаний определим из соотношения n = TзвТН = сνзв λ ; n = 3 ⋅ 10 8 м с1500 Гц ⋅ 200 м = 1000. |
| --- | --- |

- Радиолокатор работает в импульсном режиме. Продолжительность импульса 10− 6 c, импульсы следуют 1000 раз в секунду. Определить наибольшую дальность обнаружения целей таким локатором.

| Дано: τ = 10 − 6 c N = 1000 Δ t = 1 c c = 3⋅10 8 мс d max = ? | Решение: Время между посылкой и приемом радиоимпульса не должно превышать величину Δ t 0 = Δ tN. С другой стороны, это есть время, по которому можно определить максимальное расстояние до цели Δ t 0 = 2 d maxc. В результате имеем d max = Δ t⋅ cN ⋅ 2 , d max = 1 c ⋅ 3 ⋅ 10 8 м с10 3 ⋅ 2 = 1,5 ⋅ 10 5 м = 150 км. |
| --- | --- |