# Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

## “ЗАТВЕРДЖУЮ”

### Заступник ректора (перший проректор)

проф.                                        Гладкий І.П.

“_____”_____________________  2012р.

ПАКЕТ

комплексних контрольних робіт з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

за напрямом підготовки – 6.070106 «Автомобільний транспорт»

спеціальності – «Автомобілі та автомобільне господарство»

Декан факультету ______________________Альокса М.М.

(підпис)                                       (П.І.Б.)

Зав. випускової кафедри ___________________Волков В.П.

(підпис)                                       (П.І.Б.)

Зав. кафедри _____________________________Волков В.П.

(підпис)                                         (П.І.Б.)

Харків 2012

Затверджено

Методичною радою ХНАДУ

Протокол №______

«___»_______________2012 р.

##### Пакет комплексних контрольних робіт (ККР) з дисципліни “Основи технічної діагностики автомобілів” складено на підставі освітньо-професійної програми та навчального плану з напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт», професійне спрямування – „Автомобілі та автомобільне господарство”

##### доцентом, канд. техн. наук Мармутом Ігорем Арнольдовичем

##### Рецензент

##### д-р техн. наук професор 						Пойда А.М.

Пакет комплексних контрольних робіт (ККР) розглянуто на засіданні кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів (протокол № 19 від 31 травня   2012 р.)

Зав. кафедрою

д-р техн. наук професор							Волков В.П.

Схвалено радою (методичною комісією) автомобільного факультету

(протокол № 13 від _6 червня   2012 р.)

Голова ради (комісії)

професор										Альокса М.М.

“УЗГОДЖЕНО”

Зав. випускаючою кафедрою зі спеціальності

проф.										Волков В.П.

“    11   ”        червня      2012 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета контрольних завдань – перевірка засвоєння студентами знань та вмінь з дисципліни «Основи технічної діагностики автомобілів». На відміну від тестів, при вирішенні контрольних завдань студент має продемонструвати не репродуктивну здатність, не пам’ять «на пізнавання», а дійсне глибоке розуміння матеріалу, творчу розумову діяльність, які необхідні фахівцеві у практичній роботі.

Ці контрольні завдання чітко пов’язані з кваліфікаційною характеристикою напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр і базуються на робочій навчальній програмі з дисципліни «Основи технічної діагностики автомобілів». Головна мета дисципліни – підготовка фахівців у галузі діагностування технічного стану автомобіля, його агрегатів, систем та механізмів. Для такої діяльності фахівець повинен знати:

- спеціальну термінологію у галузі технічного діагностування автомобілів;

- систему організації технічного обслуговування та ремонту автомобілів із застосуванням діагностування;

- вимоги нормативних документів до технічного стану автомобілів;

- будову та принцип дії діагностичних стендів, приладів та пристроїв;

- діагностичні параметри та нормативи;

- принципи вибору контрольних режимів та нормативних значень діагностичних параметрів;

- принципи поставлення діагнозу;

- принципи організації роботи зони діагностики;

- вплив діагностування на економічні показники роботи рухомого складу

Матеріал цієї дисципліни має стати першоосновою, на яку будуть лягати більш докладні відомості спеціальних дисциплін, і яка полегшить студентові їх засвоєння.

Структура пакету ККР.

До складу пакету входять наступні матеріали:

- Навчальна програма дисципліни.

- Комплексна контрольна робота.

- Рецензія на комплексну контрольну роботу.

- Критерії оцінки виконання завдань комплексної контрольної роботи.

- Перелік довідкової літератури і матеріалів, використання яких дозволяється при виконанні комплексної контрольної роботи.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл змістових модулів за годинами, кредитами та видами занять

| Назва змістового модулю | Загалом на змістовий модуль (год./кр.) | Лекцій (год) | Лаб. занять (год) | СРС (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок змістових модулів 1 |  |  |  |  |
| Змістовий модуль 1. Основні поняття та нормативні документи в галузі технічної діагностики | 5 / 0,14 | 2 | -- | 3 |
| Змістовий модуль 2. Теоретичні основи технічної діагностики | 6 / 0,17 | 2 | -- | 4 |
| Змістовий модуль 3. Вимоги до діагностичних параметрів | 6 / 0,17 | 2 | -- | 4 |
| Змістовий модуль 4. Методи розроблення технологічних процесів діагностування автомобілів | 32 / 0,89 | 8 | 7 | 17 |
| Блок змістових модулів 2 |  |  |  |  |
| Змістовий модуль 5. Методи та засоби діагностування основних агрегатів, вузлів та систем автомобіля. Принципи роботи та особливості конструкції основних видів контрольно-діагностичного обладнання | 40 / 1,11 | 12 | 2 | 26 |
| Змістовий модуль 6. Основи метрологічного забезпечення засобів діагностування | 3 / 0,08 | 1 | -- | 2 |
| Змістовий модуль 7. Організація робіт з діагностування в АТП та СТО та перспективи розвитку | 16 / 0,44 | 3 | 6 | 7 |
| Загалом | 108 / 3 | 30 | 15 | 63 |

Тематика та обсяг лабораторних робіт

| № змістового модуля | № з/п | Найменування лабораторної роботи | Навчальний час (годин) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | Діагностика двигунів по параметрах спектрального аналізу мастила на МФС-7 | 1 |
|  | 2 | Вібраційне діагностування ЦПГ і КШМ двигуна | 2 |
|  | 3 | Діагностика загального стану системи керування двигуном автомобіля | 2 |
|  | 4 | Перевірка токсичності відпрацьованих газів двигуна легкового автомобіля відповідно до ДСТУ | 2 |
| 5 | 5 | Діагностування приладів освітлення та сигналізації | 2 |
| 7 | 6 | Технологія проведення технічного огляду автомобілів з використанням інструментальних засобів | 2 |
|  | 7 | Програмне забезпеченням «ESI Tronic». Призначення та можливості | 2 |
|  | 8 | Оцінка технічного стану цилиндро-поршневої групи двигуна з використанням діагностичного устаткування фірми BOSCH | 2 |
|  |  | Всього | 15 |

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 1

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Поняття “параметр”. Структурні й вихідні параметри. Реалізація параметра.

2. Силові методи і засоби перевірки і регулювання установки керованих коліс.

3. Обчислити норматив тягової сили для автомобіля ГАЗ-31029 при випробуванні на роликовому стенді.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 2

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Види технічного стану. Різниця між справним і працездатним технічним станом. Відмова. Аварія. Катастрофа.

2. Двигун як об'єкт загального діагностування. Вихідні параметри, вимоги до них. Методи перевірки.

3. Розрахувати контрольну норму витрати палива автомобіля ГАЗ-3110 для роликового стенда.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 3

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Силовий та інерційний методи перевірки систем автомобіля. Режими перевірок. Силові й інерційні стенди.

2. Аналогова система вимірювання кутової швидкості та прискорення.

3. Розрахувати нормативні значення гальмівних сил при перевірці автомобіля ЗІЛ-431410 на роликовому стенді.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 4

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Тяговий баланс автомобіля на дорозі і стенді.

2. Конструкції стендів для перевірки тягово-економічних властивостей. Вимоги безпеки при перевірці автомобіля на стенді.

3. Розрахувати нормативне сповільнення при перевірці автомобіля ЛАЗ-4202 на роликовому стенді.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 5

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Методи та засоби перевірки технічного стану і правильності установки фар.

2. Імпульсно-цифрова система вимірювання кутової швидкості та прискорення.

3. Розрахувати нормативи гальмівного шляху при перевірці автомобіля ВАЗ-2105 на роликовому стенді.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 6

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Геометричні методи і засоби перевірки і регулювання установки керованих коліс.

2. Витрата палива – головний показник економічності автомобіля. Масова й об'ємна витрата. Засоби перевірки витрати палива.

3. Розрахувати нормативні значення повного часу гальмування автомобіля ВАЗ-2109 на роликовому стенді.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 7

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Вимоги ДСТУ 3649:2010 до робочої гальмової системи. Методи перевірки.

2. Схема і принцип дії поршневого витратоміра.

3. Обчислити норматив тягової сили для автомобіля КамАЗ-5511 при випробуванні на роликовому стенді.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

# 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 8

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Режими діагностування: робочі та тестові; часткові та повні; сталі та несталі; швидкісні, навантажувальні, температурні.

2. Вимоги ДСТУ 3649:2010 до стоянкової та допоміжної гальмових систем. Методи перевірки.

3. Розрахувати контрольну норму витрати палива автомобіля ЛиАЗ-5256 для роликового стенда.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

# 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 9

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Схема і принцип дії масового витратоміра.

2. Вимоги стандартів до токсичності відпрацьованих газів. Методи і засоби перевірки.

3. Розрахувати нормативні значення гальмівних сил при перевірці автомобіля ВАЗ-2107 на роликовому стенді.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

# 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 10

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Аналогові і цифрові засоби вимірювання.

2. Математичні моделі процесів гальмування. Елементи гальмової діаграми. Діагностування несправностей за формою діаграми.

3. Розрахувати нормативне сповільнення при перевірці автомобіля МАЗ-5432 на роликовому стенді.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

# 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 11

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Що таке технічна діагностика? Діагноз, прогноз, генез. Загальне і поглиблене діагностування. Д-1 і Д-2.

2. Зіставлення геометричних і силових методів перевірки розвалу і сходження.

3. При перевірці на стенді спідометр показав 88 км/год, вимірювальна система стенда – 80 км/год. Яка абсолютна і відносна помилка?

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

# 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 12

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Діагностування двигунів за загальним станом. Стендові і безстендові методи визначення тягової потужності, її нормування.

2. Діагностування несправностей по вільному вибігу коліс.

3. Розрахувати нормативні значення повного часу гальмування автомобіля Икарус-260 на роликовому стенді.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

# 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 13

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Регламентна і діагностична системи ТО і ремонту автомобілів. Функції діагностичної підсистеми в системі ТО і ремонту й обумовлені ними вимоги до діагностичного устаткування.

2. Зіставлення дорожніх і стендових методів перевірки витрати палива. Обґрунтування режиму перевірки витрати палива на стенді.

3. Обчислити норматив тягової сили для автомобіля ГАЗ-3307 при випробуванні на роликовому стенді.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

# 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 14

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Загальне і поглиблене діагностування. Періодичність виконання загального діагностування.

2. Вимоги ДСТУ 3649:2010 до технічного стану фар та світлосигнальних пристроїв.

3. Розрахувати контрольну норму витрати палива автомобіля МАЗ-5335 для роликового стенда.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

# 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 15

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Вимірювання, їхні види. Електричні вимірювання неелектричних величин.

2. Обчислення нормативних значень гальмівних сил, сповільнень, гальмівного шляху для стендових випробувань.

3. Розрахувати нормативні значення гальмівних сил при перевірці автомобіля Урал-4320 на роликовому стенді.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

# 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 16

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Помилки і погрішності вимірювань, їхні види.

2. Технічний стан пари тертя гальмового механізму, його вплив на ефективність гальмування.

3. Розрахувати нормативне сповільнення при перевірці автомобіля УАЗ-31512 на роликовому стенді.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

# 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 17

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Типові планування зон діагностики для АТП і СТО.

2. Вимірювання сил, крутних моментів і тисків. Балансирні пристрої.

3. Розрахувати нормативи гальмівного шляху при перевірці автомобіля ГАЗ-3302 «Газель» на роликовому стенді.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

# 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 18

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Методи і засоби діагностування трансмісії.

2. Документація станцій діагностики.

3. Розрахувати нормативні значення повного часу гальмування автомобіля ВАЗ-2107 на роликовому стенді.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

# 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 19

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Стійкість автомобіля проти самовиїзду зі стенда. Вибір міжцентрової відстані роликів стенда.

2. Персонал станцій діагностики. За що несе юридичну відповідальність інженер-діагност?

3. Обчислити норматив тягової сили для автомобіля ПАЗ-3201 при випробуванні на роликовому стенді.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

# 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 20

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Діагностування двигунів за енергетичними показниками; індикаторний та ефективний ККД.

2. Розташування устаткування на лінії діагностики.

3. Розрахувати контрольну норму витрати палива автомобіля ЗАЗ-1102 для роликового стенда.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 21

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Вимоги ДСТУ 3649:2010 до рульового керування.

2. Вимоги до технічного стану підвіски, методи і засоби його перевірки.

3. Розрахувати нормативні значення гальмівних сил при перевірці автомобіля КрАЗ-260 на роликовому стенді.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 22

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Методи експлуатаційних випробувань систем автомобіля. Порівняння дорожніх і стендових випробувань.

2. Стаціонарні і мобільні станції діагностики.

3. Розрахувати нормативне сповільнення при перевірці автомобіля КамАЗ-5320 на роликовому стенді.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 23

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Вимоги ДСТУ 3649:2010 до технічного стану шин. Методи і засоби перевірки.

2. Комп‘ютерна діагностика двигунів за параметрами моторної оливи.

3. Обчислити допустимий гальмівний шлях автобуса ЛАЗ-4202 на дорозі при початковій швидкості гальмування 43 км/год.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 24

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Дорожні і стендові методи перевірки гальмівних систем.

2. Принципи дії газоаналізаторів для перевірки токсичності відпрацьованих газів.

3. Розрахувати нормативні значення повного часу гальмування автомобіля КамАЗ-5320 на роликовому стенді.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 25

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Діагностування систем запалювання.

2. Процедура перевірки трансмісії по сумарним кутовим зазорам.

3. Обчислити норматив тягової сили для автомобіля ВАЗ-2109 при випробуванні на роликовому стенді.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 26

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Різновиди діагностичних режимів. Використання поняття «приведена маса» для опису неусталених режимів.

2. Методи і засоби перевірки рульового керування.

3. Розрахувати контрольну норму витрати палива автомобіля ВАЗ-2110 для роликового стенда.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 27

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Вимірювання лінійних й кутових переміщень та швидкостей.

2. Методи активного впливу на токсичність відпрацьованих газів.

3. Розрахувати нормативні значення гальмівних сил при перевірці автомобіля ЗИЛ-ММЗ-4502 на роликовому стенді.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 28

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Динаміка усталеного та неусталеного руху колеса на роликовому стенді. Силовий баланс.

2. Пристрої для натискання на гальмівну педаль.

3. Розрахувати нормативне сповільнення при перевірці автомобіля УАЗ-3303 на роликовому стенді.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 29

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Типи стендів для перевірки автомобілів. Спеціалізовані та універсальні стенди.

2. Методи і засоби індикації та реєстрації результатів вимірювань.

3. Розрахувати нормативи гальмівного шляху при перевірці автомобіля МАЗ-5549 на роликовому стенді.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота № 30

з дисципліни

"Основи технічної діагностики автомобілів"

для підготовки бакалаврів за напрямом

6.070106 “Автомобільний транспорт”

1. Параметри установки керованих коліс, їх вплив на працездатність і ефективність автомобіля.

2. Взаємодія колеса з роликами стенда. Опір коченню та зчеплення. Вибір діаметра роликів.

3. Розрахувати нормативні значення повного часу гальмування автомобіля ВАЗ-2110 на роликовому стенді.

| Викладач доцент |  | І. А. Мармут |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрою ТЕСА проф. |  | В. П. Волков |

2012

РЕЦЕНЗІЯ

на комплексну контрольну роботу

для перевірки рівня залишкових знань студентів

з напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт»

професійного спрямування – „Автомобілі та автомобільне господарство”

з дисципліни "Основи технічної діагностики автомобілів"

Білет комплексної контрольної роботи містить три завдання – два на перевірку теоретичного матеріалу курсу та одне на перевірку практичних навичок реалізовувати вміння для вирішення інженерних задач професійної спрямованості, націлених на визначення технічного стану автомобіля в цілому, його агрегатів, систем і механізмів; встановлення діагнозу та прийняття рішення щодо методів ліквідування відмов та несправностей автомобіля.

Питання варіантів контрольної роботи повністю охоплюють програму дисципліни. Кожне питання забезпечує контроль основних умінь необхідного рівня, формування яких передбачене навчальною програмою дисципліни. При складанні завдань використані відомі студентам терміни, назви, позначення. До комплекту білетів ККР додано перелік рекомендованої літератури, критерії оцінок.

Питання вдало підібрані, що робить варіанти однаковими по складності.

В цілому завдання комплексної контрольної роботи відповідають вимогам навчальної програми з дисципліни "Основи технічної діагностики автомобілів" і можуть бути використані для контролю знань студентів.

##### Рецензент

д-р техн. наук професор 						Пойда А.М.

Критерії оцінки виконання завдань комплексної контрольної роботи

з дисципліни "Основи технічної діагностики автомобілів"

Кожний варіант комплексної контрольної роботи (ККР) містить два теоретичні запитання приблизно однакової складності та одну задачу суто практичного характеру, яка може зустрітися у практичній діяльності діагноста. Остаточна оцінка визначається з урахуванням правильності та повноти відповідей, розуміння ідей та принципів, що їх стосуються поставлені запитання, вірності підходу та результату рішення задачі.

Критерії оцінки наведені в таблиці.

| Номер питання | Оцінка |  |  |  | Коефіцієнт вагомості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Відмінно | Добре | Задовільно | Незадовільно |  |
| 1, 2 | Відповідь повна, конкретна, при потребі – з формулами і графіками | Відповідь вірна, але не досить детальна | Суть питання розкрита на 50-70% | Суть питання не розкрита, відповідь невірна | 0,27 |
| 3 | Задача вирішена вірно, з поясненнями ходу рішення | Задача вирішена з незначними помилками, без коментарів | Хід рішення вірний, але допущені незначні помилки | Задача вирішена невірно або зовсім не вирішена | 0,40 |
| Мова і стиль | Викладено ясною, правильною мовою, з вірними термінами, без граматичних помилок | Викладено досить ясно, з незначними граматичними помилками | Викладено сумбурно, з помилками, але все ж вірно по суті і зрозуміло | Викладено сумбурно, неграмотно і незрозуміло | 0,06 |

Загальна оцінка виставляється залежно від кількості балів по всіх запитаннях з урахуванням коефіцієнта важливості.

"Відмінно"			4,5 – 5,0

"Добре"			3,5 – 4,4

"Задовільно"		3,0 – 3,4

"Незадовільно"		менше 3,0

Критерії затверджені на засіданні кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів (протокол № 19 від 31 травня 2012 р.).

| Зав. кафедрою проф. |  | В. П. Волков |
| --- | --- | --- |

Перелік довідкової літератури і матеріалів,

використання яких дозволяється

при виконанні комплексної контрольної роботи

- Автомобильный справочник НИИАТ 1983, 1994 или 2004 г.

- ДСТУ 3649:2010. Колісні транспортні засоби. Вимоги безпеки до технічного стану та методи контролю. Введ. 01.07.2011. – К.: Держспоживстандарт України, 2011. – 56 с.

- Лабораторний практикум з дисципліни «Основи технічного діагностування автомобілів». – Х.: ХНАДУ, 2011. – 128 с.