Система складається з трьох тіл. Вирішити задачу за варіантом одним з чотирьох методів:

- рівняння руху твердого тіла (складність 1);

-теорема про зміну кінетичної енергії механічної системи (складність 1);

-загальне рівняння динаміки (складність 1);

-рівняння Лагранжа другого роду (складність 2).

Послідовність дій:

РІВНЯННЯ РУХУ ТВЕРДОГО ТІЛА

-    Записати рівняння поступального руху тіла 1 у загальному вигляді.

-   Вибрати систему координат, що визначає положення  тіла 1.

- Вказати зовнішні сили, що діють на тіло 1.

- Визначити проекції зовнішніх сил на осі вибраної систему координат.

- Записати рівняння обертального руху тіла 2.

- Вибрати кутову координату, що визначає положення тіла 2.

- Як визначається момент інерції тіла 2 відносно осі обертання?

- Записати вираз для моменту зовнішніх сил відносно осі обертання.

- Записати співвідношення між прискореннями тіл 1 та 2.

- Записати умову руху тіла 1 по поверхні в аналітичному вигляді.

- Записати співвідношення між силами взаємодії тіл 1 та 2.

- Як визначається сила тертя ковзання, що діє на тіло 1?

- Визначити прискорення тіла 1 (тіла 2) з системи одержаних рівнянь.

- Визначити прискорення тіла 2 (тіла 1).

- Визначити силу натягу нитки.

- Визначити швидкість тіл 1 та 2.

- Записати теорему про рух центру мас тіла 2.

- Визначити реакцію в шарнірі тіла 2.

ТЕОРЕМА ПРО ЗМІНУ КІНЕТИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ МЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ

- Записати теорему про зміну кінетичної енергії механічної системи в інтегральній формі.

- Які тіла необхідно віднести  до складу механічної системи ?

- Записати вираз для кінетичної енергії механічної системи.

- Визначити момент інерції тіл, що обертаються.

- Виразити швидкість  тіл через швидкість одного з тіл. Показати швидкості тіл на рисунку.

- Виразити кінетичну енергію системи через швидкість одного з  тіл.

- Визначити суму робіт внутрішніх сил.

- Вказати зовнішні сили, що діють на систему.

- Показати на рисунку переміщення тіл системи. Записати співвідношення між переміщеннями тіл системи.

- Записати суму робіт зовнішніх сил на переміщенні системи як функцію заданого переміщення.

- Визначити швидкість тіл системи як функцію переміщення тіла 1.

- Записати теорему про зміну кінетичної енергії системи в диференціальній формі.

- Визначити потужність внутрішніх сил.

- Визначити потужність зовнішніх сил.

- Визначити прискорення тіл системи.

- Визначити силу натягу нитки ( з рівняння руху тіла 1 або на основі принципу Даламбера).

- Визначити реакцію в шарнірі тіла 2  ( з рівняння руху тіла 2 або на основі принципу Даламбера).

ЗАГАЛЬНЕ РІВНЯННЯ ДИНАМІКИ

- Записати загальне рівняння динаміки у загальному вигляді.

- Які тіла необхідно віднести  до складу механічної системи ?

- Вказати активні сили, що діють на систему.

- Показати на рисунку прискорення та швидкості тіл системи.

- Визначити співвідношення між швидкостями та прискореннями тіл системи.

- Визначити сили інерції та моменти сил інерції тіл механічної системи. Показати їх на рисунку.

- Показати  на рисунку можливі переміщення тіл.

- Визначити співвідношення між можливими переміщеннями тіл системи.

- Визначити роботу активних сил і сил інерції на можливому переміщенні механічної системи.

- Визначити прискорення тіл системи.

- Визначити швидкості тіл системи.

- Визначити силу натягу нитки та реакцію в шарнірі тіла 2  ( з рівняння руху тіла 2 або на основі принципу Даламбера).

РІВНЯННЯ ЛАГРАНЖА ДРУГОГО РОДУ

- Скільки ступенів вільності має механічна система?

- Записати рівняння Лагранжа другого роду у загальному вигляді.

- Вибрати узагальнену координату механічної системи.

- Визначити кінетичну енергію системи як функцію швидкостей тіл.

- Виразити швидкість тіл системи через узагальнену швидкість.

- Записати кінетичну енергію системи як функцію узагальненої швидкості.

- Вказати активні сили, що діють на систему.

- Показати  на рисунку можливі переміщення тіл.

- Визначити роботу активних сил  на можливому переміщенні механічної системи.

- Виразити можливі переміщення тіл системи через зміну узагальненої

координати.

- Записати узагальнену силу.

- Записати рівняння руху механічної   системи.

- Визначити прискорення і  швидкості тіл системи.

- Визначити силу натягу нитки  на основі принципу Даламбера.

- Визначити реакцію в шарнірі тіла 2  ( з рівняння руху тіла 2 або на основі принципу Даламбера).