МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

# РОБОЧА ПРОГРАМА

ТА

# Методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

для студентів факультету заочного навчання

з дисципліни

«Програмування систем реального часу»

Харків 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

# РОБОЧА ПРОГРАМА

ТА

# Методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

для студентів факультету заочного навчання

з дисципліни

«Програмування систем реального часу»

|  | Затверджено Методичною радою університету, протокол від . .2011р. |
| --- | --- |

Харків 2011

Укладач: 	доц. Філь Н.Ю.

Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

## 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Навчальна дисципліна відноситься до циклу професійно-орієнтованих дисциплін підготовки бакалаврів з напряму 0925 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» для спеціальностей 6.092501 «Автоматизоване управління технологічними процесами»

Предметом навчальної дисципліни є закономірності побудовою та периферійного обладнання та програмних засобів вводу, обробки та виводу текстової та графічної інформації.

Мета дисципліни полягає в підготовці спеціаліста згідно кваліфікаційним вимогам до базової вищої освіти по напрямку 0925 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» до самостійного рішення виробничих функцій та типових задач діяльності при розробці та експлуатації автоматизованих систем і комплексів.

Завдання навчальної дисципліни полягають у формуванні у студентів системи знань, вмінь та уявлень про базові принципи функціонування і методів розробки систем реального часу (СРЧ) та формування практичних навиків організації обчислювальних процесів с системах реального часу.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

- принципи організації обчислювальних процесів в цифрових системах, що інформаційно-управляють, працюють в реальному масштабі часу;

- взаємозв'язок програмних і апаратних засобів в системах цього класу;

- методи управління пам'яттю;

- синхронізації взаємодіючих процесів;

- принципи контролю достовірності обробки інформації в СРЧ;

- основні теоретичні методи побудови і аналізу СРЧ.

Вміти:

- застосовувати системні засоби операційних систем при розробці програм СРЧ

- розраховувати і аналізувати характеристики і показники ефективності СРЧ з позиції програміста-аналітика.

Студент повинен мати уявлення про характеристики і функції сучасних і перспективних операційних СРЧ, проблемах і тенденціях їх розвитку.

Дисципліна вивчається студентами заочного навчання у формі лекцій, лабораторних робіт, контрольної і самостійної роботи.

Формування потрібних умінь базується на набутих знаннях шляхом проведення циклу лабораторних занять по основним темам дисципліни.

Лабораторні заняття проводяться у спеціалізованому класі, що дає можливість розробки алгоритмів контролю і управління технологічними процесами та об’єктами за допомогою пакетів прикладних програм.

Необхідні уяви студентів формуються у процесі самостійної роботи студентів та відповідних консультацій викладача.

Самостійна робота студентів (СРС) складається з проробки лекційного матеріалу, підготовки до лабораторних робот та виконання контрольної роботи на основі конспектів, методичних вказівок і рекомендованої науково-технічної літератури.

Поточний контроль знань виконується у вигляді опитування на лабораторних заняттях, захисту звітів по виконаним лабораторним роботам, перевірки контрольної роботи.

Кінцевий контроль по дисципліні передбачений у вигляді заліку. До заліку допускаються студенти, що здали контрольну роботу та захистили звіти про виконані лабораторні роботи.

## ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

# Вступ. Основні положення, поняття про СРЧ.

Введення. Предмет і задачі дисципліни. Основні етапи розвитку інформаційно-управляючих систем реального часу. Сучасний рівень розвитку систем реального часу. Приклади типових систем реального часу. Зміст курсу, його зв'язок с іншими дисциплінами учбового плану.

# Тема 1. Управління процесами в системах реального часу.

Процес як одиниця декомпозиції в СРЧ. Поняття про управління процесами. Стани процесу, перехід процесу із стану в стан. Операції над процесами. Основні структури даних, що управляють, пріоритети процесів. Основні засоби операційних систем реального часу для управління процесами - важливі події, сигнали, семафори, системні переривання, системні функції, засоби взаємодії і синхронізації процесів, засоби управління пам'яттю, загальна схема управління введенням-виводом.

# Тема 2. Системні засоби управління перериваннями обчислювального процесу в СРВ.

Основні типи переривань  синхронні, асинхронні переривання. Правила використання синхронних і асинхронних  переривань. Основні типи системних функцій для управління  перериваннями - дозвіл або заборона переривань, переривання по отриманню даних, переривання по аварійному завершенню процесу, переривання по введенню-виводу.

Поняття про управління процесами як про організацію і обслуговування черг. Планування завантаження процесів. Критерії ефективності дисципліни планування. Основні дисципліни організації черг в СРВ і їх характеристиках. Багаторівневі черги із зворотними зв'язками.

# Тема 3. Архітектура ПЗ систем реального часу

Управління пам'яттю: сторінкова, сегментна, сторінково-сегментна пам'ять; управління сторінковою пам'яттю по запитах; явище тієї, що пробуксувала в сторінкових системах і стратегія робочої множини. Управління процесами: планувальник (зміна стану і формування поточного пріоритету), диспетчер (вибір процесу на виконання). Введення-виведення: процес-драйвер; загальна схема проходження запитів введення-виводу, логічні канали процесу.

###### Тема 4. Особливості відладки ПЗ в системах реального часу.

Етапність відладки: відладка процесу у взаємодії з операційною системою, сумісна відладка обчислювальних процесів усередині ЕОМ, відладка процесів введення-виводу з окремими абонентами, комплексна відладка. Технологічне забезпечення етапів відладки: вбудовані програмні імітатори, використання технологічної ЕОМ для імітації зовнішніх дій, динамічний відладчик. Проблеми комплексної відладки ПО СРЧ: неможливість забезпечення в процесі відладки зовнішніх дій, адекватних всім можливим умовам експлуатації; необхідність збереження технологічних засобів відладки на весь період експлуатації ПЗ СРЧ.

# Тема 5. Особливості відладки ПЗ в системах реального часу.

Етапність відладки: відладка процесу у взаємодії з операційною системою, сумісна відладка обчислювальних процесів усередині ЕОМ, відладка процесів введення-виводу з окремими абонентами, комплексна відладка. Технологічне забезпечення етапів відладки: вбудовані програмні імітатори, використання технологічної ЕОМ для імітації зовнішніх дій, динамічний відладчик. Проблеми комплексної відладки ПО СРЧ: неможливість забезпечення в процесі відладки зовнішніх  дій, адекватних всім можливим умовам експлуатації; необхідність збереження технологічних засобів відладки на  весь період експлуатації ПО СРЧ.

# Висновки

Тенденції розвитку методів організації обчислювальних процесів в системах реального часу.

## ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Для заданих умовних систем реального часу за допомогою математичного апарату теорії масового обслуговування необхідно зробити розрахунок основних характеристик систем відповідно до завдань. У усіх початкових даних використовуються цифри номера залікової книжки студента : А - передостання, В - остання.

# Завдання № 1.

У систему реального часу по черзі поступають заявки на обробку зовнішніх подій. Середній час між заявками складає 23/(А+В+2) с. Потік заявок можна вважати марківським. Усі заявки розташовуються у буферній пам'яті. Передбачається, що система почала працювати за відсутності в ній заявок, і обробка заявок здійснюється по 10 шт (до вступу у буферну пам'ять хоч би 10 заявок їх обробка не починається).

Необхідно:

- вичислити інтенсивність вхідного потоку;

- побудувати графіки розподілу вірогідності знаходження в системі n заявок ( n[1;10] ) для часу t[1;20], c;

- по графіках визначити максимальну вірогідність для n=10 на заданому інтервалі, і якому моменту часу вона відповідає;

- по графіках знайти найбільш вірогідну кількість заявок в системі на 10-ій секунді, визначити цю вірогідність.

# Завдання №2:

Система реального часу починає обробляти заявки у буферній пам'яті N=2+](А+10)/3[заявок, де дужки] [ - символ операції округлення до найближчого більшого або рівнішого цілого. Відомо, що прийом заявок у буферну пам'ять після початку обробки заборонений, середній час обробки однієї заявки складає 9/(N+В) с.

Необхідно:

- вичислити інтенсивність вихідного потоку;

- побудувати графіки розподілу вірогідності знаходження в системі n заявок (n[N;1] ) для часу t[1;20], c;

- по графіках визначити максимальну вірогідність для n=1 (буферна пам'ять вільна) на заданому інтервалі, і якому моменту часу вона відповідає;

- знайти час, до якого система з вірогідністю 98% встигне обробити усі заявки.

# Завдання №3:

Система реального часу обробляє деякі зовнішні події, що виникають в середньому 1 раз в 4 с. Обробку веде 1 процесор зі швидкодією Q=10+(A+3)/40 млн.оп/с. Середня трудомісткість обробки однієї події складає V=30 млн.оп. Для запобігання втрати інформації про події, що відбуваються у той момент, коли процесор зайнятий, в системі передбачена буферна пам'ять об'ємом F=(B+7) кБайт (1кБайт = 1024 Байт). Об'єм інформації про одну подію складає 512 Байт.

Необхідно:

- визначити показники ефективності системи;

- визначити вірогідність втрати інформації про подію;

- дати рекомендації по виділенню об'єму буферної пам'яті, якщо відомо, що вірогідність втрати інформації про події не повинна перевищувати 0,01 % .

## Приклад розв’язання

# Завдання №1.

Припустимо, що А=9, В=8.

Для цієї системи доцільно використовувати модель "чистого народження". Ця модель характерна тим, що заявки, що поступили в систему, не покидають її, поки не будуть обслужені.

Середній час між заявками складає: 23/(9+8+2)=1,211 с.

Інтенсивність вхідного потоку: λ=11.211=0.82609 заявок в 1 с.

Побудуємо таблицю (табл. 1) розподілу вірогідності знаходження в системі n заявок. Як відомо, ця вірогідність обчислюється за формулою:

Pn(t)=(λt)ne−λtn!, n=0,1,2,...

По таблиці побудуємо графіки розподілу вірогідності (рис. 1).

Рис. 1. Графіки розподілу вірогідності знаходження в системі n заявок

Таблиця 1 − Розподілу вірогідності знаходження в системі n заявок

| n t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,4378 | 0,3616 | 0,1494 | 0,0411 | 0,0085 | 0,0014 | 0,0002 | 2E-05 | 2E-06 | 2E-07 | 2E-08 |
| 2 | 0,1916 | 0,3166 | 0,2615 | 0,144 | 0,0595 | 0,0197 | 0,0054 | 0,0013 | 0,0003 | 5E-05 | 8E-06 |
| 3 | 0,0839 | 0,2079 | 0,2576 | 0,2128 | 0,1319 | 0,0654 | 0,027 | 0,0096 | 0,003 | 0,0008 | 0,0002 |
| 4 | 0,0367 | 0,1213 | 0,2005 | 0,2208 | 0,1824 | 0,1206 | 0,0664 | 0,0313 | 0,0129 | 0,0048 | 0,0016 |
| 5 | 0,0161 | 0,0664 | 0,1371 | 0,1888 | 0,195 | 0,1611 | 0,1109 | 0,0654 | 0,0338 | 0,0155 | 0,0064 |
| 6 | 0,007 | 0,0349 | 0,0864 | 0,1428 | 0,177 | 0,1754 | 0,1449 | 0,1026 | 0,0636 | 0,035 | 0,0174 |
| 7 | 0,0031 | 0,0178 | 0,0515 | 0,0993 | 0,1435 | 0,166 | 0,16 | 0,1322 | 0,0955 | 0,0614 | 0,0355 |
| 8 | 0,0013 | 0,0089 | 0,0294 | 0,0649 | 0,1072 | 0,1417 | 0,156 | 0,1473 | 0,1217 | 0,0894 | 0,0591 |
| 9 | 0,0006 | 0,0044 | 0,0163 | 0,0404 | 0,0752 | 0,1118 | 0,1385 | 0,1471 | 0,1367 | 0,1129 | 0,084 |
| 10 | 0,0003 | 0,0021 | 0,0088 | 0,0243 | 0,0501 | 0,0829 | 0,1141 | 0,1346 | 0,139 | 0,1276 | 0,1054 |
| 11 | 0,0001 | 0,001 | 0,0047 | 0,0141 | 0,0321 | 0,0584 | 0,0885 | 0,1148 | 0,1304 | 0,1317 | 0,1197 |
| 12 | 5E-05 | 0,0005 | 0,0024 | 0,008 | 0,0199 | 0,0395 | 0,0653 | 0,0924 | 0,1145 | 0,1262 | 0,1251 |
| 13 | 2E-05 | 0,0002 | 0,0013 | 0,0045 | 0,012 | 0,0258 | 0,0462 | 0,0709 | 0,0951 | 0,1135 | 0,1219 |
| 14 | 9E-06 | 0,0001 | 0,0006 | 0,0024 | 0,0071 | 0,0164 | 0,0315 | 0,0521 | 0,0753 | 0,0968 | 0,112 |
| 15 | 4E-06 | 5E-05 | 0,0003 | 0,0013 | 0,0041 | 0,0101 | 0,0209 | 0,037 | 0,0573 | 0,0789 | 0,0977 |
| 16 | 2E-06 | 2E-05 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0061 | 0,0135 | 0,0254 | 0,042 | 0,0617 | 0,0816 |
| 17 | 8E-07 | 1E-05 | 8E-05 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0036 | 0,0085 | 0,017 | 0,0299 | 0,0466 | 0,0655 |
| 18 | 3E-07 | 5E-06 | 4E-05 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0021 | 0,0052 | 0,0111 | 0,0207 | 0,0341 | 0,0508 |
| 19 | 2E-07 | 2E-06 | 2E-05 | 1E-04 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0032 | 0,0071 | 0,0139 | 0,0243 | 0,0382 |
| 20 | 7E-08 | 1E-06 | 9E-06 | 5E-05 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0019 | 0,0045 | 0,0092 | 0,0169 | 0,0279 |

На заданому інтервалі по графіках визначимо максимальну вірогідність для n=10. Вона складає − 0.12506 і відповідає моменту часу t=12 с.

Знайдемо найбільш вірогідну кількість заявок в системі на 10-й секунді.

З вірогідністю 0,139 на 10-й секунді в системі буде 8 заявок.

# Завдання №2.

Припустимо, що А=9, В=8.

Для цієї системи можна використовувати модель "чистої загибелі". У цій моделі система починає працювати за наявності в ній N заявок, які після обслуговування вибувають з системи з інтенсивністю .

Вичислимо початкову кількість заявок :

N=2+](9+10)/3[=9 шт.

Середній час обробки однієї заявки складає:

9/(9+8)=0,5294 с.

Інтенсивність вихідного потоку:

μ=10,5294=1,8889 заявок в 1 с.

Побудуємо таблицю (табл. 2) розподілу вірогідності знаходження в системі n заявок. Ця вірогідність обчислюється за формулою:

Pn(t)=(μt)N−ne−μt(N−n)!; n=0,1,2,...,N; P0(t)=1−n=1NPn(t);

По таблиці розподілу вірогідності побудуємо графіки (рис. 2) розподіли вірогідності.

Таблиця 2 − Розподілу вірогідності знаходження в системі n заявок

| n t | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | n=1NPn(t) | P0(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1512 | 0,2857 | 0,2698 | 0,1699 | 0,0802 | 0,0303 | 0,0095 | 0,0026 | 0,0006 | 0,9998 | 0,0002 |
| 2 | 0,0229 | 0,0864 | 0,1632 | 0,2055 | 0,1941 | 0,1467 | 0,0923 | 0,0498 | 0,0235 | 0,9845 | 0,0155 |
| 3 | 0,0035 | 0,0196 | 0,0555 | 0,1049 | 0,1486 | 0,1684 | 0,1591 | 0,1288 | 0,0912 | 0,8797 | 0,1203 |
| 4 | 0,0005 | 0,004 | 0,0149 | 0,0376 | 0,071 | 0,1074 | 0,1352 | 0,1459 | 0,1378 | 0,6543 | 0,3457 |
| 5 | 8E-05 | 0,0007 | 0,0035 | 0,0111 | 0,0262 | 0,0495 | 0,078 | 0,1052 | 0,1242 | 0,3987 | 0,6013 |
| 6 | 1E-05 | 0,0001 | 0,0008 | 0,0029 | 0,0082 | 0,0186 | 0,0352 | 0,057 | 0,0808 | 0,2037 | 0,7963 |
| 7 | 2E-06 | 2E-05 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0061 | 0,0134 | 0,0254 | 0,0419 | 0,0900 | 0,9100 |
| 8 | 3E-07 | 4E-06 | 3E-05 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0018 | 0,0045 | 0,0098 | 0,0185 | 0,0353 | 0,9647 |
| 9 | 4E-08 | 7E-07 | 6E-06 | 3E-05 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0014 | 0,0034 | 0,0072 | 0,0126 | 0,9874 |
| 10 | 6E-09 | 1E-07 | 1E-06 | 7E-06 | 3E-05 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0025 | 0,0041 | 0,9959 |
| 11 | 9E-10 | 2E-08 | 2E-07 | 1E-06 | 7E-06 | 3E-05 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0013 | 0,9987 |
| 12 | 1E-10 | 3E-09 | 4E-08 | 3E-07 | 2E-06 | 7E-06 | 3E-05 | 9E-05 | 0,0002 | 0,0004 | 0,9996 |
| 13 | 2E-11 | 5E-10 | 7E-09 | 5E-08 | 3E-07 | 2E-06 | 7E-06 | 2E-05 | 7E-05 | 0,0001 | 0,9999 |
| 14 | 3E-12 | 9E-11 | 1E-09 | 1E-08 | 7E-08 | 4E-07 | 2E-06 | 6E-06 | 2E-05 | 0,0000 | 1,0000 |
| 15 | 5E-13 | 1E-11 | 2E-10 | 2E-09 | 1E-08 | 8E-08 | 4E-07 | 1E-06 | 5E-06 | 0,0000 | 1,0000 |
| 16 | 7E-14 | 2E-12 | 3E-11 | 3E-10 | 3E-09 | 2E-08 | 8E-08 | 3E-07 | 1E-06 | 0,0000 | 1,0000 |
| 17 | 1E-14 | 4E-13 | 6E-12 | 6E-11 | 5E-10 | 3E-09 | 2E-08 | 8E-08 | 3E-07 | 0,0000 | 1,0000 |
| 18 | 2E-15 | 6E-14 | 1E-12 | 1E-11 | 1E-10 | 6E-10 | 4E-09 | 2E-08 | 8E-08 | 0,0000 | 1,0000 |
| 19 | 3E-16 | 9E-15 | 2E-13 | 2E-12 | 2E-11 | 1E-10 | 8E-10 | 4E-09 | 2E-08 | 0,0000 | 1,0000 |
| 20 | 4E-17 | 1E-15 | 3E-14 | 4E-13 | 3E-12 | 3E-11 | 2E-10 | 9E-10 | 4E-09 | 0,0000 | 1,0000 |

Рис.2 . Графік розподілу вірогідності

Визначимо максимальну вірогідність для n=1 (буферна пам'ять вільна) на заданому інтервалі. Вона складає – 0.1378.

Максимальна вірогідність відповідає часу – 4 c.

Знайдемо час, до якого система з вірогідністю 98% встигне обробити усі заявки.

З таблиці (стовпець "P0(t)" ) знаходимо, що цей час становить 9 c.

# Завдання №3.

Для цієї системи краще всього підходить модель (М/М/1):(GD//). У моделі цього типу вважається, що обслуговування заявок здійснює один блок, а максимальна кількість заявок в системі не перевищує N. Це означає, що довжина черги рівна N-1. Тобто, за наявності в системі N заявок жодна з додаткових заявок не допускається в систему (відмова від обслуговування).

В результаті ефективна частота вступу заявок λефек для системи такого типу стає менше частоти λ, з якою генеруються заявки.

Передусім, отримаємо початкові дані для свого варіанту.

Середній час між заявками 4 секунди, отже, інтенсивність вхідного потоку:

с

Швидкодія процесора:

Q=10+(9+3)/40=10,3 млн.оп./с.

Середній час обслуговування однієї заявки складає:

V/Q=30/10,3=2,9126 c.

Значить, інтенсивність вихідного потоку :

с

Об'єм буферної пам'яті:

F=8+7=15 кБайт,

а відповідно максимальна кількість N заявок в системі:

N=f*1024/512+1=31.

Для знаходження ефективної частоти λефек спочатку визначимо вірогідність PN того, що в системі буде N заявок. Загальна формула для знаходження Pn така:

Pn=1−ρ1−ρN+1ρn,якщоρ≠1,1(N+1),       якщоρ=1 ; n=0,1,2,...,N.

Враховуючи, що ρ=λμ, знайдемо PN=0,0000146.

Вичислимо:

λефек=λ(1−PN)=0,25(1−0,0000146)=0,249996.

Після цього визначимо основні показники ефективності системи.

Середнє число заявок LS, що знаходяться в системі, обчислюється за формулою:

Ls=ρ(1−(N+1)ρN+NρN+1)(1−ρ)(1−ρN+1),якщоρ≠1,N2,       якщоρ=1.

Підставляючи у формулу  и N, отримаємо LS=2,677.

Знаходимо середнє число заявок в черзі:

Lq=LS−λефктμ=1,9492.

А також середній час перебування заявки в системі:

Ws=LSλефкт=10,7094 с,

і черги:

Wq=Lqλефкт=7,7968 с.

Для визначення вірогідності втрати інформації про подію побудуємо таблицю (табл. 3) вірогідності Pn знаходження в системі n заявок.

З таблиці знаходимо вірогідність того, що заявці буде відмовлено в обслуговуванні. Це вірогідність приходу заявки N+1. Вона складає 0,000016 або 0, 00106%.

Щоб вірогідність втрати не перевищувала 0,01% , у системі досить мати такий об'єм буферної пам'яті, який дорівнює:

(25 заявок -1)/2=12 кБайт.

Таблиця 3 − Вірогідність знаходження в системі n заявок

| n | Pn |  | n | Pn |  | n | Pn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,2718553 |  | 12 | 0,0060399 |  | 24 | 0,0001342 |
| 1 | 0,1979529 |  | 13 | 0,0043979 |  | 25 | 0,0000977 |
| 2 | 0,1441404 |  | 14 | 0,0032024 |  | 26 | 0,0000711 |
| 3 | 0,1049566 |  | 15 | 0,0023318 |  | 27 | 0,0000518 |
| 4 | 0,0764247 |  | 16 | 0,0016979 |  | 28 | 0,0000377 |
| 5 | 0,0556491 |  | 17 | 0,0012364 |  | 29 | 0,0000275 |
| 6 | 0,0405212 |  | 18 | 0,0009003 |  | 30 | 0,0000200 |
| 7 | 0,0295057 |  | 19 | 0,0006555 |  | 31 | 0,0000146 |
| 8 | 0,0214847 |  | 20 | 0,0004773 |  | 32 | 0,0000106 |
| 9 | 0,0156442 |  | 21 | 0,0003476 |  | 33 | 0,0000077 |
| 10 | 0,0113914 |  | 22 | 0,0002531 |  | 34 | 0,0000056 |
| 11 | 0,0082947 |  | 23 | 0,0001843 |  | 35 | 0,0000041 |

## СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Богачев К.Ю. Операционные системы реального времени / К.Ю. Богачев.− М.: Изд-во ЦПИ при механико-математическом ф-те МГУ, 2001, − 200с.

- Мюллер Дж.П. Microsoft Windows 2000. Настройка и оптимизация производительности. / Дж.П. Мюллер, И. Чоудри. / Пер. с англ. – М.: Изд-во ЭКОМ, 2001. – 512 с.

- Назаров С.В. Операционные среды, системы и оболочки. Основы структурной и функциональной организации: Учебное пособие. / С.В. Назаров – М.: КУДИЦ-ПРЕСС, 2007. – 504 с.

- Таненбаум Э. Современные операционные системы. 2-е изд. / Э. Таненбаум.− Спб.: Питер, 2003 – 1040 с.

- Таненбаум Э. Распределенные системы. Принципы и парадигмы / Э. Таненбаум, Ван Стен.− Спб.: Питер, 2003 – 877 с.

- http//www.citforum.ru/ (Новейшие технологии в компьютерном мире)

- http//www.iXBT.ru (Новости вычислительной техники)

- www.supercomputers.ru (Новости суперкомпьютерного мира)

- http://qnx.org.ru (Операционная система реального времени)

## ЗМІСТ

Програма дисципліни

Завдання для контрольної роботи

Приклад розв’язання

Список літератури

Навчальне видання

Філь Н.Ю.

# Робоча програма та методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

для студентів факультету заочного навчання

з дисципліни «Програмування систем реального часу»

зі спеціальності

6.092501 «Автоматизоване управління технологічними процесами»

Відповідальний за випуск Нефьодов Л.І.

Редактор

План 200	, поз.

Підписано до друку		 Формат 60х84 1/16.

Умовн. друк арк.		 Обл. – вид. Арк.

Замовлення №		 Тираж 	прим. Ціна договірна

ХНАДУ, 61002, Харків, вул. Петровського, 25

Свідоцтво державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції, серія № ДК № 407

Підготовлено і надруковано видавництвом

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету