МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

# методичні вказівки

до курсової роботи з дисципліни

«Гнучке автоматизоване виробництво та робототехнічні комплекси»

Харків 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

# методичні вказівки

до курсової роботи з дисципліни

«Гнучке автоматизоване виробництво та робототехнічні комплекси»

для студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології зі спеціальності 7.05020201 «Автоматизовані системи управління технологічними процесами»

|  | Затверджено методичною радою університету, протокол № від 2012 р |
| --- | --- |

Харків 2012

Укладачі: 	Ю.А. Петренко

А.Б. Біньковська

Кафедра автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій

Вступ

Метою виконання курсової роботи є закріплення теоретичного матеріалу з дисципліни «Гнучке автоматизоване виробництво та робототехнічні комплекси» (ГАВ та РТК).

Порядок виконання роботи наступний:

- Ознайомитися з літературою, що рекомендується, конспектом лекцій та завданнями.

- Вибрати свій варіант завдання згідно розділу «Вихідні дані» по останній (N) і передостанній (М) цифрі номера залікової книжки.

- Виконати завдання.

- Оформити курсову роботу на тему «Розробка структурної схеми та програми для робототехнічного модуля (РТМ) з мікропроцесорною системою управління»

Титульний аркуш повинен містити прізвище та ініціали студента та номер залікової книжки. Робота надається у роздрукованому та електронному вигляді.

Об'єм курсової роботи

- Введення (відомості про ГАВ та РТК, їх структура).

- Схема робота з вказівкою номерів входів датчиків крайніх положень і номерів виходів мікропроцесорного контроллера (МПК) на пневмопривод.

- Структурна схема РТМ.

- Таблиця вихідних даних.

- Схема та дані МПК.

- Схема алгоритму (відповідно до стандарту).

- Програма МПК.

- Короткий опис програми.

Основні завдання

Завдання 1: Привести загальні відомості про гнучкі автоматизовані виробництва. Розробити структурну схему РТМ і програму для його мікропроцесорного контролера МПК типа 
МКП-1-12-0,5.

Використовувати робот типа ЦРП-1 і касету з круговим обертанням. Заготовки подаються роботом з касети, і після обробки повертаються в те ж вічко касети. Після подачі заготівки в затискний пристрій верстата робот подає сигнал на спрацьовування цього пристрою. Після витримки часу 0,8 с робот розтискав захват і відходить з робочої зони. Отримавши сигнал про закінчення обробки, робот повертається в робочу зону і дає сигнал на розкриття затискного пристрою. Після витримки часу 0,8 с він схоплює деталь і повертає її в касету. Після цього робот дає сигнал на поворот касети і цикл повторюється. Після обробки всіх заготовок касет (и) подається сигнал про її зміну.

Завдання 2: Відповісти на додаткові питання, приведені в кінці методичних вказівок.

Вихідні дані

Число заготовок в касеті n визначається по передостанній М і останній N цифрам шифру: якщо М+n>5, то n=М+N-3; якщо М+n<5 та  М+n=5, то  n=М+N+5. Позиція робота по відношенню до верстата (С) верхня (В), а по відношенню до касети (К) нижня (Н). Касета одна і має вертикальну вісь обертання

Додаткові завдання

Нижче приведені варіанти додаткових завдань для проведення практичних занять і поглибленого вивчення програмування РТК. Один або декілька з них можуть бути введені викладачем на настановній сесії як основні. Додаткові завдання 4-7 можуть використовуватися як завдання для курсового і дипломного проектування.

Варіанти додаткового завдання 3 приведені в табл. 1. Номер лічильника циклів (НС), номер виходу і входу МПК подачі сигналу на поворот касети (НВК), номер виходу і входу МПК подачі сигналу на затиск верстата (НВЗ), номер виходу і входу МПК подачі сигналу на зміну касети (НВС)

Таблиця 1 – Варіанти додаткового завдання 3

| N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НС | А | B | C | D | E | F | 9 | 8 | 7 | 6 |
| НВК | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| НВЗ | C | D | E | F | 6 | 7 | 8 | 9 | А | B |
| НВС | E | F | A | B | C | D | 7 | 6 | 9 | 8 |

Варіанти додаткового завдання 4 приведені в табл. 2. Позиція робота по відношенню до верстата (С) та касети (К) може бути верхньою (В) та ніжняя. Касета може мати вертикальну (Вр) та горизонтальну (Гр) вісь обертання. Позиції робота та касети (С, К), вид касети (ВК) та число касет (ЧК) вказані в табл. 1 відповідно до останньої цифри шифру N.

Таблиця 2 – Варіанти додаткового завдання 4

| N | 0 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | В |  | Н | В | Н |  | В | Н | Н | В | Н | В |
| К | В |  | Н | Н | В |  | В | Н | В | Н | В | Н |
| ЧК | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| ВК |  | Гр |  |  |  | Вр |  |  |  |  |  |  |

Варіанти додаткового завдання 5. Запрограмувати основний варіант (ОВ) на основі використання модулів фірми Сименс (МС) замість МКП-1-12-0,5

Варіанти додаткового завдання 6. Запрограмувати основний варіант (ОВ) на основі використання модулів фірми МПК фірми «Мікрол» (КМ.) замість МКП-1-12-0,5.

Варіанти додаткового завдання 7. Запрограмувати варіант з табл. 2 (ВТ2) на основі використання модулів фірми Сименс (МС) замість МКП-1-12-0,5.

Варіанти додаткового завдання 8. Запрограмувати варіант з табл. 2 (ВТ2) на основі використання модулів фірми МПК фірми «Мікрол» (КМ) замість МКП-1-12-0,5.

Порядок виконання роботи

На кінематичній схемі вказуємо стрілками напрям руху 
(рис. 1). Згідно табл. 3 проставляємо з обох кінців стрілок номера входів мікропроцесора, на які подається сигнал індуктивних датчиків, сигнал яких зникає при наближенні механізму маніпулятора (ці номери будуть потрібні для програмування робота). Номери обводимо прямокутними рамками, аби вони відрізнялися від номерів механізмів.

05

04

03

02

00

01

00

01

02

03

04

Рисунок 1 – Кінематична схема маніпулятора робота ЦПР-1П

Таблица 3 – Призначення входів мікропроцесора

| Номер механізму | Тип механізму | Положення механізму | Номер входу |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Підйому | верхнє | 00 |
|  |  | нижнє | 01 |
| 01 | Повороту | ліве | 02 |
|  |  | праве | 03 |
| 02 | Висунення | заднє | 04 |
|  |  | переднє | 05 |

Коди команд управління механізмами робота приведені в 
табл. 4.

Таблиця 4 – Коди команд управління механізмами робота

| Найменування і код механізму |  |  | Напрям руху | Код команди |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Під'їм | 00 |  | вгору | 0600 |
|  |  |  | вниз | 0500 |
| Поворот | 01 |  | вліво | 0601 |
|  |  |  | управо | 0501 |
| Висунення | 02 |  | вперед | 0502 |
|  |  |  | назад | 0602 |
| Згин (ротація) | 03 |  | розігнути | 0603 |
|  |  |  | зігнути | 0503 |
| Захват | 04 | відкрити |  | 0504 |
|  |  | закрити |  | 0604 |

У таблицях 5, 6 приведені технічні характеристики мікроконтролера типа МКП-1

Таблиця 5 – Технічні характеристики мікроконтролера типа МКП-1

| Тип управління МКП-1 цикловий (часовий, шляховий, поєднаний) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Функції | основні | 1 | Управління виходами на виконавчі пристрої |
|  |  | 2 | Прийом інформації від датчиків |
|  |  | 3 | Виконання умовних і безумовних переходів |
|  |  | 4 | Організація лічильників |
|  |  | 5 | Звернення до підпрограм |
|  |  | 6 | Формування витримок часу |
|  | сервісні | 1 | Редагування програм |
|  |  | 2 | Контроль програм |
|  |  | 3 | Контроль (тестування) справності блоків МК |

Таблиця 6 – Технічні характеристики мікроконтролера типа МКП-1

| № | Найменування характеристик |  |  | Значення характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1 | Число клавіш для введення інформації |  |  | 17 |
| 2 | Число знакомісць дисплея |  |  | 8 |
| 3 | Підстава системи числення при введенні і виводі |  |  | 16 |
| 4 | Дискретність завдання витримки часу |  |  | 0,1 с |
| 5 | Параметри вихідних сигналів | Комутована напруга постійного струму |  | 20-30 В |
|  |  | Комутований струм |  | 0,5 А |
|  |  | Падіння напруги на включеном виході при струмі 0,25 А |  | 2 А |
| 6 | Параметри вхідних сигналів зовнішнього устаткування | Рівень напруги постійного струму | верхній | 20-30 В |
|  |  |  | нижний | 5 В |
|  |  | Вхідний струм при напрузі 24 В |  | 13 мА |
|  |  | Час реакції на передній фронт вхідного сигналу |  | 4 мс |

Продовження таблиці 6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7 | Час збереження програми після виключення живлення і при нових елементах А 316 «Квант» | 6 мес |
| 8 | Довжина лінії зв'язку з ЕОМ типа СМ ЕОМ, що управляє, через модуль послідовного інтерфейсу | 300 м |

У таблиці 7 приведені команди мікропроцесорного контроллера

Таблиця 7 – Команди мікропроцесорного контролера

| № | Скорочене позначення команди | Формат (код) команды | Вміст команди |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Команди введення-виводу |  |  |  |
| 1 | ВКЛ | 05ШШ | Включити вхід з адресою ШШ |
| 2 | ВИК | 06ШШ | Вимкнути вхід з адресою ШШ |
| 3 | ОЖО | 01ШШ | Чекання відсутності вхідного сигналу. Перехід до наступної команди лише після зникнення сигналу на вході адресою ШШ |
| 4 | ОЖ1 | 02ШШ | Чекання появи вхідного сигналу. Перехід до наступної команди лише після появи сигналу на вході адресою ШШ |
| Команди управління програмою |  |  |  |
| 5 | Т | 07ТТ | Витримка часу. Наступна команда виконується після закінчення часу ТТ*0,1 с |
| 6 | НОП | 0000 | Немає операції. Відразу ж виконується наступна по порядку команда |
| 7 | БУП | 09ШШ | Безумовний перехід до команди з адресою ШШ |
| 8 | УП1 | 0АШШ | Умовний перехід до команди з адресою ШШ. Перехід відбувається в тому випадку, якщо біт умови дорівнює 1. (біт умови встановлюється рівним 1): |

Продовження таблиці 7

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | При включенні МК; При натисненні клавіші СБР; Після виконання команд УП1 і УП0; За допомогою спеціальних команд (див. № 18-22). |
| 9 | УП0 |  | 0ВШШ |  | То ж. Але перехід, якщо біт умови дорівнює 0 |
| 10 | ПП |  | 10ШШ |  | Перехід до підпрограми, що починається з адреси ШШ |
| 11 | ВОЗВ |  | 1100 |  | Повернення з підпрограми (остання команда підпрограми) |
| 12 | СТОП |  | 0800 |  | Автоматичне виконання програми припиняється до тих пір, поки оператор не натискуватиме будь-яку з цифрових клавіш. Після цього виконання програми продовжується |
| Команди управління лічильниками |  |  |  |  |  |
| 13 | ССЧ |  | 0D0Ш |  | Скидання лічильника на нуль. Ш –номер лічильника (0-F) |
| 14 | +СЧ |  | 0С0Ш |  | Вміст лічильника з номером Ш збільшується на 1 |
| 15 | =СЧ |  | 0ЕЖШ |  | Порівняння вмісту лічильника номер Ш з установкою кількості циклів Ж (від 2 до F). Якщо вміст лічильника рівний Ж, то біт умови зберігає колишнє значення, інакше біт умови стає рівним 0. |
| Команди введення-виводу по біту умови |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ПРО | 03ШШ | Перевірка входу з адресою ШШ. За відсутності сигналу на цьому вході біт умови зберігається, за наявності сигналу – обтулюється. |  |
| 19 |  | ПР1 | 04ШШ | То ж, але за наявності сигналу на вході ШШ |  |
| 20 |  | БУ | 12ШШ | Вихід з адресою ШШ включається, якщо біт умови дорівнює 1, вимикається, якщо рівний 0. |  |
| 21 |  | БУ0 | 13ШШ | То ж. Але при протилежних значеннях біта умови |  |

Закінчення таблиці 7

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | УБУ1 | 1ЕШШ | Біт умови встановлюється рівним сигналу на вході ШШ |
| 23 | УБУ0 | 1FШШ | Біт умови встановлюється протилежним до сигналу на вході ШШ |
| 24 | ТЗУ | 1801 | Команда перевірки незалежного пристрою, що запам'ятовує |
| 25 | ТВВ | 1904 | Команда перевірки модулів введення-виводу |
| 26 | КПМ | 1741 | Команда завантаження програм для комплексної перевірки МК |

Користуючись приведеними таблицями програмуємо робототехнічний модуль РТК з роботом ЦПР-1П з мікропроцесорною системою управління МКП-1-12-0,5 у відповідності блок-схеми програми з циклом умовного переходу (рис. 2).

Складаємо укрупнений алгоритм функціонування робототехнічного модуля РТК:

Крок 1. Контроль вихідного стану робота і обнулення лічильника циклів.

Крок 2. Узяття заготівки з касети шляхом опускання робота.

Крок 3. Під'їм робота, поворот до верстата і установка заготівки у верстат

Крок 4. Відхід робота від верстата і чекання закінчення виготовлення деталі.

Крок 5. Підхід до верстата і узяття деталі.

Крок 6. Повернення деталі в касету.

Крок 7. Під'їм вгору і поворот касети.

Крок 8. Додавання одиниці в лічильник: n=n+1 і умовний перехід до наступного циклу, якщо вміст лічильника n менше заданого числа циклів

Крок 9. Зміна касети і безумовний перехід на початок програми.

Обнуління лічильника

Збільшення лічильника на 1: n=n+1

Тіло програми модуля РТК

Порівняння лічильника із заданим значенням n=M+N (або M+N+5)

Умовний перехід

при

n<=M+N (або M+N+5)

БУ = 1

БУ = 0

Перевірка початкового

положення робота

Рисунок 2 – Блок-схема програми з циклом умовного 
переходу

Складаємо програму для робототехнічного модуля РТК.

1. Розраховуємо число циклів (для M=0, N=0): n=M+N+5=5. (Звернете увагу на те, що число циклів задається в 16-ричной системі числення, тому в команді перевірки вмісту лічильника 10 циклам відповідає 16-ричная цифра А, 11 цифра В, 12 цифра С, 13 цифра D, 14 цифра E, 15 цифра F).

2. Призначаємо виходи і входи мікропроцесорного контролера керівника роботом, необхідні для зв'язку з верстатом, касетою і системою зміни касет починаючи з номера 06 (оскільки виходи з 00 по 04 управляють механізмами робота, а входи з 00 по 05 приймають  сигнали датчиків положення механізмів робота).

3. Час витримок часу приймаємо не менше 0,5 секунди для всіх механізмів переміщення, яких контролюється за часом.

4. Як лічильник числа циклів приймаємо лічильник №2

Таблиця 8 – Вміст команди лічильника №2

| Адреса | Команда | Вміст команди |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 000 | 0100 | Перевірка вихідного положення робота |
| 001 | 0102 |  |
| 002 | 0104 |  |
| 003 | 0D02 | Обнуління лічильника №02 |
| 004 | 0000 | Порожня команда. Немає операції |
| 005 | 0504 | Відкрити захват |
| 006 | 0706 | Тимчасова затримка 0,6 с |
| 007 | 0502 | Переміщення вперед |
| 008 | 0105 | Чекання закінчення переміщення вперед (датчик 05) |
| 009 | 0500 | Переміщення вниз |
| 00А | 0101 | Чекання закінчення переміщення вниз (датчик 01) |
| 00В | 0604 | Закрити захват |
| 00С | 0706 | Тимчасова затримка 0,6 с |
| 00D | 0000 | Порожня команда. Немає операції |
| 00E | 0600 | Переміщення вгору |
| 00F | 0100 | Чекання закінчення переміщення вгору (датчик 00) |
| 010 | 0602 | Переміщення назад |
| 011 | 0104 | Чекання закінчення переміщення назад (датчик 04) |
| 012 | 0000 | Порожня команда. Немає операції |
| 013 | 0501 | Поворот управо (до верстата) |
| 014 | 0103 | Чекання закінчення повороту (датчик 03) |
| 015 | 0503 | Згин (поворот) захвата |
| 016 | 0706 | Тимчасова затримка 0,6 с |
| 017 | 0502 | Переміщення вперед |
| 018 | 0105 | Чекання закінчення переміщення вперед (датчик 05) |
| 019 | 0506 | Подача сигналу на затиск верстата |
| 01А | 0708 | Тимчасова затримка 0,8 с |
| 01В | 0504 | Відкрити захват |
| 01С | 0706 | Тимчасова затримка 0,6 с |
| 01D | 0000 | Порожня команда. Немає операції |
| 01E | 0602 | Переміщення назад |
| 01F | 0104 | Чекання закінчення переміщення назад (датчик 04) |

Продовження таблиці 8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 020 | 0507 | Подача сигналу на початок обробки |
| 021 | 0706 | Тимчасова затримка 0,6 с |
| 022 | 0607 | Зняття сигналу на початок обробки |
| 023 | 0206 | Чекання сигналу про закінчення обробки |
| 024 | 0000 | Порожня команда. Немає операції |
| 025 | 0504 | Відкрити захват |
| 026 | 0706 | Тимчасова затримка 0,6 с |
| 027 | 0502 | Переміщення вперед |
| 027 | 0105 | Чекання закінчення переміщення вперед (датчик 05) |
| 028 | 0604 | Закрити захват |
| 029 | 0706 | Тимчасова затримка 0,6 с |
| 02A | 0606 | Зняти сигналу на затиск верстата |
| 02B | 0708 | Тимчасова затримка 0,8 с |
| 02C | 0602 | Переміщення назад |
| 02D | 0104 | Чекання закінчення переміщення назад (датчик 04) |
| 02E | 0000 | Порожня команда. Немає операції |
| 02F | 0601 | Поворот вліво (до касети) |
| 030 | 0102 | Чекання закінчення повороту (датчик 02) |
| 031 | 0603 | Розгин (поворот) захвата |
| 032 | 0706 | Тимчасова затримка 0,6 с |
| 033 | 0502 | Переміщення вперед |
| 034 | 0105 | Чекання закінчення переміщення вперед (датчик 05) |
| 035 | 0500 | Переміщення вниз |
| 036 | 0101 | Чекання закінчення переміщення вниз (датчик 01) |
| 037 | 0504 | Відкрити захват |
| 038 | 0706 | Тимчасова затримка 0,6 с |
| 039 | 0000 | Порожня команда. Немає операції |
| 03A | 0600 | Переміщення вгору |
| 03B | 0100 | Чекання закінчення переміщення вгору (датчик 00) |
| 03C | 0000 | Порожня команда. Немає операції |
| 03D | 0508 | Сигнал на поворот касети |
| 03E | 0708 | Тимчасова затримка 0,8 с |
| 03F | 0608 | Зняти сигнал на поворот касети |
| 040 | 0000 | Порожня команда. Немає операції |
| 041 | 0С02 | Збільшення лічильника №2 на 1 |
| 042 | 0Е52 | Біт умови дорівнює 0 якщо не виконано задане число циклів 5 |

Закінчення таблиці 8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 043 | 0В09 | Умовний перехід за адресою 009 |
| 044 | 0000 | Порожня команда. Немає операції |
| 045 | 0509 | Подача сигналу на зміну касети |
| 046 | 0207 | Чекання сигналу зміни касети |
| 047 | 0609 | Зняти сигнал на зміну касети |
| 048 | 0900 | Безумовний перехід на початок програми |

### Контрольні питання

- По сигналу якого датчика робота і як виконується ця команда 0100?

- Який з механізмів робота і в якому напрямі включається командами 0501, 0504?

- Яку витримку часу забезпечує ця команда  070А і яка найбільша витримка часу?

- Для чого призначаються і як виконуються наступні команди?

102А

0000

1206

0800

- Які команди відповідають крокам укрупненого алгоритму для варіанту вказаного в табл.9?

Таблиця 9 – Команди відповідають крокам укрупненого алгоритму

| N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| крок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 |

Список літератури

- Юревич Е.И. Основы робототехники / Е.И. Юревич– Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2005.

- Робототехника и гибкие автоматизированные производства. В 9 кн. – Москва: Высшая школа, 1986.

- Кондратьев В. О. Системи керування технологічними та виробничими процесами та проектуванням. Київ: Вища школа, 1993

- Бушуев С. Д., Михайлов В. С. Автоматика и автоматизация производственных процессов. – Москва: Высшая школа, 1990

- Методические указания к лабораторным работам по курсу «Автоматизация технологических процессов и робототехника». Харьков: ХАДИ, 1991.

зміст

Вступ ...........................................................................................	3

Об'єм курсової роботи ..............................................................	3

Основні завдання .......................................................................	3

Вихідні дані ................................................................................	4

Додаткові завдання ....................................................................	4

Порядок виконання роботи .......................................................	6

Контрольні питання ..................................................................	15

Список літератури .....................................................................	15

Навчальне видання

# методичні вказівки

до курсового проекту  з дисципліни

«Гнучке автоматизоване виробництво та робототехнічні комплекси»

для студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології зі спеціальності 7.05020201 «Автоматизовані системи управління технологічними процесами»

Укладачі: Петренко Юрій Антонович

БІНЬКОВСЬКА Анжела Борисівна

Відповідальний за випуск  Л.І.Нефьодов

Редактор

Комп‘ютерна верстка

План 2013, поз.___

Підписано до друку

Формат 60х84 1/16. Папір газетний. Гарнітура Times New Roman.

Друк RISO. Умовн. друк арк.	 Обл.–вид. арк.

Замовлення №		 Тираж 	прим. Ціна договірна

Видавництво ХНАДУ, 61200, Харків-МСП, вул. Петровського, 25

Свідоцтво державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції, серія № ДК № 897 від 17.04.2000р.