ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МЕТРОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Крайнюк Е.В., Буц Ю.В., Богатов О.И.

«РАСЧЕТ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ

СИДЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ САМОХОДНЫХ МАШИН»

Методические рекомендации

по использованию компьютерной программы

Lab_VI.exe

в учебном процессе

при выполнении практической работы

«Расчет виброизоляции сиденья водителя самоходных машин»

по дисциплине «Охрана труда в отрасли»,

а также при выполнении дипломного проекта

Харьков 2015

Компьютерная программа Lab_VI.exe рекомендуется для использования  в учебном процессе при выполнении практической работы «Расчет виброизоляции сиденья водителя самоходных машин» по дисциплине «Охрана труда в отрасли», а также  при разработке вопросов охраны труда в дипломных проектах.

Программа содержит теоретические основы виброизоляции. Даются методы расчетов вибрации сиденья водителя, приводится нормирование вибрации, данные о вибрации на организм человека, способы защиты и профилактики вибрационной болезни.

Компьютерная программа Lab_VI.exe  имеет целью ознакомить студентов с основными положениями виброзащиты и расчетами виброизоляции сиденья водителя самоходных машин.

Компьютерная программа предназначена для студентов всех специальностей, изучающих дисциплину «Охрана труда  в отрасли» дневной, заочной и дистанционной форм обучения.

Авторы:

к.т.н., доцент кафедры МБЖД Елена Владимировна Крайнюк;

к.геогр.н., доцент кафедры МБЖД Юрий Васильевич Буц;

к.т.н., доцент кафедры МБЖД Олег Игоревич Богатов

Разработчики программного обеспечения: Канарский Антон Михайлович, Колодинский Денис Дмитриевич, студенты факультета компьютерных технологий и мехатроники

Утверждено на заседании кафедры метрологи и безопасности жизнедеятельности ХНАДУ.

Протокол № 6 от 26.03.2015

© Крайнюк Е.В., Буц Ю.В., Богатов О.И., 2015

© ХНАДУ, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

1. Теоретические основы изучения темы «Виброизоляция»	4

1.1. Основные понятия и способы измерения вибрации	4

1.2. Воздействие вибрации на человека	6

1.3. Нормирование вибрации	6

1.4. Способы защиты от вибрации и профилактика вибрационной болезни	8

1.5. Расчет виброизоляции сидения водителя самоходных машин	9

2. Использование программы Lab_VI.exe студентами при выполнении практической работы «Расчет виброизоляции сидения водителя самоходных машин»	13

Контрольные вопросы	17

Приложение А – Исходные данные	18

# 1. Теоретические основы изучения темы                                                       «Виброизоляция»

## 1.1. Основные понятия и способы измерения вибрации

Вибрация – механические колебания твердых тел. О вибрации также говорят в более узком смысле, подразумевая механические колебания, оказывающие ощутимое влияние на человека. В этом случае подразумевается частотный диапазон 1,6…1000 Гц.

По способу передачи различают следующие виды вибрации:

- общую вибрацию, передающуюся через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека;

- локальную вибрацию, передающуюся через руки или ноги человека, а также через предплечья, контактирующие с вибрирующими поверхностями.

В зависимости от источника возникновения различают следующие виды вибраций (рис. 1):

- локальная вибрация:

а) передающаяся человеку от ручного механизированного (с двигателями) инструмента;

б) передающаяся человеку от ручного немеханизированного инструмента;

- общая вибрация 1 категории – транспортная вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах транспортных средств, движущихся по местности, дорогам и пр. (тракторы, грузовые автомобили, скутеры, мотоциклы, мопеды);

- общая вибрация 2 категории – транспортно-технологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по специально подготовленным поверхностям производственных помещений и т.п. (краны, напольный производственный транспорт);

- общая вибрация 3 категории – технологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах стационарных машин или передающаяся на рабочие места, не имеющих источников вибрации (станки, литейные машины).

- общая вибрация в жилых помещениях и общественных зданиях от внешних источников (вибрация от проходящего трамвая).

- общая вибрация в жилых помещениях и общественных зданиях от внутренних источников (лифты, холодильники).

Рис. 1 – Классификация вибрации

Для измерения вибрации и дополнительной оценки уровня шума применяются специализированные виброметры, виброскопы и универсальные шумовиброметры.

Виброметр – прибор, предназначенный для контроля и регистрации виброскорости, виброускорения, амплитуды и частоты синусоидальных колебаний различных объектов. В частности, виброметры используются для измерения параметров вибрации виброустановок, применяемых для уплотнения бетонных смесей при производстве железобетонных изделий.

## 1.2. Воздействие вибрации на человека

Действие вибраций на человека различно. Оно зависит от того, вовлечён ли в неё весь организм или часть, от частоты, силы, продолжительности и пр. Воздействие вибрации может ограничиться ощущением сотрясения (паллестезия) или привести к изменениям в нервной, сердечнососудистой, опорно-двигательной системах. При хроническом воздействии вибрации на человека в условиях производства возможно развитие профессионального заболевания – вибрационной болезни. Заболевание характеризуется стойкими патологическими нарушениями в сердечнососудистой и нервной системе, а также в опорно-двигательном аппарате и высокой инвалидизацией. Вибрационная болезнь находится на одном из первых мест среди хронических профессиональных заболеваний.

## 1.3. Нормирование вибрации

Различают гигиеническое и техническое нормирование вибрации. При гигиеническом нормировании регламентируются соответствующие условия относительно защиты от вибрации человека, а при техническом – относительно защиты машин, оборудования, механизмов и т.д. от действия вибрации, которое может привести к их повреждению или преждевременному выходу из строя. Основными нормативными документами относительно нормирования вибрации является:

- ДСТУ 2300-93 «Вібрація. Терміни та визначення»

- ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрацій».

- ГОСТ 12.1.012-90. «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования».

- ГОСТ 12.4.002. «ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук от вибраций. Общие технические  требования».

- ГОСТ 12.4.024. «ССБТ. Обувь специальная виброзащитная».

Действие вибрации на организм человека зависит от таких ее характеристик: интенсивности, спектрального состава, длительности влияния, направления действия. Гигиеническая оценка вибрации, которая действует на человека в производственных условиях, осуществляется с помощью таких методов:

– частотного (спектрального) анализа ее параметров;

– интегральной оценки по спектру частот параметров, которые нормируются;

– дозы вибрации.

При частотном (спектральном) анализе параметрами, которые нормируются являются средние квадратичные значения (квадратный корень из среднего арифметического квадрата значения в определенном интервале времени) виброскорости v и виброускорения а, или их логарифмические уровни в дБ в диапазоне октавных полос со середньогеометричними частотами:

– 1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 16,0; 31,5; 63,0 Гц – для общей вибрации;

– 8,0; 16,0; 31,5; 63,0; 125,0; 250,0; 500,0; 1000,0 Гц – для локальной вибрации.

При использовании метода интегрированной оценки по спектру частот,  параметром, который нормируется, является корректируемое значение виброскорости или виброускорение, которое измеряется с помощью специальных фильтров, или вычисляется по формулам, приведенными в ДСН 3.3.6.039-99.

При действии непостоянной вибрации (кроме импульсной) параметром, который нормируется, является вибрационная нагрузка (доза вибрации, эквивалентный корректируемый уровень), полученная рабочим в течении изменения и зафиксированная специальным прибором.

При действии импульсной вибрации с пиковым уровнем виброускорения от 120 до 160 дБ, параметром, который нормируется, является количество вибрационных импульсов (в час), в зависимости от длительности импульса (ДСН 3.3.6.039-99).

Гигиенические нормы вибрации, которая действует на человека в производственных условиях установлены для длительности 480 мин (8 часов). При действии вибрации, которое превышает предельно допустимый уровень, суммарное время ее действия в течение рабочей смены должно быть меньшим.

## 1.4. Способы защиты от вибрации и профилактика вибрационной болезни

Основными методами борьбы с разного рода шумами и вибрацией являются (рис. 2):

- Уменьшение шума и вибрации в источнике их возникновения: совершенствование конструкции (расчёт фундамента, системы амортизаторов или виброизоляторов).

- Звукопоглощение и виброизоляция.

- Установка глушителей шума и вибрации, экранов, виброизоляторов.

- Рациональное размещение работающего оборудования и цехов.

- Применение средств индивидуальной защиты (для защиты от шума: беруши, наушники; для защиты от вибрации – виброгасящие рукавицы).

- Вынесение шумящих агрегатов и устройств от мест работы и проживания людей, зонирование.

Рис. 2 – Классификация технических методов и средств защиты от вибраций

## 1.5. Расчет виброизоляции

## сидения водителя самоходных машин

Вибрация характеризуется абсолютными и относительными параметрами. К основным абсолютным параметрам принадлежат: виброперемещение (s) – мгновенное значение каждой из координат, которые описывают положение тела или материальной точки во время вибрации; амплитуда виброперемещения (y0) – наибольшее отклонение точки, которая колеблется с определенной частотой, от положения равновесия, м; виброскорость (v) – кинематический параметр, который равняется скорости перемещения (первая производная виброперемещения) точки, которая колеблется с определенной частотой, м/с; виброускорение (а) – кинематический параметр, который равняется ускорению перемещения (вторая производная виброперемещения) точки, которая колеблется с определенной частотой, м/с2; период вибрации (Т) – наименьший интервал времени, через который во время периодической вибрации повторяется каждое значение величины, которая характеризует вибрацию, с; частота вибрации (f) – величина, обратно пропорциональная периоду вибрации, которая показывает количество колебаний за единицу времени точки во время вибрации, Гц.

В число важнейших агрегатов самоходных машин входит кабина, в которой размещены устройства управления, контроля за параметрами и которая является рабочим местом водителя.

При проектировании самоходных машин разработчик должен решить задачи виброзащиты водителя путем снижения виброактивности источника повышенной вибрации с применением виброзащитных устройств.

Применение самоходных машин связано с движением транспортного средства по дорогам различного типа и по бездорожью, что является источником вибраций от воздействия профиля дороги (поля) на ходовую часть машины и в целом на машину и водителя.

Динамическая модель схемы виброзащиты сидений представлена на рис. 3.

Рис. 3 –  Динамическая модель виброзащитны сидений

Используя технические рекомендации стандартов безопасности труда, в качестве исходных данных для исследования систем виброизоляции принимают  следующие условия и параметры:

|  | mч – масса водителя | mч |
| --- | --- | --- |
|  | mc – масса подрессорной части сиденья | mc |
|  | с – приведенная жесткость пружины, на которую опирается сиденье с водителем | с |
|  | yо – амплитуда перемещения сидения | yо |
|  | в – коэффициент вязкого сопротивления демпфера (коэффициент демфирования) | в |
|  | Частота f | f |

Расчет выполняют следующим образом:

|  | mч* – масса водителя, приходящаяся на сиденье, равна 5/7 всей массы mч | mч*= 5/7· mч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масса водителя с сиденьем | m=57mч+mc | 1.1 |
|  | Частота свободных колебаний | ω0=сm | 1.2 |
|  | Относительный коэффициент демпфирования: | D=b2c⋅m | 1.3 |
|  | Угловая частота вынужденных колебаний: | ω=2πf | 1.4 |
|  | Отношение частоты вынужденных колебаний к частоте свободных колебаний | v=ωω0 | 1.5 |
|  | Относительный (Тх) коэффициент передачи при вибрации | Тх=v2(1−v2)2+(2D⋅v)2 | 1.6 |
|  | Абсолютный (Тz) коэффициенты передачи при вибрации | Tz=1+(2Dv)2(1−v2)2+(2Dv)2 | 1.7 |
|  | Эффективность виброизоляции | Кэф=1Тz(v) | 1.8 |
|  | Амплитуда виброскорости сидения: | żo = ω · Tz ·yо | 1.9 |
|  | Амплитуда виброускорения сиденья | žо = ω2 · Тz · y0 | 1.10 |
|  | Амплитуда относительного виброперемещения: | х0 = Тх · у0. | 1.11 |
|  | Амплитуда виброскорости σv | σv= ż0 /2 | 1.12 |
|  | Амплитуда виброускорения σа | σа= žо /2 | 1.13 |
|  | Эффективность виброизоляции | L=20lgδv5⋅10−8 | 1.14 |

# 2. Использование программы Lab_VI.exe студентами при выполнении практической работы «Расчет виброизоляции сидения водителя самоходных машин»

Цель работы: ознакомиться с методом расчета эффективности виброзащиты сиденья оператора самоходных машин.

Запустить программу можно с помощью файла Lab_VI.exe. Программа запрашивает данные студента, пользователь вводит имя, фамилию, группу (рис. 1):

Рис. 1 – Регистрация в программе Lab_VI

Программа содержит теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть включает следующую информацию:

- Основные понятия и способы измерения вибрации.

- Воздействие вибрации на человека.

- Нормирование вибрации.

- Способы защиты от вибрации и профилактика вибрационной болезни.

- Расчет виброизоляции сидения водителя самоходных машин

После изучения теоретических вопросов студент может приступить к расчету, нажав кнопку «Я прочитал теоретическую часть и готов приступить к расчетам».

Программа запрашивает: «Исходные данные» (рис. 2). Исходные данные выбирают по приложению А.

Рис. 2 – Ввод исходных данных

При нажатии кнопки «Расчет» программа выполняет расчет по формулам 1.1 – 1.14. Для каждой рассчитанной величины приводится формула и полученный результат (рис. 3)

Рис. 3 Результаты расчета виброизоляции сиденья водителя

Пример расчета

Исходные данные:

|  | mч – масса водителя | mч =80 кг |
| --- | --- | --- |
|  | mc – масса подрессорной части сиденья | mc =16,5 кг |
|  | с – приведенная жесткость пружины, на которую опирается сиденье с водителем | с = 6520 Н/м |
|  | yо – амплитуда перемещения сидения | yо=0,006 м |
|  | в – коэффициент вязкого сопротивления демпфера (коэффициент демпфирования) | в = 700 Н·с/м |
|  | Частота f | f=4Гц |

Расчет:

|  | mч* – масса водителя, приходящаяся на сидень, равная 5/7 всей массы mч | mч*= 5/7·80=57 кг |
| --- | --- | --- |
|  | Масса водителя с сиденьем | m=57mч+mc=57⋅80+16,5=73,5 |
|  | частота свободных колебаний | ω0=сm ω0=652073,5=9,42 1с |
|  | Относительный коэффициент демпфирования: | D=b2c⋅m=70026520⋅73,5=0,5 |
|  | Угловая частота вынужденных колебаний: | ω=2πf ω=2π⋅4=25,12 1с |
|  | Отношение частоты вынужденных колебаний к частоте свободных колебаний | v=ωω0=25,129,42=2,67 |
|  | Относительный (Тх) коэффициент передачи при вибрации | Тх=v2(1−v2)2+(2D⋅v)2 Тх=2,672(1−2,672)2+(2⋅0,5⋅2.67)2=1,07 |
|  | Абсолютный (Тz) коэффициенты передачи при вибрации | Tz=1+(2Dv)2(1−v2)2+(2Dv)2 Tz=1+(2⋅0,5⋅2,67)2(1−2,672)2+(2⋅0,5⋅2,67)2=0,43 |
|  | Эффективность виброизоляции | Кэф=1Тz(v) Кэф=10,43=2,32 |
|  | Амплитуда виброскорости сидения: | żo = ω · Tz ·yо żo = 25,12·0,43 ·0,006 =0,064 м/с |
|  | Амплитуда виброускорения сиденья | žо = ω2 · Тz · y0 žо = 25,122 · 0,43 · 0,06 = 1,62 м/с2 |
|  | Амплитуда относительного виброперемещения: | х0 = Тх · у0. х0 = 1,07 · 0,006 = 0,0064 м. |
|  | Амплитуда виброскорости σv | σv= ż0 /2 σv= 0,064 / 1,41 = 0,045 м/с |
|  | Амплитуда виброускорения σа | σа= žо /2 σv= 1,62 / 1,41 = 1,15 м/с2 |
|  | Эффективность виброизоляции | L=20lgδv5⋅10−8=20lg0,0455⋅10−8=119 дБ |

Программа предлагает написать вывод. Оцените эффективность виброизоляции. Обоснуйте необходимость виброизоляции рабочего места оператора самоходной машины.

По окончании работы студент имеет возможность сохранить отчет о практической работе. Отчет сохраняется в формате *.pdf под именем студента. Например, Бондаренко А РК51.pdf. В отчете указана цель работы, исходные данные, приведены все формулы расчета, результаты,  выводы, дата.

# Контрольные вопросы:

- Что такое вибрация?

- Что может послужить причиной возникновения производственной вибрации?

- Как классифицируются вибрации по действию, оказываемому на организм человека?

- Какими параметрами характеризуется производственная вибрация?

- От чего зависит уровень вибрационного воздействия на человека?

- Какие существуют принципы нормирования вибраций?

- Что составляет основу гигиенического нормирования вибрации?

- Какими приборами измеряют параметры вибрации?

- К каким последствиям приводит действие вибраций на организм человека?

- Как воздействует вибрация на человека и что такое виброболезнь?

- Какими способами снижают опасное воздействие вибрации на организм человека?

- Какие мероприятия проводят для профилактики вибрационной болезни?

# Приложение А – Исходные данные

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mч, кг | 82 | 75 | 85 | 90 | 105 | 62 | 73 | 70 | 80 | 88 |
| mc, кг | 16 | 17 | 15 | 17 | 15,5 | 15,5 | 16 | 17,5 | 16 | 16,5 |
| с, Н/с | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 6500 | 7000 | 6520 | 6520 | 6000 | 7000 |
| yо – амплитуда перемещения сидения, м | 0,006 | 0,0075 | 0,007 | 0,0055 | 0,005 | 0,006 | 0,0075 | 0,007 | 0,0055 | 0,006 |
| В – коэффициент демпфирования, Н·с/м | 700 | 440 | 700 | 300 | 550 | 600 | 650 | 750 | 700 | 600 |
| f, Гц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |