Инструкция по работе с программой RO_NET под операционными системами Windows 7 и новее

Засядько Д. В.

22.10.2020

Программа RO_NET предназначена для моделирования транспортной сети, в частности, расчёте матрицы транспортных корреспонденций и интенсивностей транспортных потоков на участках сети. Поскольку программа была создана для работы в операционной системе MS-DOS, то при работе под более новыми операционными системами (Windows 7, Windows 10) возникают проблемы с запуском. В этом случае используется программа-эмулятор MS-DOS (DOSBOX), позволяющая имитировать работу программ под MS-DOS. Для удобства работы программы распространяются в виде настроенного комплекта, включая русификатор KEYRUS и файловый менеджер Volkov Commander.

Для работы с программами студент должен иметь навыки работы с ПК на уровне пользователя, а также хотя бы базовые сведения о теории графов (граф, ребро, вершина, вес ребра, ориентированный граф, алгоритмы расчёта кратчайших маршрутов на графе). Также нужны и знания о моделировании транспортных сетей (транспортный поток, интенсивность, матрица корреспонденций, гравитационная модель распределения корреспонденций и т. д.).

Порядок работы

Разархивировать комплект программ и запустить DOSBOX.EXE. В запустившемся Dosbox откроется файловый менеджер Volkov Commander.

Перед запуском программы RO_NET необходимо подготовить исходные данные, которые представляются в компьютере в виде трёх файлов в текстовом формате в кодировке DOS. Для формирования файлов исходных данных используется любой текстовый редактор, который поддерживает кодировку DOS и не добавляет в файл собственных символов форматирования текста. Рекомендуется использовать встроенный редакторы программы Volkov Commander. Напомним, что создание файла в нём осуществляется нажатием Shift+F4 в каталоге с программой. Имя файла задаётся латинскими буквами по фамилии студента с добавлением в конце цифры (номера файла). Длина имени файла не должна превышать 8 символов расширения (до 7 букв для фамилии + одна цифра – номер файла). Расширение не указывать. Например, ivanov1.

Первый файл должен содержать данные о дугах транспортной сети. При редактировании этого файла в первой строке следует набрать фамилию пользователя и обозначение академгруппы. Во второй строке, начиная с первой позиции, необходимо задать количество узлов транспортной сети (максимальное количество узлов сети  - 40). Начиная с 3-й строки, вводятся данные о дугах сети. Информация о каждой дуге представляется в отдельной строке по следующему формату:

Начальный узел, пробел, конечный узел, пробел, длина дуги, пробел, скорость свободного движения транспортных средств по дуге, пробел, приведенное количество полос для движения в данном направлении. При этом необходимо соблюдать следующие требования:

- все цифровые значения должны быть целыми числами и отделяться друг от друга пробелами;

- длина дуги задается в сотнях метров;

- скорость свободного движения задается в км/ч;

- при ширине полосы 3,5 м. количество полос представляется значением, увеличенным в 10 раз (например 2 полосы по 3,5 м. представляются значением 20).

- если известна ширина проезжей части в данном направлении, то приведенное количество полос определяется по соотношению:

nПР=S3,5⋅10

где S – ширина проезжей части в данном направлении, м.

Полученный результат округлить до целого числа.

- в конце файла не должно быть пустых строк

Ниже приведен пример первого файла исходных данных ivanov1 ( с информацией о дугах транспортной сети):

Иванов И.А.__ОД-51

33

_1__2__8_50_20

_2__1__8_50_20

_1__4_12_55_22

_2__3_10_60_10

_3__2_10_60_20

_2_10__4_45_10

.......................................

.......................................

.......................................

33_32__6_55_20

Примечание: символами “_” (подчеркивание) в этой инструкции обозначаются пробелы в файлах примеров.

Второй файл содержит данные об ограничениях маневров транспортных средств на перекрестках. В первой строке этого файла следует набрать фамилию студента и обозначение академгруппы. Начиная со второй строки задают информацию о запрещенных направлениях движения на перекрестках. Эта информация задается последовательным указанием узлов сети, которые соответствуют запрещенному направлению движения.

Ниже показан пример второго файла исходных данных ivanov2 (с информацией о трассах запрещённых манёвров):

Иванов_И.А.___ОД-51

_6__5_12

18_16__4

27_26_21

Во второй строке данного примера задано запрещение движения из узла 6 в узел 12 через узел 5.

В третьем файле нужно представить информацию о транспортном спросе. Транспортный спрос привязывается к узлам сети и задается объемами образования и поглощения транспортных потоков в автомобилях в час. В первой строке также задаются данные о пользователе программы. В последующих строках задаются данные о транспортном спросе по следующему формату: Номер узла сети, пробел, объем отправления транспортных средств, пробел, объем прибытия транспортных средств. Объемы отправления и прибытия задаются целыми числами.

Сумма объёмов отправления на сети должна равняться сумме прибытия.

Ниже показан пример третьего файла исходных данных ivanov3 (с информацией об объёмах транспортного спроса):

_Иванов_И.И.__ОД-51

_1_670_240

_2_350_420

_3__70__55

_4__70__80

.............................

.............................

.............................

33_180_640

После формирования файлов исходных данных можно перейти к выполнению расчетов с помощью программы RO_NET.

Запустите программный файл “ro_net_f.exe”. После запуска программы RO_NET на экране монитора появляется заставка с названием программы. Чтобы продолжить работу нажмите любую клавишу (на клавиатуре). Далее появляется главное меню программы, при помощи которого нужно выбрать следующие функции программы: “Критерий”, “Данные”, “Расчет 1”, “Расчет 2”, “Выход”. Выбор определённой функции программы осуществляется с помощью клавиш управления курсором: “” , “”, “Home”, “End” и нажатием “ Enter”. Мышь не поддерживается.

Сначала выбираем пункт меню “Критерий”. После выбора этого пункта на экране появляется подменю, содержащее 3 раздела: “Расходы”, “Пробег”, “Время”. С помощью клавиши управления курсором “”  и “” , “Home”, “End” нужно выбрать один из разделов этого подменю и нажать “Enter”. При выборе пункта “Расходы” оценочным показателем будут транспортные расходы, связанные с функционированием сети. При выборе пункта “Пробег” или “Время” оценочным показателем будет соответственно общий пробег всех транспортных средств или общее время движения.

Обычно в качестве критерия используют затраты времени.

Далее выбираем пункт меню “Данные”, чтобы указать, какие файлы исходных данных программа должна будет использовать. При выборе этого пункта меню на экране появляется подменю, содержащее 4 пункта: “Дуги сети”, “Ограничения”, “Спрос”, “Выход”.

Пункты “Дуги сети”, “Ограничения” и “Спрос” предусмотрены для указания имён файлов исходных данных о дугах сети, ограничениях маневров и транспортном спросе соответственно. При выборе каждого из пунктов этого подменю на экране появляется окно “Имя файла”, в котором выводится путь к файлу исходных данных и “маска” этого файла. Например “С:\ODD\*.*”. Путь к файлу и его “маску” можно редактировать. После нажатия на клавишу “Enter” на экране появляется окно со списком файлов, содержащихся в указанном (или текущем) каталоге. С помощью клавиш управления курсором “” , ”” , ”” , “” , “Home” и “End” нужно выбрать файл исходных данных и нажать “Enter”. Таким образом, в программе указываются имена всех трёх файлов исходных данных. После этого для выхода из этого подменю нужно выбрать раздел “Выход” и нажать “Enter”.

Далее выбираем пункт меню “Расчет 1”.

Функция “Расчет 1” производит расчет характеристик сети без учета взаимосвязи между скоростью, плотностью и интенсивностью транспортных потоков. В этом случае скорость движения транспортных средств принимается равной скорости свободного движения. При выборе этой функции на экране появляется локальное меню, содержащее 8 разделов: “Расчет 1”, “Просмотр 1”, “Просмотр 2”, “Просмотр 3”, “Печать 1”, “Печать 2”, “Печать 2”, “Выход”. При выборе раздела “Расчет 1” производиться предварительный расчет характеристик сети: рассчитывается матрица кратчайших расстояний (в соответствии с выбранным критерием), матрица корреспонденций, а также характеристик функционирования транспортной сети. После выполнения расчета, выбрав разделы “Просмотр 1, 2, 3” , можно просмотреть результаты расчетов.

При использовании версии программы “ro_net_f.exe”, которая выводит результат в файл, в пунктах меню “Расчет 1” вместо пунктов “Печать” введены пункты “П_файл”, и вместо прямой печати на принтер программа создаёт файлы out, out1, out2.

Функция “Расчет 2” производит расчет характеристик сети с учетом взаимосвязи между скоростью, плотностью и интенсивностью транспортных потоков. При этом для расчета характеристик сети применяется итерационный алгоритм, предусматривающий распределение корреспонденций по дугам сети в зависимости от интенсивности и фактической скорости движения по дуге. Пользование соответствующими разделами функции “Расчет 2” осуществляется аналогично расчету “Расчет 1”.

При работе программы рассчитывается матрица корреспонденций, которая записывается на жесткий диск в файл с тем же именем, что и файл данных об объемах отправления и прибытия. Но при этом файл, содержащий матрицу корреспонденций, имеет расширение “.COR”. При выполнении повторных расчетов с помощью программы после внесения изменений в транспортной сети вместо имени файла об объемах отправления и прибытия нужно указывать имя файла, содержащего матрицу корреспонденций. Например, вместо ivanov3 указать ivanov3.cor. В этом случае матрица корреспонденций повторно рассчитываться не будет.

Функция “Выход” главного меню используется для выхода из программы.

Для выхода из эмулятора DOSBOX нужно выйти из файлового менеджера (нажать кнопку F10 и подтвердить выход)

Печать результатов на принтере

Результаты расчётов программы (файлы out, out1, out2, полученные после процедуры «Расчёт_2») нужно распечатать и подшить в курсовую работу в приложение. Для этого рекомендуется импортировать файл с результатами расчётов в Microsoft Word. В программе Microsoft Word выбираем «Открыть файл», в окошке открытия файла обязательно выбираем тип файла «Все файлы *.*», затем выбираем файл с результатами расчётов. Программа попросит выбрать параметры кодировки текста. Выбираем кодировку MS-DOS или «Кириллица (DOS)». Получаем текст, похожий на таблицу. И так с каждым файлом. Рекомендуется для оформления таких псевдо-таблиц использовать моноширинные шрифты вроде Curier или Lucida Console и одинарный интервал между строками

Ошибки при работе с программой RO_NET.

1. Программа запускается, но выдаёт предупреждение «Ошибка! Несанкционированный запуск программы!» или «Ошибка! Отсутствует ключевой файл….»

Программа была неправильно установлена или удалён ключевой файл.

2. Программа запускается, но при указании имён файлов исходных данных аварийно завершает работу. Выдаётся сообщение Runtime error XXX at YYYY:ZZZZ, где XXX – номер ошибки, YYYY:ZZZZ – адрес в памяти, где произошла ошибка.

Допущена ошибка в файлах исходных данных. Проверьте набранные Вами файлы и исправьте ошибки.

Примечания

1) Программу RO_NET разработал Лобашов Алексей Олегович

http://k-tsl.com/lobashov/

2) Программу DOSBOX разработала команда DosBox (Peter Veenstra, Sjoerd, Tommy Frössman, Ulf Wohlers) https://www.dosbox.com/

3) Программу KEYRUS разработал ныне покойный Дмитрий Гуртяк

4) Программу Volkov Commander разработал Всеволод Волков https://vvv.kiev.ua/